Conmutación y enrutamiento de Redes Mti. José Arturo Bustamante Lazcano

Bonilla Méndez Jesús Julián

Contenido

Semana 1: Fundamentos de Conmutación y Enrutamiento	3

Semana 2: Conmutación Ethernet y VLANs	7

Semana 3: Spanning Tree Protocol (STP)	12

Semana 4: Enrutamiento Inter-VLAN	15

Semana 5: Enrutamiento Estático	17

Semana 6: Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)	23

Semana 7: Seguridad en Redes - Listas de Control de Acceso (ACLs)	29

Semana 8: NAT (Network Address Translation)	35

Semana 9: Redes Inalámbricas (Wireless)	41

Semana 10: IPv6 - Fundamentos y Configuración	47

SEMANA 11 (Conmutación y Enrutamiento típico):	52

SEMANA 12 (Conmutación y Enrutamiento Final/Integrador):	55

SEMANA 13	58

SEMANA 14	62

Semana 15	68

Semana 16	72

¿Qué es un AndroidManifest.xml en src/debug?	72

Ejemplo típico de un AndroidManifest.xml en src/debug	72

📘 Parte 1 – Preguntas de opción múltiple	73

1. ¿Qué es el archivo AndroidManifest.xml en un proyecto Android?	73

2. ¿Para qué sirve un AndroidManifest.xml ubicado en src/debug/?	73

3. ¿Qué herramienta fusiona (mergea) el manifiesto principal con los de debug o release?	73

4. ¿Qué sucede si un permiso está declarado solo en el manifiesto de debug?	74

5. ¿Cuál es la estructura correcta para un archivo en debug?	74

📘 Parte 2 – Preguntas abiertas con respuesta	74

6. Explica por qué Android permite tener un AndroidManifest.xml diferente para debug y para release.	74

7. Menciona dos tipos de configuraciones que suelen agregarse al manifiesto de debug.	75

8. ¿Qué es el “Manifest Merger” en Android?	75

9. ¿Qué pasa si un elemento está duplicado entre el manifiesto principal y el de debug?	75

10. ¿Por qué es importante definir android:exported en actividades del manifiesto?	75

📘 Parte 3 – Verdadero / Falso	75

11. El manifiesto de debug es obligatorio en todos los proyectos Android.	75

12. Una app puede tener múltiples archivos AndroidManifest.xml en diferentes carpetas.	75

13. El manifiesto de debug puede declarar actividades que NO existen en release.	76

14. Todos los permisos deben declararse solo en el manifiesto principal.	76

15. Los manifiestos dentro de librerías externas también se fusionan con el tuyo.	76

## Semana 1: Fundamentos de Conmutación y Enrutamiento

Tema de la semana:

Introducción a redes conmutadas y enrutadas. Modelos de referencia (OSI y TCP/IP). Funciones básicas de switches y routers.

Objetivos de aprendizaje:

Diferenciar entre dispositivos de capa 2 (switch) y capa 3 (router).

Comprender los modelos OSI y TCP/IP en el contexto de conmutación y enrutamiento.

Identificar los componentes básicos de una red conmutada y enrutada.

Contenido detallado:

Sesión 1.1:

Presentación del curso y herramientas (Packet Tracer, Cisco CLI, Wireshark).

Repaso de conceptos de red: LAN, WAN, direcciones IP, MAC, subnetting básico.

Introducción a la arquitectura de redes jerárquicas (acceso, distribución, núcleo).

Sesión 1.2:

Modelo OSI vs TCP/IP: capas físicas, enlace de datos, red, transporte.

Dispositivos por capa: hub (capa 1), switch (capa 2), router (capa 3).

Trama Ethernet, dirección MAC, tabla MAC del switch.

Sesión 1.3:

Funcionamiento básico de un switch: aprendizaje, reenvío, filtrado.

Dominios de broadcast y colisión.

Configuración inicial de un switch Cisco (modos de consola, comandos básicos).

Sesión 1.4:

Introducción al router: interfaz, tabla de enrutamiento, gateway por defecto.

Diferencias entre routing y switching.

Demostración en Packet Tracer: PC → Switch → Router → Internet.

Actividades prácticas:

Instalación de Packet Tracer.

Creación de una topología básica con un switch y dos PCs (ping, observación de tablas MAC).

Configuración inicial de un router (hostname, contraseñas, guardado de configuración).

Recursos:

Presentación PPT: "Semana 1 - Fundamentos".

Guía de laboratorio: "Configuración inicial de switch y router".

Lectura: Capítulo 1 del libro "Switching, Routing, and Wireless Essentials" (CCNA 200-301).

Ejemplo

Examen - Semana 1

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

Fecha: ________________________________________

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos cada una)

1. Explica la diferencia principal entre un switch (capa 2) y un router (capa 3).

Respuesta:

El switch opera en la capa 2 (enlace de datos) y utiliza direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío dentro de una misma red local (LAN). El router opera en la capa 3 (red) y utiliza direcciones IP para enrutar paquetes entre diferentes redes (ej. entre LAN y WAN).

2. Menciona dos funciones principales de un switch.

Respuesta:

Aprender las direcciones MAC asociadas a cada puerto y almacenarlas en una tabla MAC.

Reenviar tramas solo al puerto donde se encuentra el dispositivo destino, reduciendo tráfico innecesario (filtrado).

3. ¿Qué es un dominio de broadcast?

Respuesta:

Es el conjunto de dispositivos que recibirán una trama de broadcast enviada por cualquier dispositivo dentro de ese mismo segmento de red. Los switches propagan broadcasts por todos sus puertos (excepto el de origen), mientras que los routers no reenvían broadcasts entre interfaces, segmentando dominios de broadcast.

4. ¿En qué capa del modelo OSI opera un router y qué unidad de datos maneja?

Respuesta:

Opera en la capa 3 (red) y maneja paquetes (aunque a nivel físico maneja tramas y bits).

5. ¿Por qué es importante el modelo jerárquico de redes (acceso, distribución, núcleo)?

Respuesta:

Permite diseñar redes escalables, fáciles de gestionar y con mejores rendimientos. Cada capa tiene funciones específicas: acceso (conexión de usuarios), distribución (agregación y políticas), núcleo (alto rendimiento y redundancia).

Sección 2: Práctica simulada (Packet Tracer) (25 puntos)

Escenario:

Tienes 2 PCs (PC-A: 192.168.1.10/24, PC-B: 192.168.1.11/24) conectados a un switch (Switch0) y este a un router (Router0) en la interfaz Gig0/0 (192.168.1.1/24). El router tiene salida a Internet por la interfaz Gig0/1 (200.100.50.1/30).

Preguntas:

1. ¿Qué comando usarías en el switch para ver la tabla MAC?

Respuesta:

show mac address-table

2. ¿Qué comando en el router mostraría la tabla de enrutamiento?

Respuesta:

show ip route

3. Si PC-A quiere enviar un paquete a PC-B, ¿qué dispositivo toma la decisión de reenvío y con qué dirección?

Respuesta:

El switch, utilizando la dirección MAC destino.

4. Si PC-A quiere enviar un paquete a un servidor en Internet (ej. 8.8.8.8), ¿hacia dónde enviará el paquete inicialmente?

Respuesta:

Al gateway por defecto (192.168.1.1), que es la interfaz del router en la misma red.

## Semana 2: Conmutación Ethernet y VLANs

Tema de la semana:

Funcionamiento avanzado de switches Ethernet, VLANs (Virtual LANs) y protocolos de enlace troncal.

Objetivos de aprendizaje:

Comprender el proceso de forwarding de tramas en switches.

Configurar y verificar VLANs en switches Cisco.

Entender el concepto de trunking y configurar enlaces troncales.

Diferenciar entre puertos de acceso y puertos troncales.

Contenido detallado:

Sesión 2.1: Proceso de Conmutación Avanzada

Estados de puertos STP (Spanning Tree Protocol) - breve introducción

Métodos de forwarding: Store-and-Forward vs Cut-Through

Tabla MAC: dinámica, estática, segura

Comandos de verificación:

cisco

show mac address-table

show mac address-table dynamic

show mac address-table count

Sesión 2.2: Introducción a VLANs

Problemas de dominios de broadcast grandes

Concepto de VLAN: segmentación lógica de redes

Beneficios: seguridad, rendimiento, gestión

Tipos de VLAN:

VLANs de datos (VLAN 2-1001)

VLAN nativa (VLAN 1 por defecto)

VLAN de administración (recomendada)

Rango de VLANs:

Normal range: 1-1005

Extended range: 1006-4094

Sesión 2.3: Configuración de VLANs

Creación y eliminación de VLANs

Asignación de puertos a VLANs

Comandos esenciales:

cisco

vlan 10

name ADMINISTRACION

interface fastEthernet 0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

Sesión 2.4: Trunking y Protocolos de Enlace Troncal

Necesidad de trunking: múltiples VLANs a través de un enlace

Protocolos:

ISL (Inter-Switch Link) - obsoleto

IEEE 802.1Q - estándar actual

Configuración de puertos troncales:

cisco

interface gigabitEthernet 0/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 99  # Cambiar VLAN nativa

Actividades Prácticas:

Laboratorio 2.1: Configuración básica de VLANs

Topología: 2 switches, 6 PCs

Crear VLAN 10 (Ventas), VLAN 20 (TI), VLAN 30 (Administración)

Verificar conectividad intra-VLAN y aislamiento inter-VLAN

Laboratorio 2.2: Configuración de enlaces troncales

Conectar dos switches mediante enlace troncal

Configurar 802.1Q

Verificar trunking con:

cisco

show interfaces trunk

show interfaces gigabitEthernet 0/1 switchport

Recursos:

Archivo de Packet Tracer: Semana2-VLANs-basico.pkt

Guía de comandos: "Comandos VLAN Cisco Cheat Sheet"

Lectura: Capítulo 2 "VLAN Concepts" del libro oficial

Ejemplo de Examen - Semana 2

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

Fecha: ________________________________________

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos cada una)

1. ¿Cuáles son los tres beneficios principales de implementar VLANs?

Respuesta:

Seguridad: Aislamiento de tráfico entre grupos de usuarios.

Rendimiento: Reducción de dominios de broadcast.

Gestión: Agrupación lógica de dispositivos independientemente de su ubicación física.

2. Explica la diferencia entre un puerto de acceso y un puerto troncal.

Respuesta:

Puerto de acceso: Pertenece a una sola VLAN. Transporta tráfico sin etiquetar (untagged) para esa VLAN específica.

Puerto troncal: Transporta tráfico de múltiples VLANs. Añade etiquetas 802.1Q (tagged) para identificar a qué VLAN pertenece cada trama, excepto para la VLAN nativa.

3. ¿Qué es la VLAN nativa y cuál es su número por defecto?

Respuesta:

La VLAN nativa es la VLAN a la que pertenece el tráfico sin etiquetar en un enlace troncal. Por defecto es la VLAN 1.

4. ¿Qué comando mostraría todas las VLANs configuradas en un switch?

Respuesta:

show vlan brief o show vlan

5. ¿Por qué es importante cambiar la VLAN nativa por defecto (VLAN 1) a otra VLAN?

Respuesta:

Por seguridad. La VLAN 1 es conocida por todos y a menudo es objetivo de ataques. Cambiarla a otra VLAN reduce riesgos de seguridad.

# Semana 3: Spanning Tree Protocol (STP)

Temas vistos:

Necesidad de STP: Problemas de bucles en redes conmutadas (broadcast storms, MAC table instability, duplicación de tramas)

Conceptos de STP:

Algoritmo de árbol de expansión

Puente raíz (Root Bridge)

Puertos designados (Designated Ports)

Puertos raíz (Root Ports)

Puertos bloqueados (Alternate/Blocked Ports)

Proceso de elección del Root Bridge:

Prioridad de Bridge ID (por defecto 32768)

Dirección MAC como tie-breaker

Configuración de prioridad

Estados de puertos STP:

Blocking (20s)

Listening (15s)

Learning (15s)

Forwarding

Disabled

Tipos de STP:

STP tradicional (IEEE 802.1D)

Rapid STP (RSTP - IEEE 802.1w)

PVST+ (Per VLAN Spanning Tree Plus) - Cisco

Comandos básicos:

show spanning-tree

show spanning-tree vlan [id]

spanning-tree vlan [id] priority [0-61440]

spanning-tree portfast

Examen - Semana 3: Spanning Tree Protocol

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

Fecha: ________________________________________

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. ¿Por qué es necesario STP en redes con switches interconectados?

Respuesta:

Para prevenir bucles de capa 2 que causarían broadcast storms, inestabilidad en tablas MAC y duplicación de tramas, asegurando un camino único entre dispositivos.

2. Explica cómo se elige el Root Bridge en STP.

Respuesta:

Se elige comparando el Bridge ID (prioridad + dirección MAC). Primero se compara la prioridad (número más bajo gana), si hay empate, gana la dirección MAC más baja.

3. Menciona los 4 estados por los que pasa un puerto en STP tradicional y su duración.

Respuesta:

Blocking (20 segundos) - No envía/recepción de datos

Listening (15 segundos) - Escucha BPDUs, no aprende MACs

Learning (15 segundos) - Aprende direcciones MAC, no reenvía datos

Forwarding - Reenvía datos normalmente

4. ¿Qué es un BPDU y para qué se usa?

Respuesta:

Bridge Protocol Data Unit. Son mensajes que los switches intercambian para compartir información de topología y elección de roles en STP.

5. ¿Cuál es la diferencia principal entre STP y RSTP?

Respuesta:

RSTP tiene tiempos de convergencia mucho más rápidos (segundos vs 30-50 segundos) y estados simplificados (Discarding, Learning, Forwarding).

## Semana 4: Enrutamiento Inter-VLAN

Temas vistos:

Necesidad del enrutamiento inter-VLAN: Comunicación entre VLANs diferentes

Métodos de enrutamiento inter-VLAN:

Router-on-a-stick (un router con subinterfaces)

Router con múltiples interfaces físicas

Switch multicapa (Layer 3 Switch)

Configuración Router-on-a-stick:

Subinterfaces (ej: Gi0/0.10, Gi0/0.20)

Encapsulación dot1Q

Direccionamiento IP por VLAN

Switch multicapa:

SVIs (Switch Virtual Interfaces)

Comandos no switchport y asignación IP directa

Comandos clave:

interface gigabitEthernet 0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip routing (en switches multicapa)

show ip interface brief

Examen - Semana 4: Enrutamiento Inter-VLAN

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

Fecha: ________________________________________

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. ¿Por qué no pueden comunicarse directamente dos dispositivos en VLANs diferentes?

Respuesta:

Porque las VLANs crean dominios de broadcast separados. Un switch de capa 2 no puede reenviar tramas entre VLANs diferentes; se requiere un dispositivo de capa 3 (router o switch multicapa).

2. Explica el concepto "Router-on-a-stick" y menciona una ventaja y una desventaja.

Respuesta:

Es un método donde un solo enlace físico del router (con subinterfaces) maneja múltiples VLANs.

Ventaja: Ahorro de puertos físicos del router.

Desventaja: Posible cuello de botella, ya que todo el tráfico inter-VLAN pasa por un mismo enlace.

3. ¿Qué es una SVI y en qué dispositivo se configura?

Respuesta:

Switch Virtual Interface. Es una interfaz virtual en un switch multicapa (capa 3) que representa una VLAN y tiene dirección IP, permitiendo el enrutamiento inter-VLAN.

4. ¿Qué comando habilita el enrutamiento IP en un switch multicapa Cisco?

Respuesta:

ip routing en modo configuración global.

5. Diferencia entre puerto de acceso y puerto troncal en el contexto de enrutamiento inter-VLAN.

Respuesta:

Puerto de acceso: Conecta dispositivos finales (PCs), pertenece a una VLAN.

Puerto troncal: Conecta switches o switch-router, transporta múltiples VLANs etiquetadas.

## Semana 5: Enrutamiento Estático

Temas vistos:

1. Conceptos básicos de enrutamiento:

- Tabla de enrutamiento

- Rutas directamente conectadas

- Rutas estáticas vs dinámicas

2. Tipos de rutas estáticas:

- Ruta estática estándar

- Ruta estática por defecto (default route)

- Ruta estática resumen (summary route)

3. Configuración de rutas estáticas:

- Sintaxis: `ip route [red_destino] [máscara] [siguiente_salto]`

- Métricas y distancia administrativa (AD=1)

4. Verificación y troubleshooting:

- `show ip route`

- `show ip route static`

- `ping` y `traceroute`

5. Enrutamiento estático flotante:

- Rutas de respaldo con mayor AD

- Uso en escenarios de redundancia

---

Examen - Semana 5: Enrutamiento Estático

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

Fecha: ________________________________________

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. Define qué es una ruta estática y menciona dos ventajas y dos desventajas.

Respuesta:

Ruta configurada manualmente por el administrador.

- Ventajas: Seguridad (no comparte info de red), bajo uso de recursos, predecible.

- Desventajas: No escalable en redes grandes, no se adapta a cambios automáticamente.

2. ¿Qué es la distancia administrativa (AD) y qué valor tiene una ruta estática?

Respuesta:

Es la confiabilidad de una fuente de ruta (0-255). Ruta estática tiene AD=1.

3. Explica la diferencia entre:

- `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1`

- `ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1`

Respuesta:

El primero es ruta por defecto (gateway de último recurso). El segundo es ruta estática para la red 192.168.0.0/16.

4. ¿Qué comando muestra solo las rutas estáticas en la tabla de enrutamiento?

Respuesta:

`show ip route static`

5. ¿Para qué sirve una ruta estática flotante y cómo se configura?

Respuesta:

Sirve como ruta de respaldo. Se configura con una AD mayor que la ruta principal (ej: AD=10).

Sección 2: Configuración básica (15 puntos)

Topología:

```

10.0.0.0/30

RouterA --------- RouterB

.1              .2

|

192.168.1.0/24

```

Configura RouterA para alcanzar:

1. Red 192.168.2.0/24 que está detrás de RouterB

2. Red 192.168.3.0/24 también detrás de RouterB

3. Ruta por defecto hacia Internet (salida por RouterB)

```cisco

RouterA> enable

RouterA configure terminal

! Ruta estática para 192.168.2.0/24

RouterA(config) ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

! Ruta estática para 192.168.3.0/24

RouterA(config) ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.2

! Ruta por defecto

RouterA(config) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

```

Sección 3: Enrutamiento estático flotante (10 puntos)

Escenario:

Conexión principal: RouterA → RouterB (AD=1)

Conexión de respaldo: RouterA → RouterC (AD=10)

Configura rutas flotantes para:

- Red 172.16.0.0/16 por RouterB (principal) y RouterC (respaldo)

```cisco

! Ruta principal

RouterA(config) ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2

! Ruta flotante (respaldo)

RouterA(config) ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2 10

```

Explica: Cuando falle el enlace a 10.0.0.2, la ruta con AD=10 se activará automáticamente.

Sección 4: Verificación y troubleshooting (10 puntos)

Problema: Router no está enrutando tráfico hacia 192.168.100.0/24

Realiza los siguientes pasos de diagnóstico:

1. Verificar tabla de enrutamiento:

```cisco

show ip route | include 192.168.100

```

2. Verificar si la ruta está configurada:

```cisco

show running-config | include ip route

```

3. Verificar conectividad con siguiente salto:

```cisco

ping 10.0.0.2  ! (siguiente salto configurado)

```

4. Verificar interfaz de salida:

```cisco

show ip interface brief

show interfaces gigabitEthernet 0/0

```

5. Probar traceroute hacia destino:

```cisco

traceroute 192.168.100.1

```

Posibles soluciones:

1. Revisar sintaxis del comando `ip route`

2. Verificar que interfaz de salida esté UP/UP

3. Verificar que siguiente salto sea alcanzable

4. Verificar máscara de red correcta

---

Pauta de evaluación:

- Sección 1: 25 puntos (5 c/u)

- Sección 2: 15 puntos

- Sección 3: 10 puntos

- Total: 50 puntos

Nota: Este examen evalúa comprensión de enrutamiento estático, configuración de diferentes tipos de rutas y habilidades básicas de diagnóstico.

## Semana 6: Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)

Temas vistos:

1. Introducción a protocolos de enrutamiento dinámico:

- Comparación con enrutamiento estático

- Clasificación: IGP vs EGP, Distance Vector vs Link State

2. Características de OSPF:

- Protocolo Link State, IGP, clase-less

- Métrica: costo basado en ancho de banda

- AD: 110

3. Componentes de OSPF:

- Áreas (Área 0 - backbone)

- Router ID (más alta IP activa o configurada)

- Vecinos y adyacencias

- Estados de OSPF

4. Configuración básica de OSPF:

- Comando `router ospf [process-id]`

- Redes anunciadas con `network [dirección] [wildcard] area [id]`

- Comandos de verificación

5. OSPF en redes multiacceso:

- Elección de DR (Designated Router) y BDR

- Prioridad (0-255)

---

Examen - Semana 6: Protocolo OSPF

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

Fecha: ________________________________________

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. ¿Cuáles son las tres principales ventajas de OSPF sobre el enrutamiento estático?

Respuesta:

1. Escalabilidad automática en redes grandes

2. Convergencia rápida ante cambios de topología

3. Redundancia y caminos alternativos automáticos

2. Explica la diferencia entre un vecino (neighbor) y una adyacencia (adjacency) en OSPF.

Respuesta:

- Vecino: Router OSPF con el que se ha establecido comunicación Hello.

- Adyacencia: Vecino con el que se intercambian LSAs y se sincronizan bases de datos link-state.

3. ¿Qué es el Router ID en OSPF y cómo se determina?

Respuesta:

Identificador único del router en el área OSPF. Se determina en este orden:

1. ID configurado manualmente con `router-id`

2. IP más alta de interfaz loopback

3. IP más alta de interfaz física activa

4. ¿Cuál es el propósito del Área 0 (backbone) en OSPF?

Respuesta:

Conectar todas las demás áreas OSPF. Todo el tráfico inter-área debe pasar por el Área 0.

5. ¿Cómo calcula OSPF el costo (métrica) de una ruta?

Respuesta:

Costo = 10⁸ / Ancho de banda (bps). Ej: Ethernet (100 Mbps) = 10⁸ / 100,000,000 = 1

Sección 2: Configuración básica OSPF (15 puntos)

Topología:

```

RouterA (10.0.0.1/30) ----- (10.0.0.2/30) RouterB

|                                   |

192.168.1.0/24                  192.168.2.0/24

```

Configura OSPF en RouterA para:

1. Proceso OSPF 1

2. Router ID 1.1.1.1

3. Anunciar todas las redes conectadas en Área 0

```cisco

RouterA> enable

RouterA configure terminal

! Configurar Router ID

RouterA(config) router ospf 1

RouterA(config-router) router-id 1.1.1.1

! Anunciar red 10.0.0.0/30 (enlace con RouterB)

RouterA(config-router) network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

! Anunciar red 192.168.1.0/24 (LAN local)

RouterA(config-router) network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

```

Sección 3: Comandos de verificación (10 puntos)

Para cada comando, indica qué información muestra:

1. `show ip ospf neighbor`

Respuesta: Muestra vecinos OSPF, sus Router IDs, estado, dirección IP y interfaz.

2. `show ip ospf interface brief`

Respuesta: Lista interfaces OSPF, su área, estado OSPF y dirección IP.

3. `show ip route ospf`

Respuesta: Muestra solo las rutas aprendidas por OSPF en la tabla de enrutamiento.

4. `show ip ospf database`

Respuesta: Muestra la base de datos link-state (LSDB) con todos los LSAs.

5. `debug ip ospf events`

Respuesta: Muestra eventos OSPF en tiempo real para troubleshooting.

Sección 4: Problemas de configuración (10 puntos)

Escenario:

RouterA y RouterB están conectados pero no establecen adyacencia OSPF.

Lista de verificación para diagnóstico:

1. Verificar que interfaces estén en la misma red:

```cisco

show ip interface brief

ping [dirección_del_vecino]

```

2. Verificar que OSPF esté habilitado en ambas interfaces:

```cisco

show ip ospf interface [interfaz]

```

3. Verificar parámetros OSPF coincidentes:

```cisco

show ip ospf interface [interfaz]

```

- Área debe ser la misma

- Hello/Dead timers deben coincidir

- Authentication debe coincidir

4. Verificar que no haya ACL bloqueando OSPF:

```cisco

show access-lists

show running-config | include access-list

```

5. Verificar logs OSPF:

```cisco

show log | include OSPF

debug ip ospf adj

```

Solución típica: Asegurar que ambas interfaces estén en la misma área y que los Hello packets no sean bloqueados.

---

Sección 5: Redes multiacceso (5 puntos)

En una red Ethernet con 4 routers OSPF:

1. ¿Cómo se elige el DR (Designated Router)?

Respuesta: Por prioridad más alta (1-255), si hay empate por Router ID más alto.

2. ¿Qué comando configura prioridad OSPF en una interfaz?

Respuesta: `ip ospf priority [0-255]`

3. ¿Prioridad 0 significa?

Respuesta: El router nunca será DR ni BDR en esa interfaz.

---

Pauta de evaluación:

- Sección 1: 25 puntos (5 c/u)

- Sección 2: 15 puntos

- Sección 3: 10 puntos

- Total: 50 puntos

Nota: Este examen evalúa comprensión de OSPF como protocolo link-state, configuración práctica y diagnóstico básico de problemas comunes.

## Semana 7: Seguridad en Redes - Listas de Control de Acceso (ACLs)

Temas vistos:

1. Introducción a la seguridad en redes:

- Amenazas comunes (DoS, accesos no autorizados, sniffing)

- Principios de seguridad: confidencialidad, integridad, disponibilidad

2. Listas de Control de Acceso (ACLs):

- Propósito: filtrar tráfico por capa 3 y 4

- Tipos: Estándar (1-99, 1300-1999) y Extendidas (100-199, 2000-2699)

- ACLs con nombre (named ACLs)

3. ACLs Estándar:

- Filtran solo por dirección IP origen

- Sintaxis: `access-list [número] permit|deny [origen] [wildcard]`

- Aplicación cerca del destino

4. ACLs Extendidas:

- Filtran por dirección IP origen/destino, protocolo, puertos

- Sintaxis más compleja

- Aplicación cerca del origen

5. Reglas de procesamiento de ACLs:

- Procesamiento secuencial (top-down)

- Última regla implícita: `deny any`

- Estadísticas con `show access-lists`

---

Examen - Semana 7: Listas de Control de Acceso (ACLs)

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

Fecha: ________________________________________

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. ¿Cuál es la diferencia principal entre ACLs estándar y extendidas?

Respuesta:

Las ACLs estándar filtran solo por dirección IP de origen, mientras que las extendidas filtran por dirección IP origen/destino, protocolo (TCP, UDP, ICMP) y puertos específicos.

2. Explica la regla implícita al final de toda ACL Cisco.

Respuesta:

Todas las ACLs tienen una regla implícita `deny any` al final, que bloquea todo el tráfico que no coincida con ninguna regla anterior explícita.

3. ¿En qué orden se procesan las entradas de una ACL?

Respuesta:

Se procesan secuencialmente de arriba hacia abajo (top-down). La primera coincidencia determina la acción (permit/deny) y se detiene el procesamiento.

4. ¿Qué es una wildcard mask y cómo difiere de una subnet mask?

Respuesta:

Máscara que especifica qué bits de la dirección IP se deben verificar:

- 0 = debe coincidir exactamente

- 1 = puede ser cualquier valor

Se diferencia en que los 1's indican bits que no importan, al revés que en subnet mask.

5. Menciona dos buenas prácticas al configurar ACLs.

Respuesta:

1. Documentar cada regla con comentarios

2. Desarrollar ACLs offline antes de implementar

3. Aplicar primero en modo de prueba (log)

4. Ubicar ACLs extendidas cerca del origen

Sección 2: Configuración ACL Estándar (10 puntos)

Requisito:

Bloquear tráfico desde la red 192.168.10.0/24 hacia cualquier destino, pero permitir todo lo demás.

```cisco

! ACL estándar número 10

Router(config) access-list 10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255

Router(config) access-list 10 permit any

! Aplicar en interfaz de entrada (inbound)

Router(config) interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if) ip access-group 10 in

```

Explicación: La ACL 10 bloquea específicamente la red 192.168.10.0/24 y permite todo lo demás.

Sección 3: Configuración ACL Extendida (15 puntos)

Escenario:

Permitir solo:

1. HTTP (puerto 80) y HTTPS (443) desde cualquier origen hacia servidor web 10.0.0.10

2. Ping (ICMP) desde red administrativa 172.16.0.0/16

3. Denegar todo lo demás

```cisco

! ACL extendida número 110

Router(config) access-list 110 permit tcp any host 10.0.0.10 eq 80

Router(config) access-list 110 permit tcp any host 10.0.0.10 eq 443

Router(config) access-list 110 permit icmp 172.16.0.0 0.0.255.255 any

! Nota: No se necesita el 'deny any' final (implícito)

! Aplicar en interfaz más cercana al origen

Router(config) interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if) ip access-group 110 in

```

Sección 4: ACL con nombre y comentarios (10 puntos)

Crear ACL extendida con nombre "FIREWALL" que:

1. Permita SSH (puerto 22) desde cualquier origen al router

2. Permita DNS (puerto 53) UDP

3. Bloquee telnet (puerto 23) explícitamente

4. Documentar cada regla

```cisco

Router(config) ip access-list extended FIREWALL

! Permitir SSH hacia el router

Router(config-ext-nacl) permit tcp any any eq 22

Router(config-ext-nacl) remark Permite administracion SSH

! Permitir consultas DNS

Router(config-ext-nacl) permit udp any any eq 53

Router(config-ext-nacl) remark Permite resolucion DNS

! Denegar Telnet (inseguro)

Router(config-ext-nacl) deny tcp any any eq 23

Router(config-ext-nacl) remark Bloquea Telnet por seguridad

! Aplicar ACL

Router(config) interface vlan 1

Router(config-if) ip access-group FIREWALL in

```

Sección 5: Verificación y troubleshooting (5 puntos)

Comandos para diagnosticar problemas de ACLs:

1. Ver ACL configuradas:

cisco

show access-lists

show running-config | include access-list

2. Ver ACL aplicadas en interfaces:

cisco

show ip interface [interfaz]

3. Ver estadísticas de coincidencias:

cisco

show access-lists [número|nombre]

(Muestra contadores de cuántas veces coincidió cada regla)

4. Probar conectividad con ACL en modo log:

cisco

access-list 110 permit tcp any any eq 80 log

(Registra en log cuando hay coincidencia)

5. Eliminar entrada específica de ACL nombrada:

cisco

ip access-list extended FIREWALL

no permit tcp any any eq 23

---

Pauta de evaluación:

- Sección 1: 25 puntos (5 c/u)

- Sección 2: 10 puntos

- Sección 3: 15 puntos

- Total: 50 puntos

Nota: Este examen evalúa comprensión de ACLs estándar y extendidas, configuración práctica, buenas prácticas de seguridad y comandos de verificación.

## Semana 8: NAT (Network Address Translation)

Temas vistos:

1. Introducción a NAT:

- Problema de agotamiento de IPv4

- Concepto de traducción de direcciones

- Direcciones públicas vs privadas (RFC 1918)

2. Tipos de NAT:

- NAT Estático: mapeo 1:1 fijo

- NAT Dinámico: pool de direcciones públicas

- PAT (NAT Overload): múltiples privados a una pública

3. Direcciones RFC 1918:

- 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 - 10.255.255.255)

- 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 - 172.31.255.255)

- 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 - 192.168.255.255)

4. Configuración NAT en Cisco:

- ACL para identificar tráfico a traducir

- Pool de direcciones (para NAT dinámico)

- Sobrecarga (overload) para PAT

- NAT estático para servidores

5. Verificación y troubleshooting:

- `show ip nat translations`

- `show ip nat statistics`

- `debug ip nat`

---

Examen - Semana 8: NAT (Network Address Translation)

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

Fecha: ________________________________________

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. ¿Cuál es el principal propósito de NAT y por qué es necesario?

Respuesta:

Traducir direcciones IP privadas a públicas para permitir comunicación con Internet. Es necesario por el agotamiento de direcciones IPv4 y por seguridad (oculta direcciones internas).

2. Explica la diferencia entre NAT estático, NAT dinámico y PAT.

Respuesta:

- NAT Estático: Mapeo 1:1 fijo entre IP privada y pública.

- NAT Dinámico: Pool de IPs públicas asignadas dinámicamente.

- PAT (NAT Overload): Múltiples IPs privadas comparten una IP pública usando puertos diferentes.

3. Menciona los tres rangos de direcciones privadas según RFC 1918.

Respuesta:

1. 10.0.0.0/8

2. 172.16.0.0/12

3. 192.168.0.0/16

4. ¿Qué ventaja ofrece PAT sobre NAT dinámico?

Respuesta:

Permite que cientos de dispositivos compartan una sola IP pública, maximizando el uso de direcciones públicas disponibles.

5. ¿Por qué se necesita NAT estático para servidores web/mail internos?

Respuesta:

Porque los servidores deben ser accesibles desde Internet con una IP pública fija y predecible.

Sección 2: Configuración PAT (NAT Overload) (15 puntos)

Escenario:

Red interna: 192.168.1.0/24

IP pública del router: 203.0.113.1

Permitir que todos los hosts internos accedan a Internet usando PAT.

```cisco

Router> enable

Router configure terminal

! Paso 1: Definir qué tráfico se traducirá (ACL)

Router(config) access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

! Paso 2: Especificar interfaz interna (LAN)

Router(config) interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if) ip nat inside

Router(config-if) exit

! Paso 3: Especificar interfaz externa (WAN/Internet)

Router(config) interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if) ip nat outside

Router(config-if) exit

! Paso 4: Configurar PAT (overload)

Router(config) ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overload

```

Sección 3: Configuración NAT Estático (10 puntos)

Requisito:

Mapear servidor web interno (192.168.1.100:80) a IP pública 203.0.113.10:80.

```cisco

! NAT estático para servidor web

Router(config) ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 203.0.113.10 80

! También podríamos mapear todos los puertos (no recomendado para servidores web)

Router(config) ip nat inside source static 192.168.1.100 203.0.113.10

! Verificar

Router show ip nat translations

```

Explicación: Esto permite que tráfico entrante a 203.0.113.10:80 sea redirigido al servidor interno.

Sección 4: NAT Dinámico con Pool (10 puntos)

Configurar NAT dinámico usando pool de IPs públicas:

- Pool: 203.0.113.10 a 203.0.113.20

- Red interna: 10.0.0.0/8

```cisco

! Paso 1: Definir pool de NAT

Router(config) ip nat pool MI_POOL 203.0.113.10 203.0.113.20 netmask 255.255.255.0

! Paso 2: ACL para identificar tráfico interno

Router(config) access-list 10 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

! Paso 3: Configurar NAT dinámico

Router(config) ip nat inside source list 10 pool MI_POOL

! Paso 4: Configurar interfaces (igual que en PAT)

Router(config) interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if) ip nat inside

Router(config) interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if) ip nat outside

```

Sección 5: Verificación y troubleshooting (5 puntos)

Problema: Host interno no puede acceder a Internet aunque NAT está configurado.

Diagnóstico paso a paso:

1. Verificar traducciones activas:

```cisco

show ip nat translations

```

2. Verificar estadísticas NAT:

```cisco

show ip nat statistics

```

3. Verificar que ACL esté correcta:

```cisco

show access-lists

```

4. Verificar interfaces NAT:

```cisco

show running-config interface gigabitEthernet 0/0

show running-config interface gigabitEthernet 0/1

```

5. Habilitar debug para NAT:

```cisco

debug ip nat

```

Solución típica:

- Verificar que ACL incluya la red correcta

- Confirmar interfaces inside/outside

- Asegurar conectividad básica (ping desde router)

- Verificar ruteo hacia Internet

---

Pauta de evaluación:

- Sección 1: 25 puntos (5 c/u)

- Sección 2: 15 puntos

- Sección 3: 10 puntos

- Total: 50 puntos

Nota: Este examen evalúa comprensión de diferentes tipos de NAT, configuración práctica de PAT/NAT estático/dinámico, y habilidades básicas de diagnóstico de problemas comunes de NAT.

## Semana 9: Redes Inalámbricas (Wireless)

Temas vistos:

1. Fundamentos de redes inalámbricas:

- Estándares IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/ax)

- Frecuencias: 2.4 GHz vs 5 GHz

- Canales y ancho de canal (20/40/80/160 MHz)

2. Componentes de redes Wi-Fi:

- Puntos de acceso (Access Points)

- Controladores wireless (WLC)

- Modos de operación: autónomo vs controlado

3. Seguridad wireless:

- WEP, WPA, WPA2, WPA3

- Autenticación: PSK vs Enterprise (802.1X)

- Encriptación: TKIP vs AES

4. Configuración básica de AP:

- SSID y VLANs

- Potencia de transmisión (Tx power)

- Canales no superpuestos

5. Troubleshooting wireless:

- Interferencias

- Problemas de cobertura

- Problemas de autenticación

---

Examen - Semana 9: Redes Inalámbricas

Nombre: Bonilla  Méndez Jesús Julián

Fecha: ________________________________________

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. Menciona las principales diferencias entre las bandas 2.4 GHz y 5 GHz en Wi-Fi.

Respuesta:

- 2.4 GHz: Mayor alcance, más interferencias (microwaves, Bluetooth), menos canales no superpuestos (solo 3)

- 5 GHz: Menor alcance, menos interferencias, más canales disponibles, mayor velocidad potencial

2. Explica la diferencia entre un AP autónomo y uno controlado por WLC.

Respuesta:

- AP Autónomo: Funciona independientemente, configuración local, para redes pequeñas.

- AP Controlado: Se gestiona desde un controlador central (WLC), permite roaming seamless, para redes empresariales grandes.

3. ¿Qué es el SSID y cuál es su propósito?

Respuesta:

Service Set Identifier. Es el nombre de la red wireless que los usuarios ven y seleccionan para conectarse. Permite identificar diferentes redes disponibles.

4. Ordena por seguridad de menor a mayor: WPA2, WEP, WPA3, WPA.

Respuesta:

WEP < WPA < WPA2 < WPA3

5. ¿Por qué es importante usar canales no superpuestos en 2.4 GHz?

Respuesta:

Porque en 2.4 GHz solo hay 3 canales no superpuestos (1, 6, 11). Usar canales superpuestos causa interferencias y degrada el rendimiento.

Sección 2: Configuración básica de AP (15 puntos)

Configurar un AP Cisco autónomo con:

- SSID: "Empresa_Red"

- VLAN 100 para datos

- Autenticación WPA2-Personal con clave "Segura123!"

- Canal 6 en 2.4 GHz (ancho 20 MHz)

```cisco

AP> enable

AP configure terminal

! Configurar SSID

AP(config) dot11 ssid Empresa_Red

AP(config-ssid) vlan 100

AP(config-ssid) authentication open

AP(config-ssid) authentication key-management wpa version 2

AP(config-ssid) wpa-psk ascii Segura123!

! Asignar SSID a interfaz radio

AP(config) interface dot11Radio 0

AP(config-if) ssid Empresa_Red

AP(config-if) channel 6

AP(config-if) channel-width 20

AP(config-if) no shutdown

! Configurar VLAN en interfaz Ethernet

AP(config) interface gigabitEthernet 0

AP(config-if) switchport mode trunk

AP(config-if) switchport trunk native vlan 99

AP(config-if) switchport trunk allowed vlan 100

AP(config-if) no shutdown

```

Sección 3: Seguridad Wireless (10 puntos)

Compara los métodos de seguridad:

| Método | Encriptación | Autenticación | Vulnerabilidades |

|------------|------------------|-------------------|----------------------|

| WEP    | RC4              | Clave compartida  | Fácil de crackear    |

| WPA    | TKIP/RC4         | PSK o 802.1X      | Vulnerable a ataques |

| WPA2   | AES-CCMP         | PSK o 802.1X      | KRACK attack         |

| WPA3   | AES-GCMP-256     | SAE o 802.1X      | Más seguro           |

Preguntas:

1. ¿Qué significa PSK?

Respuesta: Pre-Shared Key (Clave pre-compartida)

2. ¿Cuándo se debe usar WPA2-Enterprise vs WPA2-Personal?

Respuesta: Enterprise para redes corporativas (usando RADIUS), Personal para redes pequeñas/domésticas.

3. ¿Por qué TKIP está obsoleto?

Respuesta: Por vulnerabilidades de seguridad descubiertas a lo largo de los años.

Sección 4: Troubleshooting Wireless (10 puntos)

Problema: Los usuarios reportan conexión lenta e intermitente en el área de conferencias.

Lista de diagnóstico:

1. Verificar interferencias:

```cisco

show controllers dot11Radio 0

show controllers dot11Radio 0 channel

```

2. Verificar estadísticas de radio:

```cisco

show dot11 associations

show dot11 statistics

```

3. Verificar potencia de señal:

```cisco

show dot11 associations client

! Buscar RSSI (Received Signal Strength Indicator)

! Ideal: -30 a -60 dBm

! Mala: < -70 dBm

```

4. Verificar configuración de canal:

```cisco

show running-config interface dot11Radio 0

```

5. Solución de problemas comunes:

- Cobertura pobre: Agregar APs o ajustar potencia

- Interferencias: Cambiar canal, usar 5 GHz

- Congestión: Balancear clientes entre APs

- Problemas de autenticación: Verificar claves/credenciales

Sección 5: Planificación de canales (5 puntos)

Para un edificio con 4 APs en 2.4 GHz, asigna canales no superpuestos:

```

AP1 (Piso 1, Este) → Canal 1

AP2 (Piso 1, Oeste) → Canal 6

AP3 (Piso 2, Este) → Canal 11

AP4 (Piso 2, Oeste) → Canal 1 (con potencia reducida)

```

Explica por qué este diseño:

Los APs más alejados físicamente pueden reutilizar canales. Se usan los 3 canales no superpuestos disponibles (1, 6, 11) minimizando interferencias entre APs adyacentes.

---

Pauta de evaluación:

- Sección 1: 25 puntos (5 c/u)

- Sección 2: 15 puntos

- Sección 3: 10 puntos

- Total: 50 puntos

Nota: Este examen evalúa comprensión de conceptos wireless, configuración básica de APs, seguridad Wi-Fi y habilidades de diagnóstico de problemas comunes en redes inalámbricas.

## Semana 10: IPv6 - Fundamentos y Configuración

Temas vistoWs:

1. Introducción a IPv6:

- Limitaciones de IPv4 vs ventajas de IPv6

- Tamaño de dirección: 128 bits vs 32 bits

- Notación hexadecimal y reglas de compresión

2. Tipos de direcciones IPv6:

- Unicast (Global, Link-Local, Unique Local)

- Multicast

- Anycast

3. Configuración de IPv6:

- Configuración estática

- SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

- DHCPv6

4. Enrutamiento IPv6:

- Rutas estáticas IPv6

- Protocolos de enrutamiento (OSPFv3, EIGRP para IPv6)

5. Transición de IPv4 a IPv6:

- Dual Stack

- Tunneling (6to4, ISATAP)

- Traducción (NAT64)

---

Examen - Semana 10: IPv6

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

Fecha: ________________________________________

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. Menciona tres ventajas principales de IPv6 sobre IPv4.

Respuesta:

1. Espacio de direcciones enorme (3.4×10³⁸ direcciones)

2. Elimina la necesidad de NAT

3. Mejor seguridad integrada (IPsec)

4. Autoconfiguración sin servidor (SLAAC)

5. Encabezados más eficientes

2. ¿Qué son las direcciones link-local y cuál es su prefijo?

Respuesta:

Direcciones usadas para comunicación dentro de un mismo enlace (subred). Prefijo: FE80::/10

3. Convierte y comprime: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

Respuesta:

2001:db8::ff00:42:8329

(Se eliminan ceros iniciales y se usa :: para ceros consecutivos más largos)

4. Explica qué es SLAAC y cómo funciona.

Respuesta:

Stateless Address Autoconfiguration. Los dispositivos generan su propia dirección IPv6 usando:

1. Prefijo de red del router (RA messages)

2. Identificador de interfaz (generalmente EUI-64 derivado de MAC)

5. ¿Qué es Dual Stack y cuándo se usa?

Respuesta:

Dispositivo que ejecuta simultáneamente IPv4 e IPv6. Se usa durante la transición de IPv4 a IPv6.

Sección 2: Notación y conversión (10 puntos)

Ejercicios de notación IPv6:

1. Expandir: 2001::1

Respuesta: 2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

2. Comprimir: 2001:0db8:0000:abcd:0000:0000:0000:0001

Respuesta: 2001:db8:0:abcd::1

3. ¿Es válida esta dirección? FE80:2030:31:24

Respuesta: No, le faltan segmentos. Debe tener 8 grupos de 4 dígitos hex.

4. Convertir MAC a EUI-64: 00:1A:2B:3C:4D:5E

Respuesta:

Paso 1: Insertar FFFE en medio: 00:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E

Paso 2: Invertir 7º bit: 00 → 02

Resultado: 02:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E

5. Identificar tipo de dirección:

- FC00::/7 → Unique Local

- FF02::1 → Multicast (todos los nodos)

- 2001:db8::/32 → Global Unicast (documentación)

- ::1 → Loopback

Sección 3: Configuración IPv6 en router (15 puntos)

Configurar router con:

- Dirección global: 2001:db8:acad:1::1/64 en Gi0/0

- Habilitar IPv6 routing

- Configurar ruta estática por defecto

```cisco

Router> enable

Router configure terminal

! Habilitar routing IPv6

Router(config) ipv6 unicast-routing

! Configurar interfaz con dirección IPv6

Router(config) interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if) ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

Router(config-if) ipv6 enable

Router(config-if) no shutdown

! Configurar ruta estática por defecto

Router(config) ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:1::2

! o si es salida por interfaz:

Router(config) ipv6 route ::/0 gigabitEthernet 0/0

! Configurar dirección link-local manual (opcional)

Router(config-if) ipv6 address FE80::1 link-local

```

Sección 4: Configuración cliente y verificación (10 puntos)

En un PC Windows/Linux configurado con SLAAC:

1. Comandos para ver configuración IPv6:

- Windows: `ipconfig /all` o `netsh interface ipv6 show addresses`

- Linux: `ip -6 addr show` o `ifconfig`

2. Verificar conectividad:

- Ping a dirección link-local del router: `ping fe80::1%interfaz`

- Ping a dirección global: `ping 2001:db8:acad:1::1`

- Traceroute IPv6: `tracert -6` (Win) o `traceroute6` (Linux)

3. Comandos de verificación en router:

cisco

show ipv6 interface brief

show ipv6 route

show ipv6 neighbors  ! Similar a ARP en IPv4

debug ipv6 packet    ! Para troubleshooting

Sección 5: Enrutamiento estático IPv6 (5 puntos)

Configurar rutas estáticas:

- Red destino: 2001:db8:acad:2::/64

- Siguiente salto: 2001:db8:acad:1::2

```cisco

Router(config) ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64 2001:db8:acad:1::2

```

Verificar:

```cisco

show ipv6 route static

show ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64

ping ipv6 2001:db8:acad:2::1

```

## SEMANA 11 (Conmutación y Enrutamiento típico):

1. Enrutamiento Dinámico Avanzado: OSPF Multiárea

- Configuración de áreas backbone (área 0)

- Routers ABR (Area Border Router)

- Resumen de rutas en OSPF

2. Seguridad en Dispositivos de Red

- Autenticación en OSPF (simple/MD5)

- Seguridad de acceso a dispositivos (usuarios privilegiados)

- Protección de puertos de switch (Port Security)

3. Troubleshooting Avanzado

- Diagnóstico de problemas en enrutamiento OSPF

- Troubleshooting de conectividad entre VLANs

- Análisis de tablas de enrutamiento y forwarding

4. Redes WAN Básicas

- Conceptos de conectividad WAN

- Protocolo HDLC y PPP

- Configuración serial básica

---

EXAMEN SEMANA 11:

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

Sección A: Preguntas Teóricas

1. ¿Qué función cumple un Router ABR en OSPF?

- RESPUESTA: Conecta múltiples áreas OSPF y mantiene múltiples bases de datos de enlace-estado.

2. ¿Para qué sirve Port Security en un switch?

- RESPUESTA: Limita qué direcciones MAC pueden enviar tráfico por un puerto, previniendo accesos no autorizados.

3. OSPF usa el algoritmo _________ para calcular la mejor ruta

- RESPUESTA: Dijkstra (SPF - Shortest Path First)

Sección B: Configuración

4. Configura autenticación MD5 para OSPF en interfaz Gig0/1:

```cisco

interface GigabitEthernet0/1

ip ospf message-digest-key 1 md5 Clave123

ip ospf authentication message-digest

```

5. Configura Port Security para permitir solo 2 direcciones MAC:

```cisco

interface FastEthernet0/1

switchport port-security

switchport port-security maximum 2

switchport port-security violation shutdown

```

Sección C: Troubleshooting

6. ¿Qué comando muestra vecinos OSPF?

- RESPUESTA: `show ip ospf neighbor`

7. Un usuario no puede comunicarse entre VLANs. ¿Qué verificas primero?

- RESPUESTA: Verificar la configuración de Inter-VLAN routing y las tablas de enrutamiento.

Sección D: Subnetting

8. Divide 192.168.10.0/24 en 4 subredes iguales:

- RESPUESTA:

- Subred 1: 192.168.10.0/26

- Subred 2: 192.168.10.64/26

- Subred 3: 192.168.10.128/26

- Subred 4: 192.168.10.192/26

## SEMANA 12 (Conmutación y Enrutamiento Final/Integrador):

1. Integración de Tecnologías

- Implementación de red completa: VLANs + Enrutamiento + Seguridad

- Comunicación end-to-end entre redes complejas

- Integración de protocolos de enrutamiento (redistribución básica)

2. WAN y Conectividad Remota

- VPNs básicas (conceptos de IPsec y SSL-VPN)

- Configuración básica de NAT (Network Address Translation)

- Protocolos WAN: PPPoE, MPLS conceptos básicos

3. Gestión y Monitoreo de Red

- Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)

- Syslog para registro de eventos

- Herramientas de monitoreo básicas

4. Proyecto Final Integrador

- Diseño e implementación de topología completa

- Documentación de configuración

- Troubleshooting integral de red

---

EXAMEN SEMANA 12

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

Sección A: Integración

1. Describe una topología con: 2 VLANs, OSPF, y NAT hacia internet:

- RESPUESTA:

- Switch con VLAN 10 (Marketing) y VLAN 20 (Ventas)

- Router con Inter-VLAN routing (subinterfaces)

- OSPF entre routers internos

- Router frontera con NAT overload (PAT) hacia ISP

2. ¿Qué hace NAT overload (PAT)?

- RESPUESTA: Traduce múltiples direcciones privadas a una sola pública usando puertos diferentes.

Sección B: Configuración Compleja

3. Configura NAT estático para servidor web:

```cisco

ip nat inside source static 192.168.1.100 200.50.30.10

interface GigabitEthernet0/0

ip nat inside

interface Serial0/0/0

ip nat outside

```

4. Configuración básica de SNMP:

```cisco

snmp-server community readonly RO

snmp-server community readwrite RW

snmp-server host 192.168.1.50 version 2c readonly

```

Sección C: Troubleshooting Integral

5. Lista 5 pasos para diagnosticar falta de internet en toda la red:

- RESPUESTA:

1. Verificar conectividad física

2. Revisar tablas de enrutamiento

3. Probar conectividad al gateway

4. Verificar configuración NAT

5. Comprobar DNS y políticas de seguridad

6. ¿Qué comando muestra traducciones NAT activas?

- RESPUESTA: `show ip nat translations`

Sección D: Seguridad y WAN

7. ¿Cuáles son los dos modos principales de IPsec VPN?

- RESPUESTA: Tunnel Mode y Transport Mode

8. Diferencia entre PPP y HDLC:

- RESPUESTA: HDLC es propietario de Cisco, PPP es estándar abierto con autenticación (PAP/CHAP).

---

PROYECTO FINAL TÍPICO:

```

Diseñar e implementar:

- Sede Central: 3 VLANs + OSPF + Servidores

- Sucursal: 2 VLANs + Enrutamiento estático

- Conexión entre sedes: VPN site-to-site

- Acceso a internet con NAT

- Seguridad básica (ACLs, Port Security)

```

## SEMANA 13

---

TEMAS DE REPASO INTEGRAL (Semana 13)

1. Repaso General de Todo el Curso:

- Conmutación (Switching):

- VLANs, Trunking (802.1Q), DTP

- STP, RSTP, EtherChannel

- Seguridad en switches (Port Security, DHCP Snooping)

- Enrutamiento (Routing):

- Enrutamiento estático vs dinámico

- Protocolos: RIP, OSPF, EIGRP

- Inter-VLAN routing (Router-on-a-stick, L3 switch)

- Servicios de Red:

- DHCP, DNS, NAT/PAT

- ACLs (Estándar, Extendidas, Nombradas)

- WAN y Conectividad:

- VPN concepts, PPP, HDLC

- Calidad de Servicio (QoS) básico

2. Preparación para Examen Final:

- Resolución de ejercicios integrados

- Simulacros de examen

- Análisis de casos de estudio

3. Entrega de Proyecto Final (si aplica):

- Presentación de topología implementada

- Documentación técnica

- Demostración de funcionamiento

4. Troubleshooting Completo:

- Metodología sistemática de diagnóstico

- Herramientas de diagnóstico (ping, traceroute, show commands)

- Casos comunes de fallas y soluciones

---

📝 EXAMEN SEMANA 13

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

Sección A: Preguntas Integradoras

1. Diseña una topología para una empresa con:

- RESPUESTA:

- 1 Router principal con conexión a internet (NAT)

- 1 Switch L3 para 4 VLANs (Admin, Ventas, IT, Guest)

- OSPF como protocolo de enrutamiento interno

- ACL para restringir acceso de Guest a redes internas

- DHCP por VLAN

2. ¿Cómo asegurarías una red corporativa básica?

- RESPUESTA:

1. Port Security en switches

2. ACLs en routers

3 VLANs para segmentación

4. Autenticación en protocolos de enrutamiento

5. Actualizaciones de firmware

Sección B: Configuraciones Integradas

3. Configuración completa para VLAN 10 con DHCP:

```cisco

! En Switch:

vlan 10

name ADMIN

interface vlan 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.1.100

! En Router/DHCP Server:

ip dhcp pool VLAN10

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

dns-server 8.8.8.8

```

4. Configura OSPF con autenticación y resumen de rutas:

```cisco

router ospf 1

area 0 authentication message-digest

network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0

area 0 range 192.168.0.0 255.255.0.0

```

Sección C: Troubleshooting Avanzado

5. Problema: Ningún usuario en VLAN 20 tiene internet

- RESPUESTA (Procedimiento):

```

1. Verificar conectividad a gateway (ping 192.168.20.1)

2. Revisar tabla de enrutamiento en router

3. Verificar configuración NAT

4. Comprobar ACLs que puedan bloquear tráfico

5. Verificar estado de interfaces upstream

```

6. Comandos clave para diagnóstico:

- `show ip route` - Tabla de enrutamiento

- `show vlan brief` - Estado de VLANs

- `show interfaces trunk` - Enlaces troncales

- `show running-config` - Configuración actual

- `show log` - Eventos del sistema

Sección D: Escenarios Prácticos

7. Escenario: Empresa con sede central y 2 sucursales

- Solución propuesta:

- Sede Central: OSPF, múltiples VLANs

- Sucursales: Enrutamiento estático a Sede

- VPN site-to-site entre oficinas

- NAT solo en Sede Central

8. Calcula subnetting para:

- Red: 10.0.0.0/16

- Necesitas: 8 subredes con al menos 500 hosts cada una

- RESPUESTA: Usar máscara /23 (255.255.254.0)

- 10.0.0.0/23 (hosts 10.0.0.1 - 10.0.1.254)

- 10.0.2.0/23, etc.

## SEMANA 14

ACTIVIDADES TÍPICAS SEMANA 14

1. EXAMEN FINAL TEÓRICOPRÁCTICO

Duración: 23 horas generalmente

Modalidad:

Presencial en laboratorio de redes

Remoto con software de simulación (Packet Tracer)

Mixto (teoría en plataforma + práctica en simulador)

2. EVALUACIÓN DE PROYECTO FINAL

Presentación del proyecto: Demostración funcional

Entrega de documentación:

Memoria técnica

Diagramas de topología

Configuraciones completas

Evidencias de pruebas

Rúbrica de evaluación: (ejemplo)

Funcionalidad: 40%

Documentación: 30%

Diseño: 20%

Presentación: 10%

EXAMEN

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

1. Conceptos Fundamentales:

OSI vs TCP/IP

Direccionamiento IPv4/IPv6

Subnetting y VLSM

2. Conmutación:

VLANs y trunking

STP y redundancia

Seguridad en switches

3. Enrutamiento:

Protocolos (RIP, OSPF, EIGRP comparativa)

Métricas y algoritmos

Redistribución de rutas

4. Servicios:

DHCP, DNS, NAT

ACLs y seguridad

QoS básico

Parte Práctica (5060%):

Escenario Integral Tipo Examen:

```

EMPRESA "TECNONET" CON:

Sede Central: 3 pisos, 4 departamentos

2 Sucursales remotas

Conexión a Internet

Servidores propios

```

Configuraciones requeridas:

```cisco

! Ejemplo de configuraciones integradas

! 1. SWITCH  VLANs y trunking

vlan 10

name ADMIN

vlan 20

name VENTAS

interface range gig0/124

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface gig0/48

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

! 2. ROUTER  InterVLAN y OSPF

interface gig0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface gig0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

router ospf 1

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

! 3. SEGURIDAD  ACL básica

ip accesslist extended FILTROVENTAS

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

permit ip any any

interface gig0/0.20

ip accessgroup FILTROVENTAS in

! 4. NAT para Internet

ip nat inside source list 1 interface gig0/1 overload

accesslist 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

interface gig0/0

ip nat inside

interface gig0/1

ip nat outside

```

4. PREGUNTAS TIPO EXAMEN FINAL

Caso Práctico 1:

"Una empresa tiene problemas de rendimiento. Usan VLANs pero hay congestión entre departamentos. Propón una solución."

Respuesta esperada:

1. Analizar tráfico con herramientas de monitoreo

2. Implementar QoS para priorizar tráfico crítico

3. Revisar diseño de VLANs y posible resegmentación

4. Considerar implementación de EtherChannel

5. Evaluar actualización de enlaces a mayor velocidad

Caso Práctico 2:

"Debes conectar 3 sucursales con la matriz. Presupuesto limitado. ¿Qué solución propones?"

Respuesta esperada:

1. VPN sitetosite sobre Internet (menor costo)

2. Enrutamiento dinámico (OSPF) sobre VPNs

3. NAT solo en matriz

4. ACLs para seguridad básica

5. Backup connection con líneas más económicas

5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN FINAL

| Criterio | Puntos | Descripción |

||||

| Conocimiento técnico | 30 | Dominio de conceptos y protocolos |

| Habilidades prácticas | 30 | Configuración correcta en equipos |

| Resolución de problemas | 20 | Troubleshooting efectivo |

| Documentación | 10 | Claridad y completitud |

| Mejores prácticas | 10 | Seguridad, optimización |

6. PREPARACIÓN ÚLTIMA SEMANA

Checklist PreExamen:

[ ] Repasar todos los laboratorios del curso

[ ] Practicar subnetting rápido

[ ] Memorizar comandos esenciales

[ ] Repasar casos de troubleshooting

[ ] Descansar bien antes del examen

Recursos de Estudio:

1. Resumen de comandos:

```

Verificación

show runningconfig

show ip route

show vlan brief

show interfaces status

show cdp neighbors

Troubleshooting

ping

traceroute

debug (usar con cuidado)

show log

```

2. Diagramas clave:

Proceso de forwarding en switches

Formación de adyacencias OSPF

Flujo de paquetes con NAT

STP estados y transiciones

7. ENTREGA FINAL Y CIERRE

Documentación a entregar (si aplica):

```

ProyectoFinal/

├── MemoriaTecnica.pdf

├── Diagramas/

│   ├── TopologiaFisica.drawio

│   └── TopologiaLogica.png

├── Configuraciones/

│   ├── SwitchCore.txt

│   ├── RouterPrincipal.txt

│   └── SwitchPiso1.txt

├── Evidencias/

│   ├── PruebasConectividad.pdf

│   └── CapturasPantalla/

└── ManualUsuario.pdf

```

## Semana 15

📄 Archivo Markdown (launch_background.md)

# launch_background.xml

Este archivo define el fondo de lanzamiento (splash screen) para una app Android (Flutter).

---

## ✨ Contenido típico de `launch_background.xml`

```xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!-- Archivo para personalizar la pantalla de inicio (splash screen) -->

<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

<!-- Background color (fondo de color) -->

<item android:drawable="@android:color/white" />

<!-- Logo o imagen centrada -->

<item>

<bitmap

android:gravity="center"

android:src="@mipmap/ic_launcher" />

</item>

</layer-list>

🔹 Explicación:

layer-list: permite combinar varias capas de gráficos.

android:drawable="@android:color/white": fondo blanco.

bitmap: coloca una imagen (por ejemplo, el ícono de la app).

GitHub

¿Qué hace este archivo?

Define lo que se ve mientras la app se está iniciando.

Se usa con el tema de lanzamiento definido en styles.xml.

Puede incluir fondo de color, imágenes o logos.

docs.flutter.dev

📌 Ejemplo de uso en Android

En AndroidManifest.xml, se asigna una tema:

<activity

android:name=".MainActivity"

android:theme="@style/LaunchTheme">

</activity>

Y en styles.xml:

<style name="LaunchTheme" parent="@android:style/Theme.Black.NoTitleBar">

<item name="android:windowBackground">@drawable/launch_background</item>

</style>

Esto le dice a Android que use el drawable como splash screen.

docs.flutter.dev

Examen

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

1) ¿Qué es launch_background.xml?

Respuesta:

Es un recurso XML que define la apariencia de la pantalla de lanzamiento (splash screen) en aplicaciones Android, mostrando un fondo y/o imagen mientras la app inicializa.

docs.flutter.dev

2) ¿Qué elemento Android usa este archivo para mostrar contenido gráfico?

Respuesta:

Usa un layer-list, que permite apilar varias capas como color de fondo y bitmap para imágenes.

GitHub

3) ¿Qué significa esta línea?

<item android:drawable="@android:color/white" />

Respuesta:

Establece el fondo de pantalla blanco para la pantalla de inicio.

GitHub

4) ¿Cómo se centra una imagen en el splash screen?

Respuesta:

Se usa el atributo android:gravity="center" dentro del tag bitmap.

GitHub

5) ¿Dónde se referencia launch_background.xml en la app?

Respuesta:

Se referencia en el tema de lanzamiento LaunchTheme dentro de styles.xml como android:windowBackground="@drawable/launch_background", y ese tema se aplica a la actividad en AndroidManifest.xml.

docs.flutter.dev

## Semana 16

## ¿Qué es un AndroidManifest.xml en src/debug?

En Android Studio, puedes tener variantes de manifiesto por tipo de compilación (por ejemplo, debug y release).
Cuando existe un manifiesto en:

app/src/debug/AndroidManifest.xml

este se combina (mergea) con el manifiesto principal (app/src/main/AndroidManifest.xml) durante la compilación en modo debug, y puede añadir permisos o actividades que solo se necesitan en depuración. AndroidAyuda

Por ejemplo, puedes querer que ciertas actividades solo estén disponibles en debug o que ciertos permisos aparezcan solo en debug sin afectar la versión final de la app.

Este archivo no tiene que repetir todo el manifiesto principal — usualmente solo contiene las diferencias.

## Ejemplo típico de un AndroidManifest.xml en src/debug

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

package="com.tuempresa.tuapp">

<!-- Permisos o actividades para depuración -->

<application>

<!-- Actividad de prueba solo para debug -->

<activity

android:name=".DebugActivity"

android:exported="false" />

</application>

</manifest>

🔹 En este ejemplo:

- Se declara solo la actividad extra para debug (no aparece en release).

- El manifiesto principal sigue siendo el de la carpeta main. Stack Overflow

Examen Final

Nombre: Bonilla Méndez Jesús Julián

## 📘 Parte 1 – Preguntas de opción múltiple

### 1. ¿Qué es el archivo AndroidManifest.xml en un proyecto Android?

A) Un archivo opcional donde se guardan imágenes
B) Un archivo que declara permisos, actividades y configuración esencial de la app
C) Un archivo donde se escriben pruebas unitarias
D) Un archivo que Gradle ignora

✔ Respuesta correcta: B
El manifiesto declara actividades, permisos, servicios y configuración que Android necesita para ejecutar la app.

### 2. ¿Para qué sirve un AndroidManifest.xml ubicado en src/debug/?

A) Se usa para la versión final de la app
B) Solo se usa cuando se compila en modo debug
C) Reemplaza totalmente al manifiesto principal
D) Elimina permisos del proyecto

✔ Respuesta correcta: B
El manifiesto ubicado en src/debug se fusiona solo cuando la app se compila en modo debug, permitiendo configuraciones específicas.

### 3. ¿Qué herramienta fusiona (mergea) el manifiesto principal con los de debug o release?

A) AAPT
B) Gradle
C) Kotlin
D) Android Studio sin Gradle

✔ Respuesta correcta: B
Gradle es quien ejecuta el proceso de Manifest Merger.

### 4. ¿Qué sucede si un permiso está declarado solo en el manifiesto de debug?

A) No se aplica nunca
B) Se aplica solo en la versión release
C) Se aplica únicamente en modo debug
D) Bloquea la compilación

✔ Respuesta correcta: C
El permiso solo se aplicará cuando compiles la app en debug.

### 5. ¿Cuál es la estructura correcta para un archivo en debug?

A)

app/debug/AndroidManifest.xml

B)

app/src/android/AndroidManifest.xml

C)

app/src/debug/AndroidManifest.xml

D)

src/main/java/debug/AndroidManifest.xml

✔ Respuesta correcta: C

## 📘 Parte 2 – Preguntas abiertas con respuesta

### 6. Explica por qué Android permite tener un AndroidManifest.xml diferente para debug y para release.

✔ Respuesta:
Porque permite añadir configuraciones que solo deben existir durante el desarrollo, como permisos adicionales (ej. acceso a logs), actividades de prueba, herramientas de depuración o componentes internos sin afectar la versión final de producción.

### 7. Menciona dos tipos de configuraciones que suelen agregarse al manifiesto de debug.

✔ Respuesta:

- Actividades de prueba o pantallas internas no destinadas al usuario final.

- Permisos como READ_LOGS o acceso al almacenamiento para debugging.

### 8. ¿Qué es el “Manifest Merger” en Android?

✔ Respuesta:
Es el proceso mediante el cual Gradle combina todos los manifiestos del proyecto (principal, debug, librerías externas, manifiestos de módulos) para generar un único AndroidManifest.xml final que será usado al compilar la app.

### 9. ¿Qué pasa si un elemento está duplicado entre el manifiesto principal y el de debug?

✔ Respuesta:
El de debug sobrescribe al que esté definido en el manifiesto principal cuando se compila en ese modo. Esto permite hacer cambios sin modificar el archivo base.

### 10. ¿Por qué es importante definir android:exported en actividades del manifiesto?

✔ Respuesta:
Porque indica si una actividad puede ser iniciada desde otra aplicación. Desde Android 12 es obligatorio definirlo, y no hacerlo puede causar errores de compilación.

## 📘 Parte 3 – Verdadero / Falso

### 11. El manifiesto de debug es obligatorio en todos los proyectos Android.

✔ Respuesta: Falso
Solo se usa cuando se necesita una configuración distinta para desarrollo.

### 12. Una app puede tener múltiples archivos AndroidManifest.xml en diferentes carpetas.

✔ Respuesta: Verdadero
Y Gradle los fusiona automáticamente.

### 13. El manifiesto de debug puede declarar actividades que NO existen en release.

✔ Respuesta: Verdadero
Es una herramienta común para pruebas internas.

### 14. Todos los permisos deben declararse solo en el manifiesto principal.

✔ Respuesta: Falso
Puedes declarar permisos exclusivos para debug.

### 15. Los manifiestos dentro de librerías externas también se fusionan con el tuyo.

✔ Respuesta: Verdadero
Todas las dependencias que incluyas aportan elementos a tu manifiesto final.