CONM Y ENRUTA RED DAT

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Conmutación y enrutamiento de redes y datos

JOSE FRANCISCO CASTRO GONZALEZ

Contenido

Semana 1: Infraestructura y Operación Básica de Redes	2

Evaluación – Semana 1	3

Semana 2: Segmentación Lógica y Gestión de Tráfico en Redes Conmutadas	5

Evaluación – Semana 2	6

Semana 3: Control de Bucles y Estabilidad en Redes Conmutadas	7

Evaluación – Semana 3	8

Semana 4: Comunicación entre Segmentos de Red (Interconexión de VLANs)	9

Evaluación – Semana 4	10

Semana 5: Administración de Rutas en Redes IP	11

Evaluación – Semana 5	12

Semana 6: Enrutamiento Adaptativo y Toma de Decisiones Automática	13

Evaluación – Semana 6	14

Semana 7: Control y Protección del Tráfico en Redes IP	15

Evaluación – Semana 7	16

Semana 8: Traducción de Direcciones IP (NAT)	17

Evaluación – Semana 8	18

Semana 9: Redes Inalámbricas	19

Evaluación – Semana 9	20

Semana 10: IPv6 – Diseño, Direccionamiento y Operación	21

Evaluación – Semana 10:	23

Semana 11: Integración Avanzada de Conmutación y Enrutamiento	25

Evaluación – Semana 11	26

SEMANA 12: Integración Integral de Tecnologías de Red Empresarial	27

Evaluación – Semana 12	29

SEMANA 13: Repaso General y Evaluación Final del Curso	30

Evaluación   – Semana 13	32

SEMANA 14: Enrutamiento Estático en Redes Empresariales	33

Evaluación – Semana 14	36

SEMANA 15: Enrutamiento Estático: Ejercicios Prácticos y Resolución de Escenarios	37

Evaluación – Semana 15	41

SEMANA 16: Enrutamiento Dinámico y Conectividad WAN	42

Evaluación – Semana 16	47

# Semana 1: Infraestructura y Operación Básica de Redes

Tema de la semana:

Conceptos esenciales de infraestructura de red. Tipos de redes, medios de transmisión y operación básica de dispositivos de interconexión. Visión general del flujo de datos en una red local y hacia redes externas.

Objetivos de aprendizaje:

- Reconocer los diferentes tipos de redes según su alcance y función.

- Comprender cómo viaja la información dentro de una red local y hacia redes externas.

- Identificar el rol de los dispositivos de interconexión en una red moderna.

- Interpretar la relación entre hardware, software y protocolos de red.

Contenido detallado:

Sesión 1.1: Introducción a las redes de datos

- Presentación general del curso, metodología de trabajo y criterios de evaluación.

- Importancia de las redes de computadoras en entornos domésticos, empresariales y educativos.

- Tipos de redes: PAN, LAN, MAN, WAN y redes híbridas.

- Concepto de cliente y servidor.

Sesión 1.2: Medios de transmisión y topologías

- Medios guiados: cable UTP, fibra óptica, coaxial.

- Medios no guiados: Wi-Fi, Bluetooth, enlaces inalámbricos.

- Topologías físicas y lógicas: estrella, bus, anillo y malla.

- Ventajas y desventajas de cada topología.

Sesión 1.3: Dispositivos de red y su función

- Tarjeta de red (NIC) y su importancia.

- Función del switch como concentrador inteligente de tráfico.

- Función del router como interconector de redes.

- Diferencias entre modem, switch, router y punto de acceso.

Sesión 1.4: Flujo de información en la red

- Concepto de comunicación de datos.

- Envío y recepción de información entre dispositivos.

- Dirección física y lógica (visión general).

- Ejemplo práctico del recorrido de un mensaje desde una PC local hasta un servicio externo.

Actividades prácticas:

- Instalación y exploración inicial de Cisco Packet Tracer.

- Identificación de dispositivos y cables en un escenario simulado.

- Construcción de una red sencilla con dos computadoras y un switch.

- Prueba de conectividad básica entre dispositivos.

Recursos:

- Presentación PPT: "Semana 1 – Infraestructura de Redes".

- Manual práctico: "Dispositivos y medios de red".

- Lectura recomendada: Introducción a redes – CCNA ITN.

## Evaluación – Semana 1

Nombre: JOSE FRANCISCO CASTRO GONZALEZ
Fecha: __________________________________

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos cada una)

- ¿Qué es una red de computadoras y cuál es su propósito principal?

Respuesta:
Es un conjunto de dispositivos interconectados que comparten información y recursos, permitiendo la comunicación eficiente entre usuarios y sistemas.

- Menciona dos diferencias entre una red LAN y una red WAN.

Respuesta:
Una LAN cubre un área geográfica pequeña y es de uso local, mientras que una WAN abarca grandes distancias y conecta múltiples redes locales.

- ¿Qué función cumple un switch dentro de una red?

Respuesta:
Conecta varios dispositivos dentro de una red local y gestiona el tráfico de datos para enviarlo únicamente al destino correcto.

- ¿Qué es una topología de red?

Respuesta:
Es la forma en que los dispositivos y cables están organizados física o lógicamente dentro de una red.

- ¿Por qué es importante seleccionar correctamente el medio de transmisión?

Respuesta:
Porque influye en la velocidad, confiabilidad, distancia y costo de la comunicación de datos.

Sección 2: Práctica simulada (Packet Tracer) (25 puntos)

Escenario:
Se cuenta con dos computadoras conectadas a un switch mediante cable UTP. Ambas computadoras deben comunicarse entre sí dentro de la misma red local.

Preguntas:

- ¿Qué tipo de cable se utiliza para conectar una PC a un switch?

Respuesta:
Cable de par trenzado UTP directo.

- ¿Qué dispositivo se encarga de centralizar la comunicación en la red local?

Respuesta:
El switch.

- ¿Qué sucede si una de las computadoras se desconecta del switch?

Respuesta:
Solo esa computadora pierde conectividad, el resto de la red sigue funcionando normalmente.

- ¿Qué herramienta de Packet Tracer permite verificar la comunicación entre dispositivos?

Respuesta:
El comando ping o el modo de simulación.

# Semana 2: Segmentación Lógica y Gestión de Tráfico en Redes Conmutadas

Tema de la semana:

Segmentación lógica de redes mediante VLANs y administración del tráfico entre dispositivos conmutados. Uso de enlaces especiales para transportar múltiples segmentos de red de forma eficiente.

Objetivos de aprendizaje:

- Analizar cómo los switches toman decisiones para reenviar información.

- Implementar segmentación lógica para optimizar el rendimiento de la red.

- Configurar y verificar VLANs en un entorno conmutado.

- Comprender el uso de enlaces que transportan múltiples segmentos de red.

Contenido detallado:

Sesión 2.1: Gestión interna del tráfico en switches

- Reenvío inteligente de información dentro del switch.

- Almacenamiento y actualización de direcciones de dispositivos conectados.

- Tipos de aprendizaje de direcciones y su impacto en la red.

- Verificación del funcionamiento del switch mediante comandos de monitoreo.

Sesión 2.2: Segmentación lógica de redes

- Limitaciones de redes con muchos dispositivos.

- Separación lógica de usuarios sin cambiar la infraestructura física.

- Ventajas de dividir una red en segmentos lógicos.

- Aplicaciones prácticas de la segmentación en empresas y escuelas.

Sesión 2.3: Implementación de segmentos virtuales

- Creación de segmentos lógicos en el switch.

- Asociación de puertos físicos a segmentos específicos.

- Administración básica de los segmentos configurados.

- Verificación de pertenencia de dispositivos a un segmento.

Sesión 2.4: Enlaces especiales entre switches

- Necesidad de transportar múltiples segmentos a través de un solo enlace.

- Concepto de etiquetado de tráfico.

- Configuración básica de enlaces de interconexión.

- Buenas prácticas de seguridad y administración.

Actividades prácticas:

- Laboratorio: Creación de segmentos lógicos para diferentes departamentos.

- Prueba de comunicación entre dispositivos del mismo segmento.

- Comprobación del aislamiento entre segmentos distintos.

- Interconexión de dos switches para compartir segmentos.

Recursos:

- Archivo de simulación: "Semana 2 – Segmentación lógica.pkt".

- Guía práctica: "Administración básica de VLANs".

- Lectura recomendada: Segmentación de redes – CCNA ITN.

## Evaluación – Semana 2

Nombre: JOSE FRANCISCO CASTRO GONZALEZ
Fecha: __________________________________

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos cada una)

- ¿Por qué es recomendable dividir una red en segmentos lógicos?

Respuesta:
Para mejorar el rendimiento, facilitar la administración y aumentar la seguridad al separar grupos de usuarios.

- ¿Qué ventaja ofrece un switch frente a un hub tradicional?

Respuesta:
El switch envía la información solo al dispositivo destino, evitando tráfico innecesario.

- ¿Qué función cumplen los enlaces que transportan múltiples segmentos?

Respuesta:
Permiten que varios segmentos lógicos viajen por un mismo enlace físico entre switches.

- ¿Qué ocurre si un dispositivo pertenece a un segmento distinto?

Respuesta:
No podrá comunicarse directamente con dispositivos de otros segmentos sin un dispositivo de enrutamiento.

- Menciona una buena práctica de seguridad en redes segmentadas.

Respuesta:
Separar usuarios críticos en segmentos distintos y limitar el acceso entre ellos.

# Semana 3: Control de Bucles y Estabilidad en Redes Conmutadas

Tema de la semana:

Mecanismos de prevención de bucles y mantenimiento de la estabilidad en redes con múltiples switches interconectados.

Objetivos de aprendizaje:

- Identificar problemas causados por bucles en redes conmutadas.

- Comprender el funcionamiento de los mecanismos de control de topología.

- Reconocer los roles que adoptan los dispositivos y puertos.

- Aplicar configuraciones básicas para mejorar la estabilidad de la red.

Contenido detallado:

Sesión 3.1: Problemas en redes conmutadas

- Bucles de capa 2 y sus consecuencias.

- Saturación de tráfico y duplicación de información.

- Inestabilidad en el aprendizaje de direcciones.

Sesión 3.2: Control de topología

- Concepto de árbol lógico sin bucles.

- Elección del dispositivo principal de la red.

- Intercambio de información entre switches.

Sesión 3.3: Roles y estados de puertos

- Puertos activos y puertos en espera.

- Transición de estados durante la convergencia.

- Importancia del tiempo de adaptación de la red.

Sesión 3.4: Mejoras de rendimiento y convergencia rápida

- Evolución de los mecanismos de control.

- Diferencias entre métodos tradicionales y rápidos.

- Aplicación de configuraciones optimizadas.

Actividades prácticas:

- Simulación de una red con enlaces redundantes.

- Observación del bloqueo automático de puertos.

- Modificación del dispositivo principal de la red.

- Comparación de tiempos de convergencia.

## Evaluación – Semana 3

Nombre: JOSE FRANCISCO CASTRO GONZALEZ
Fecha: __________________________________
Puntuación: ____ / 50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos cada una)

- ¿Qué problema principal generan los bucles en redes conmutadas?

Respuesta:
Provocan saturación de tráfico y fallos en la comunicación.

- ¿Qué función cumple el dispositivo principal en la topología?

Respuesta:
Sirve como referencia para definir los caminos activos dentro de la red.

- ¿Por qué algunos puertos permanecen bloqueados?

Respuesta:
Para evitar caminos redundantes que generen bucles.

- ¿Qué ventaja ofrecen los mecanismos de convergencia rápida?

Respuesta:
Reducen el tiempo de recuperación ante fallas.

- ¿Por qué es importante contar con enlaces redundantes?

Respuesta:
Garantizan disponibilidad del servicio ante fallos físicos.

# Semana 4: Comunicación entre Segmentos de Red (Interconexión de VLANs)

Tema de la semana:

Mecanismos para permitir la comunicación entre distintos segmentos lógicos de red y análisis del papel de los dispositivos de capa 3 en entornos conmutados.

Objetivos de aprendizaje:

- Comprender por qué los segmentos lógicos no se comunican de forma directa.

- Analizar diferentes alternativas para interconectar segmentos de red.

- Implementar configuraciones básicas para permitir la comunicación entre VLANs.

- Comparar el uso de routers y switches avanzados en la interconexión de redes.

Contenido detallado:

Sesión 4.1: Aislamiento y necesidad de interconexión

- Segmentos lógicos como dominios independientes.

- Limitaciones de los dispositivos de conmutación tradicionales.

- Importancia del enrutamiento interno en redes empresariales.

Sesión 4.2: Alternativas de interconexión

- Uso de un dispositivo externo para interconectar segmentos.

- Interconexión mediante un solo enlace compartido.

- Equipos con capacidad de conmutación y enrutamiento integrados.

- Ventajas y desventajas de cada alternativa.

Sesión 4.3: Interfaces virtuales y direccionamiento

- Concepto de interfaces lógicas.

- Asignación de direcciones a cada segmento.

- Relación entre direcciones IP y segmentación lógica.

- Verificación del estado de interfaces.

Sesión 4.4: Dispositivos con funciones avanzadas

- Diferencias entre switch tradicional y switch con capacidades de enrutamiento.

- Activación de funciones de enrutamiento interno.

- Buenas prácticas de configuración.

Actividades prácticas:

- Simulación de comunicación entre dos segmentos distintos.

- Configuración de interfaces lógicas para cada segmento.

- Pruebas de conectividad y análisis de resultados.

- Comparación de desempeño entre distintos métodos.

Recursos:

- Archivo de simulación: "Semana 4 – Interconexión de segmentos.pkt".

- Guía práctica: "Comunicación entre VLANs".

- Lectura recomendada: Enrutamiento interno – CCNA ITN.

## Evaluación – Semana 4

Nombre: JOSE FRANCISCO CASTRO GONZALEZ
Fecha: __________________________________
Puntuación: ____ / 50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

- ¿Por qué los segmentos lógicos no intercambian información directamente?

Respuesta:
Porque cada segmento funciona como un dominio independiente y requiere un dispositivo de capa 3 para intercambiar información.

- Describe una ventaja y una desventaja de utilizar un solo enlace compartido para varios segmentos.

Respuesta:
Ventaja: reduce el uso de interfaces físicas. Desventaja: puede saturarse si el tráfico es elevado.

- ¿Qué función cumplen las interfaces virtuales?

Respuesta:
Representan a cada segmento lógico y permiten asignarles direcciones para habilitar la comunicación.

- ¿En qué tipo de dispositivo se activan funciones de enrutamiento interno?

Respuesta:
En dispositivos con capacidades avanzadas de conmutación y enrutamiento.

- Menciona una buena práctica al interconectar segmentos.

Respuesta:
Asignar direcciones claras y documentar la segmentación.

# Semana 5: Administración de Rutas en Redes IP

Tema de la semana:

Gestión manual de caminos de red y control del tráfico mediante rutas configuradas por el administrador.

Objetivos de aprendizaje:

- Comprender cómo los dispositivos deciden por dónde enviar la información.

- Identificar distintos tipos de rutas configurables.

- Implementar rutas manuales para controlar el tráfico.

- Aplicar técnicas básicas de verificación y diagnóstico.

Contenido detallado:

Sesión 5.1: Fundamentos de selección de rutas

- Concepto de tabla de rutas.

- Caminos directos y caminos aprendidos.

- Comparación entre rutas manuales y automáticas.

Sesión 5.2: Tipos de rutas configuradas

- Rutas específicas hacia redes conocidas.

- Rutas generales para destinos desconocidos.

- Agrupación de redes para simplificar la tabla.

Sesión 5.3: Configuración y métricas

- Sintaxis básica para definir caminos.

- Prioridad de rutas y confiabilidad.

- Selección del mejor camino disponible.

Sesión 5.4: Respaldo y continuidad

- Uso de rutas secundarias.

- Activación automática ante fallos.

- Importancia de la redundancia.

Actividades prácticas:

- Configuración de rutas manuales entre dispositivos.

- Pruebas de conectividad entre redes remotas.

- Simulación de fallos y activación de rutas de respaldo.

- Análisis de la tabla de rutas.

## Evaluación – Semana 5

Nombre: JOSE FRANCISCO CASTRO GONZALEZ
Fecha: __________________________________
Puntuación: ____ / 50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

- ¿Qué es una ruta configurada manualmente?

Respuesta:
Es un camino definido por el administrador para dirigir el tráfico hacia una red específica.

- ¿Por qué estas rutas son comunes en redes pequeñas?

Respuesta:
Porque son simples, predecibles y no consumen recursos adicionales.

- ¿Qué función cumple una ruta general?

Respuesta:
Dirige el tráfico hacia destinos no conocidos.

- ¿Para qué se utilizan rutas de respaldo?

Respuesta:
Para mantener la conectividad cuando el camino principal falla.

- Menciona una herramienta para verificar conectividad.

Respuesta:
El comando de prueba de comunicación entre dispositivos.

Criterios de evaluación:

- Comprensión teórica: 25 puntos

- Configuración práctica: 15 puntos

- Análisis y diagnóstico: 10 puntos

- Total: 50 puntos

# Semana 6: Enrutamiento Adaptativo y Toma de Decisiones Automática

Tema de la semana:

Funcionamiento de mecanismos inteligentes que permiten a los dispositivos de red aprender, seleccionar y actualizar rutas de manera automática ante cambios en la topología.

Objetivos de aprendizaje:

- Distinguir entre métodos manuales y automáticos de selección de rutas.

- Comprender cómo los routers intercambian información de conectividad.

- Analizar la forma en que una red se adapta a fallos y cambios.

- Interpretar el proceso lógico de cálculo del mejor camino.

Contenido detallado:

Sesión 6.1: Evolución del enrutamiento en redes

- Limitaciones del enrutamiento configurado manualmente.

- Necesidad de adaptación automática en redes medianas y grandes.

- Tipos de protocolos de intercambio de información.

Sesión 6.2: Construcción del mapa de red

- Descubrimiento de dispositivos vecinos.

- Intercambio de información de enlaces.

- Creación de una base de datos interna de conectividad.

Sesión 6.3: Selección del mejor camino

- Criterios utilizados para elegir rutas óptimas.

- Influencia de la velocidad y capacidad del enlace.

- Actualización dinámica ante fallas o cambios.

Sesión 6.4: Organización lógica de la red

- División de la red en zonas funcionales.

- Importancia de un área central de interconexión.

- Control del tráfico entre distintas zonas.

Actividades prácticas:

- Simulación de una red con múltiples caminos disponibles.

- Observación del cambio automático de rutas ante fallos.

- Comparación entre selección manual y automática.

- Análisis del tiempo de recuperación.

Recursos:

- Archivo de simulación: "Semana 6 – Enrutamiento adaptativo.pkt".

- Guía conceptual: "Protocolos de enrutamiento automático".

- Lectura recomendada: Enrutamiento dinámico – fundamentos.

## Evaluación – Semana 6

Nombre: JOSE FRANCISCO CASTRO GONZALEZ 
Fecha: __________________________________
Puntuación: ____ / 50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

- ¿Por qué las redes modernas requieren mecanismos de enrutamiento automático?

Respuesta:
Porque permiten reaccionar a fallos y cambios sin intervención humana.

- ¿Qué ventaja ofrece el intercambio constante de información entre routers?

Respuesta:
Mantener rutas actualizadas y coherentes en toda la red.

- ¿Qué factores influyen en la selección del mejor camino?

Respuesta:
Capacidad del enlace, confiabilidad y número de saltos.

- ¿Por qué es útil dividir la red en zonas o áreas?

Respuesta:
Reduce la complejidad y mejora la estabilidad del sistema.

- ¿Qué sucede cuando un enlace deja de funcionar?

Respuesta:
La red recalcula automáticamente un camino alternativo.

# Semana 7: Control y Protección del Tráfico en Redes IP

Tema de la semana:

Aplicación de reglas para permitir o restringir el paso de información en una red, fortaleciendo la seguridad y el control del acceso.

Objetivos de aprendizaje:

- Reconocer riesgos comunes en redes de datos.

- Comprender cómo se filtra el tráfico de red.

- Diseñar reglas básicas de control de acceso.

- Aplicar principios de seguridad preventiva.

Contenido detallado:

Sesión 7.1: Riesgos y control en redes

- Amenazas internas y externas.

- Importancia de regular el flujo de información.

- Principios básicos de protección de datos.

Sesión 7.2: Reglas de filtrado de tráfico

- Concepto de listas de control.

- Decisiones basadas en origen, destino y tipo de tráfico.

- Evaluación secuencial de reglas.

Sesión 7.3: Niveles de control

- Reglas generales para redes completas.

- Reglas específicas para servicios y aplicaciones.

- Ventajas de un control detallado.

Sesión 7.4: Implementación responsable

- Ubicación estratégica de reglas de filtrado.

- Importancia de documentar configuraciones.

- Pruebas antes de la implementación definitiva.

Actividades prácticas:

- Diseño de reglas para restringir tráfico no deseado.

- Simulación de acceso permitido y denegado.

- Análisis de resultados mediante pruebas de conectividad.

- Ajuste de reglas para mejorar seguridad.

## Evaluación – Semana 7

Nombre: JOSE FRANCISCO CASTRO GONZALEZ
Fecha: __________________________________
Puntuación: ____ / 50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

- ¿Por qué es necesario controlar el tráfico en una red?

Respuesta:
Para reducir riesgos y proteger los recursos.

- ¿Qué ventaja ofrece aplicar reglas específicas en lugar de generales?

Respuesta:
Mayor precisión y menor impacto en el tráfico legítimo.

- ¿Qué ocurre si una comunicación no coincide con ninguna regla?

Respuesta:
Se bloquea por seguridad.

- ¿Por qué es importante probar las reglas antes de aplicarlas?

Respuesta:
Para evitar interrupciones no deseadas.

- Menciona una buena práctica al administrar reglas de control.

Respuesta:
Documentar y revisar periódicamente la configuración.

Criterios de evaluación:

- Comprensión conceptual: 25 puntos

- Análisis de escenarios: 15 puntos

- Aplicación práctica: 10 puntos

- Total: 50 puntos

# Semana 8: Traducción de Direcciones IP (NAT)

Tema general

Mecanismos de traducción de direcciones para acceso a redes externas y optimización del uso de IPv4.

Objetivo de aprendizaje

El estudiante comprenderá el funcionamiento de NAT y será capaz de implementar y verificar distintos esquemas de traducción de direcciones en un router Cisco.

Contenidos

- Contexto y justificación de NAT

  - Limitaciones del direccionamiento IPv4

  - Separación entre redes internas y externas

  - Concepto de borde de red

- Modalidades de NAT

  - Traducción fija uno a uno

  - Traducción dinámica basada en conjuntos de direcciones

  - Traducción por puertos (sobrecarga)

- Direccionamiento privado

  - Uso de direcciones no enrutable en Internet

  - Ventajas operativas del direccionamiento privado

- Implementación de NAT en routers

  - Identificación del tráfico interno

  - Definición de interfaces internas y externas

  - Asociación de direcciones públicas

- Monitoreo y diagnóstico

  - Interpretación de tablas de traducción

  - Detección de errores comunes de configuración

Actividad práctica

Configurar un router de borde que permita a una red privada acceder a Internet utilizando sobrecarga de direcciones y comprobar el funcionamiento mediante pruebas de conectividad.

## Evaluación – Semana 8

Instrumento: Examen teórico–práctico (50 puntos)

Sección A: Conceptos (20 puntos)

- Función principal de NAT en una red empresarial

- Diferencias operativas entre traducción fija y traducción por puertos

- Ventajas de ocultar el direccionamiento interno

- Escenarios donde NAT no es recomendable

Sección B: Configuración (20 puntos)

- Definición de interfaces inside y outside

- Implementación de traducción con sobrecarga

- Verificación de traducciones activas

Sección C: Análisis (10 puntos)

- Identificación y corrección de errores en una configuración NAT dada

# Semana 9: Redes Inalámbricas

Tema general

Diseño, operación y seguridad de redes de acceso inalámbrico.

Objetivo de aprendizaje

El estudiante identificará los componentes de una red Wi-Fi y aplicará configuraciones básicas de acceso inalámbrico seguro.

Contenidos

- Principios de comunicación inalámbrica

  - Transmisión por radiofrecuencia

  - Bandas de operación

  - Influencia del entorno físico

- Arquitectura Wi-Fi

  - Función del punto de acceso

  - Redes domésticas vs empresariales

  - Gestión centralizada

- Identificación de redes

  - Nombre lógico de la red

  - Asociación de clientes

  - Segmentación por VLAN

- Protección de redes inalámbricas

  - Métodos de autenticación

  - Cifrado de la información

  - Riesgos de redes abiertas

- Optimización y diagnóstico

  - Ubicación de puntos de acceso

  - Selección de canales

  - Resolución de problemas de cobertura

Actividad práctica

Diseñar una red inalámbrica para una pequeña oficina indicando ubicación de puntos de acceso, canales y tipo de seguridad.

## Evaluación – Semana 9

Instrumento: Examen teórico–práctico (50 puntos)

Sección A: Conocimientos (25 puntos)

- Diferencias entre redes cableadas e inalámbricas

- Función del SSID

- Importancia del cifrado en Wi-Fi

- Comparación de métodos de seguridad

Sección B: Configuración básica (15 puntos)

- Definición de una red inalámbrica segura

- Asociación de usuarios a la red

Sección C: Caso práctico (10 puntos)

- Propuesta de solución ante problemas de interferencia y baja velocidad

Nota académica

Estas semanas fortalecen la comprensión del acceso a Internet y la conectividad inalámbrica, elementos clave en redes modernas de cualquier escala.

# Semana 10: IPv6 – Diseño, Direccionamiento y Operación

Propósito de la semana

Comprender IPv6 desde un enfoque práctico y de diseño de red, abordando su estructura, asignación, operación y verificación en dispositivos de red modernos.

Contenidos

1. Evolución del direccionamiento IP

- Problemas operativos de IPv4 en redes actuales

- Motivos técnicos para la adopción de IPv6

- Diferencias funcionales entre IPv4 e IPv6

2. Estructura de direcciones IPv6

- Longitud y formato de la dirección IPv6

- Representación hexadecimal

- Reglas avanzadas de abreviación

- Prefijos y jerarquía de direccionamiento

3. Clasificación de direcciones IPv6

- Global Unicast

- Link-Local y su uso operativo

- Unique Local Address (ULA)

- Multicast (alcances y aplicaciones)

- Anycast (concepto y escenarios)

4. Métodos de asignación IPv6

- Asignación manual

- Autoconfiguración basada en Router Advertisements

- DHCPv6 con y sin estado

5. Operación y enrutamiento IPv6

- Habilitación del enrutamiento IPv6

- Rutas estáticas IPv6

- Introducción a protocolos IPv6 (OSPFv3, RIPng)

6. Estrategias de coexistencia IPv4/IPv6

- Dual Stack

- Encapsulación IPv6 sobre IPv4

- Mecanismos de traducción

Examen – Semana 10: IPv6

Nombre: JOSE FRANCISCO CASTRO GONZALEZ
Fecha: ________________________________
Calificación: ___ / 50 puntos

Sección I – Conceptos fundamentales (20 puntos)

- Explica por qué IPv6 permite un diseño de red más jerárquico que IPv4.

- Describe dos diferencias funcionales entre una dirección Link-Local y una Global Unicast.

- ¿Por qué IPv6 elimina el uso obligatorio de NAT y qué impacto tiene esto en el enrutamiento?

- Explica el papel de los Router Advertisement (RA) en IPv6.

Sección II – Direccionamiento IPv6 (10 puntos)

- Expande completamente la dirección:

  - 2001:db8::10

- Abrevia correctamente:

  - 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0005

- Identifica el tipo de dirección:

  - FF05::2

  - FE80::A00:27FF:FE12:3456

Sección III – Configuración en router (15 puntos)

Escenario: Un router debe operar únicamente con IPv6.

Requisitos:

- Activar IPv6

- Configurar una interfaz LAN con prefijo 2001:db8:10:1::/64

- Establecer una ruta por defecto

Router(config)# ipv6 unicast-routing

Router(config)# interface g0/0

Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:10:1::1/64

Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:10:1::2

Sección IV – Verificación y diagnóstico (5 puntos)

Indica qué información proporciona cada comando:

- show ipv6 interface brief

- show ipv6 route

- show ipv6 neighbors

Criterios de evaluación:

- Conceptos: 20 pts

- Direccionamiento: 10 pts

- Configuración: 15 pts

- Diagnóstico: 5 pts

## Evaluación – Semana 10:

Nombre: JOSE FRANCISCO CASTRO GONZALEZ
Fecha: _______________________
Calificación: ___ / 50 puntos

Pregunta 1 (10 puntos)

Explica por qué IPv6 permite un diseño de red más jerárquico y eficiente que IPv4.

Respuesta:
IPv6 permite un diseño más jerárquico porque utiliza prefijos de red más grandes y estructurados, lo que facilita la agregación de rutas y reduce el tamaño de las tablas de enrutamiento. A diferencia de IPv4, IPv6 fue diseñado desde el inicio para redes de gran escala, eliminando la fragmentación causada por el uso extensivo de NAT y permitiendo una asignación lógica y ordenada de direcciones según la topología de la red.

Pregunta 2 (10 puntos)

Describe dos diferencias clave entre una dirección IPv6 Link-Local y una Global Unicast.

Respuesta:

- Las direcciones Link-Local (FE80::/10) solo son válidas dentro del enlace local y no son enrutables a través de routers, mientras que las Global Unicast son direcciones públicas y enrutables en Internet.

- Las direcciones Link-Local se configuran automáticamente en cada interfaz IPv6 y se utilizan para comunicación básica y protocolos de control, mientras que las Global Unicast se asignan manualmente o mediante mecanismos automáticos y se usan para comunicación global.

Pregunta 3 (10 puntos)

Expande completamente la siguiente dirección IPv6:
2001:db8::10

Respuesta:
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0010

Pregunta 4 (10 puntos)

Identifica el tipo de dirección IPv6 y su uso principal:
a) FF05::2
b) FE80::A00:27FF:FE12:3456

Respuesta:
a) FF05::2 es una dirección Multicast, utilizada para comunicación de uno a muchos dentro de un alcance definido (en este caso, ámbito de sitio).
b) FE80::A00:27FF:FE12:3456 es una dirección Link-Local, utilizada para comunicación local entre dispositivos del mismo enlace y para protocolos como Neighbor Discovery.

Pregunta 5 (10 puntos)

¿Cuál es la función de los Router Advertisement (RA) en IPv6 y qué papel juegan en la configuración automática?

Respuesta:
Los Router Advertisement (RA) permiten a los routers IPv6 anunciar información de red a los hosts, como el prefijo de red, la puerta de enlace predeterminada y parámetros de configuración. Gracias a los RA, los dispositivos pueden autoconfigurarse automáticamente sin necesidad de DHCPv6, facilitando la asignación de direcciones y reduciendo la complejidad administrativa.

Resumen de puntaje

- Pregunta 1: 10 pts

- Pregunta 2: 10 pts

- Pregunta 3: 10 pts

- Pregunta 4: 10 pts

- Pregunta 5: 10 pts
Total: 50 puntos

# Semana 11: Integración Avanzada de Conmutación y Enrutamiento

Objetivo

Aplicar configuraciones avanzadas de enrutamiento, seguridad y enlaces WAN, integrando diagnóstico y buenas prácticas.

Contenidos

1. OSPF en entornos empresariales

- Estructura multiárea

- Función del backbone

- Routers de frontera de área

- Optimización mediante resumen de rutas

2. Seguridad en infraestructura de red

- Protección de sesiones de enrutamiento

- Control de acceso a dispositivos

- Seguridad a nivel de puerto

3. Diagnóstico avanzado

- Interpretación de tablas de enrutamiento

- Verificación de vecinos y adyacencias

- Resolución de fallos entre VLANs

4. Introducción a enlaces WAN

- Características de redes WAN

- Protocolos de encapsulación

- Configuración básica de enlaces seriales

## Evaluación – Semana 11

Parte A – Teoría (15 puntos)

- ¿Por qué OSPF requiere un área backbone?

- Explica el beneficio del resumen de rutas.

- ¿Qué problema resuelve Port Security?

Parte B – Configuración (20 puntos)

- Configura seguridad básica en un puerto de acceso permitiendo solo una MAC.

- Protege una sesión OSPF usando autenticación.

Parte C – Análisis de fallas (15 puntos)

Escenario: Dos VLANs no intercambian tráfico.

Describe los pasos lógicos que seguirías para aislar el problema, considerando:

- Estado de interfaces

- Enrutamiento

- Configuración VLAN

- Seguridad

Resultado esperado: El estudiante demuestra dominio técnico, criterio de diagnóstico y comprensión integral de la red.

# SEMANA 12: Integración Integral de Tecnologías de Red Empresarial

Objetivo General

Integrar de manera coherente y funcional todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso mediante el diseño, implementación, configuración, monitoreo y verificación de una red empresarial completa, considerando aspectos de conmutación, enrutamiento, seguridad, servicios de red, conectividad WAN y buenas prácticas de documentación técnica.

Competencias a Desarrollar

- Diseñar arquitecturas de red empresariales escalables y seguras.

- Integrar múltiples tecnologías de red en un entorno unificado.

- Implementar soluciones de conectividad local y remota.

- Aplicar técnicas de monitoreo, administración y diagnóstico de redes.

- Documentar técnicamente una infraestructura de red conforme a estándares profesionales.

Contenidos

1. Integración de Soluciones de Red Empresarial

- Análisis de requerimientos de una red corporativa.

- Diseño lógico de la red:

  - Segmentación por VLANs según áreas funcionales.

  - Esquemas jerárquicos (Core, Distribución y Acceso).

- Diseño físico:

  - Ubicación de switches, routers y enlaces WAN.

  - Selección de medios de transmisión.

- Implementación integrada de:

  - VLANs y Trunking (IEEE 802.1Q).

  - Enrutamiento Inter-VLAN mediante router-on-a-stick o switches multicapa.

- Integración de enrutamiento:

  - Uso combinado de rutas estáticas y protocolos dinámicos.

  - Ventajas y desventajas de cada enfoque.

- Comunicación extremo a extremo:

  - Flujo de paquetes entre VLANs y redes remotas.

  - Análisis del camino de datos (path analysis).

2. Conectividad WAN y Acceso Remoto Seguro

- Conceptos fundamentales de redes WAN.

- Redes privadas virtuales (VPN):

  - Objetivos y casos de uso.

  - Tipos de VPN (Site-to-Site y Remote Access).

- Funcionamiento general de IPsec:

  - Fases de negociación.

  - Túneles seguros.

  - Algoritmos de cifrado y autenticación.

- Introducción a SSL-VPN:

  - Diferencias frente a IPsec.

  - Ventajas para acceso remoto.

- Traducción de direcciones de red (NAT):

  - NAT estático.

  - NAT dinámico.

  - NAT Overload (PAT) y su importancia en redes empresariales.

- Protocolos WAN:

  - PPP y autenticación PAP / CHAP.

  - Introducción conceptual a MPLS y su uso en proveedores de servicios.

3. Gestión, Administración y Monitoreo de la Red

- Importancia de la administración de red en entornos empresariales.

- SNMP (Simple Network Management Protocol):

  - Componentes: Manager, Agent y MIB.

  - Versiones de SNMP (v1, v2c y v3).

  - Diferencias en seguridad y funcionalidad.

- Syslog:

  - Registro y análisis de eventos.

  - Importancia en auditoría y diagnóstico.

- Introducción a herramientas de monitoreo:

  - Supervisión de tráfico, disponibilidad y rendimiento.

  - Detección temprana de fallas.

4. Proyecto Integrador de Red

- Diseño completo de una topología empresarial.

- Asignación estructurada de:

  - Direcciones IP.

  - Subredes.

  - VLANs.

- Implementación de seguridad básica:

  - Segmentación.

  - Control de acceso.

  - Uso de NAT.

- Elaboración de documentación técnica:

  - Diagramas lógicos y físicos.

  - Tabla de direccionamiento.

  - Descripción de configuraciones.

- Pruebas de conectividad:

  - Verificación de servicios.

  - Resolución de problemas (troubleshooting).

## Evaluación – Semana 12

Sección I – Diseño de Red (20 puntos)

Desarrolla una propuesta de red empresarial que incluya:

- Al menos tres VLANs.

- Enrutamiento dinámico.

- Acceso a Internet mediante NAT.

- Explicación de la importancia de la documentación técnica en proyectos de red.

Sección II – Configuración (20 puntos)

Ejemplo de configuración NAT Overload:

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overload

Configuración básica de SNMP:

snmp-server community PUBLIC RO

snmp-server host 192.168.1.50 version 2c PUBLIC

Sección III – Diagnóstico Integral (10 puntos)

Describe los pasos para diagnosticar una red sin acceso a Internet:

- Verificar conectividad local.

- Comprobar configuración de gateway.

- Revisar tablas de enrutamiento.

- Validar funcionamiento de NAT.

- Analizar DNS, firewall y políticas de seguridad.

# SEMANA 13: Repaso General y Evaluación Final del Curso

Propósito

Reforzar de manera integral todos los conceptos abordados durante el curso, consolidando conocimientos teóricos y prácticos, y preparar al estudiante para la evaluación final, demostrando su capacidad para diseñar, implementar, asegurar y diagnosticar redes empresariales.

Temas de Repaso Integral

1. Conmutación

- VLANs y Trunking (802.1Q).

- Protocolo Spanning Tree (STP) y prevención de bucles.

- EtherChannel.

- Seguridad en switches:

  - Port Security.

  - Control de acceso.

2. Enrutamiento

- Comparación entre enrutamiento estático y dinámico.

- Protocolos de enrutamiento:

  - RIP.

  - OSPF.

  - EIGRP.

- Enrutamiento Inter-VLAN.

3. Servicios de Red

- DHCP:

  - Asignación dinámica de direcciones.

- DNS:

  - Resolución de nombres.

- NAT y PAT.

- Listas de Control de Acceso (ACLs):

  - Estándar.

  - Extendidas.

4. WAN y Seguridad

- VPNs y acceso remoto.

- Protocolos WAN:

  - PPP.

  - HDLC.

- Conceptos básicos de Calidad de Servicio (QoS).

## Evaluación   – Semana 13

Sección I – Preguntas Integradoras

- Diseña una red corporativa básica e identifica sus componentes principales.

- Enumera y explica cinco buenas prácticas para asegurar una red empresarial.

Sección II – Configuración Integrada

Ejemplo de configuración DHCP por VLAN:

ip dhcp pool VLAN20

network 192.168.20.0 255.255.255.0

default-router 192.168.20.1

dns-server 8.8.8.8

Sección III – Troubleshooting

Escenario:
Usuarios de una VLAN no tienen conectividad.

Describe el procedimiento de diagnóstico paso a paso, considerando:

- Capa física.

- Configuración de VLAN.

- Enrutamiento.

- Servicios de red.

- Seguridad.

Cierre del Curso

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de diseñar, implementar, asegurar, documentar y diagnosticar redes empresariales, aplicando estándares actuales de la industria, buenas prácticas profesionales y fundamentos sólidos de redes de computadoras.

# SEMANA 14: Enrutamiento Estático en Redes Empresariales

Objetivo General

Que el estudiante comprenda, diseñe e implemente enrutamiento estático en una red compuesta por múltiples routers, analizando el flujo de tráfico entre subredes, configurando rutas manuales y verificando la conectividad extremo a extremo mediante herramientas de diagnóstico.

Competencias a Desarrollar

- Interpretar topologías de red con múltiples routers.

- Configurar rutas estáticas en dispositivos de enrutamiento.

- Analizar tablas de enrutamiento y su impacto en la conectividad.

- Diagnosticar fallas de comunicación entre redes remotas.

- Documentar configuraciones de red de forma clara y estructurada.

Contenidos

1. Conceptos Fundamentales del Enrutamiento Estático

- Definición de enrutamiento estático.

- Diferencias entre enrutamiento estático y dinámico.

- Escenarios donde el enrutamiento estático es recomendable:

  - Redes pequeñas.

  - Enlaces dedicados.

  - Rutas de respaldo.

- Ventajas:

  - Control total del administrador.

  - Bajo consumo de recursos.

- Desventajas:

  - Escalabilidad limitada.

  - Configuración manual en cada router.

2. Topología del Laboratorio de Enrutamiento Estático

- Red compuesta por cinco routers (Router0 a Router4).

- Cada router interconecta al menos una red local (LAN).

- Enlaces punto a punto entre routers.

- Comunicación entre todas las subredes mediante rutas estáticas.

- Uso de direccionamiento IP estructurado.

📌 Archivo base del laboratorio:
22_Enrutamiento Estático.pkt

3. Configuración de Rutas Estáticas

3.1 Estructura del Comando

ip route [red_destino] [máscara] [siguiente_salto | interfaz_salida]

3.2 Configuración por Router

Router0

- Configuración de rutas hacia redes remotas conectadas a Router1, Router2, Router3 y Router4.

- Uso de next-hop para alcanzar redes no directamente conectadas.

Router1

- Rutas estáticas hacia las LAN administradas por Router0 y otros routers vecinos.

- Verificación de conectividad bidireccional.

Router2

- Implementación de rutas estáticas múltiples.

- Análisis del flujo de tráfico a través de varios saltos.

Router3

- Configuración de rutas para alcanzar redes finales.

- Validación de tabla de enrutamiento completa.

Router4

- Rutas estáticas finales para cierre del camino de comunicación.

- Confirmación de conectividad total de la topología.

📄 Archivos de referencia:

- 22_Enrutamiento Estático (Router0).txt

- 22_Enrutamiento Estático (Router1).txt

- 22_Enrutamiento Estático (Router2).txt

- 22_Enrutamiento Estático (Router3).txt

- 22_Enrutamiento Estático (Router4).txt

4. Tabla de Enrutamiento

- Análisis del comando:

show ip route

- Identificación de:

  - Rutas conectadas directamente (C).

  - Rutas locales (L).

  - Rutas estáticas (S).

- Importancia de la coherencia entre rutas de ida y regreso.

- Impacto de una ruta faltante o mal configurada.

5. Verificación y Pruebas de Conectividad

- Uso de herramientas de diagnóstico:

  - ping

  - tracert / traceroute

- Pruebas desde diferentes LANs.

- Identificación del recorrido de paquetes.

- Confirmación de conectividad extremo a extremo.

6. Diagnóstico y Resolución de Problemas

Procedimiento recomendado:

- Verificar direccionamiento IP de interfaces.

- Confirmar que las interfaces estén activas (no shutdown).

- Revisar tabla de enrutamiento.

- Validar rutas estáticas configuradas.

- Comprobar conectividad entre routers vecinos.

- Detectar errores de máscara o next-hop incorrecto.

Actividad Práctica – Semana 14

Práctica: Enrutamiento Estático Multirouter

El estudiante deberá:

- Abrir el archivo 22_Enrutamiento Estático.pkt.

- Configurar rutas estáticas en cada router según la topología.

- Verificar conectividad entre todas las redes.

- Guardar la configuración final.

- Documentar:

  - Tabla de direccionamiento.

  - Rutas configuradas.

  - Evidencias de conectividad (ping).

## Evaluación – Semana 14

Sección I – Conceptual (15 puntos)

- Define enrutamiento estático y menciona dos ventajas y dos desventajas.

- Explica la importancia de la ruta de retorno en una red.

Sección II – Configuración (25 puntos)

- Configuración correcta de rutas estáticas en los cinco routers.

- Uso adecuado de red destino, máscara y next-hop.

- Coherencia en la tabla de enrutamiento.

Sección III – Diagnóstico (10 puntos)

Escenario:
Una red no tiene comunicación con el resto de la topología.

Describe paso a paso cómo identificar y solucionar el problema.

Cierre de la Semana

Al finalizar esta semana, el estudiante será capaz de implementar enrutamiento estático en topologías con múltiples routers, comprender el flujo de paquetes entre redes remotas y aplicar técnicas de verificación y diagnóstico, estableciendo una base sólida para el estudio de enrutamiento dinámico en unidades posteriores.

# SEMANA 15: Enrutamiento Estático: Ejercicios Prácticos y Resolución de Escenarios

Objetivo General

Aplicar los conocimientos de enrutamiento estático en un escenario práctico más complejo, donde el estudiante analice una topología previamente diseñada, identifique requerimientos de conectividad, configure rutas estáticas correctas y resuelva problemas de comunicación entre múltiples routers y subredes.

Competencias a Desarrollar

- Analizar topologías de red sin rutas preconfiguradas.

- Determinar manualmente las rutas necesarias en cada router.

- Implementar enrutamiento estático funcional y coherente.

- Detectar y corregir errores de configuración.

- Validar conectividad extremo a extremo en redes multirouter.

- Documentar soluciones técnicas de manera profesional.

Contenidos

1. Análisis del Escenario de Red

- Interpretación de la topología del ejercicio.

- Identificación de:

  - Routers involucrados (Router0 a Router4).

  - Redes LAN locales.

  - Enlaces punto a punto entre routers.

- Comprensión del flujo de tráfico esperado.

- Importancia del análisis previo antes de configurar rutas.

📌 Archivo base del ejercicio:
23_Enrutamiento Estático Ejercicio.pkt

2. Enrutamiento Estático en Escenarios Prácticos

- Repaso del concepto de enrutamiento estático.

- Aplicación del enrutamiento estático en topologías reales.

- Determinación del next-hop correcto en cada router.

- Uso de rutas estáticas para:

  - Acceso a redes remotas.

  - Comunicación entre todas las LANs.

- Diferencias entre práctica guiada y ejercicio autónomo.

3. Configuración de Rutas Estáticas por Router

Estructura del Comando

ip route [red_destino] [máscara] [siguiente_salto | interfaz_salida]

Configuración y Análisis por Dispositivo

Router0

- Identificación de redes remotas.

- Configuración de rutas hacia routers vecinos.

- Verificación inicial de conectividad.

Router1

- Implementación de rutas estáticas hacia LANs no locales.

- Análisis del tráfico entrante y saliente.

Router2

- Configuración de rutas múltiples.

- Evaluación del camino de datos a través de varios saltos.

Router3

- Rutas estáticas hacia redes finales.

- Confirmación de rutas de retorno.

Router4

- Configuración de rutas finales para cerrar la topología.

- Verificación de conectividad completa.

📄 Archivos de apoyo:

- 23_Enrutamiento Estático Ejercicio (Router0).txt

- 23_Enrutamiento Estático Ejercicio (Router1).txt

- 23_Enrutamiento Estático Ejercicio (Router2).txt

- 23_Enrutamiento Estático Ejercicio (Router3).txt

- 23_Enrutamiento Estático Ejercicio (Router4).txt

4. Verificación y Validación de la Red

- Uso de comandos de diagnóstico:

  - show ip route

  - ping

  - traceroute

- Validación de:

  - Conectividad entre LANs.

  - Correcto aprendizaje de rutas estáticas.

  - Flujo de tráfico sin pérdida.

- Análisis del recorrido de paquetes.

5. Diagnóstico y Corrección de Errores

Errores comunes en ejercicios de enrutamiento estático:

- Rutas faltantes.

- Dirección de red incorrecta.

- Máscara mal configurada.

- Next-hop inválido.

- Falta de rutas de retorno.

Metodología de Diagnóstico

- Verificar direccionamiento IP.

- Comprobar estado de interfaces.

- Revisar tabla de enrutamiento.

- Analizar rutas configuradas.

- Probar conectividad salto por salto.

- Corregir configuraciones erróneas.

Actividad Práctica – Semana 15

Ejercicio Integrador de Enrutamiento Estático

El estudiante deberá:

- Abrir el archivo 23_Enrutamiento Estático Ejercicio.pkt.

- Analizar la topología sin rutas funcionales.

- Configurar manualmente todas las rutas estáticas necesarias.

- Verificar conectividad total entre todas las redes.

- Guardar la configuración final.

- Elaborar un reporte que incluya:

  - Tabla de direccionamiento.

  - Rutas configuradas por router.

  - Evidencias de conectividad (ping y traceroute).

  - Problemas detectados y soluciones aplicadas.

## Evaluación – Semana 15

Sección I – Análisis de Escenario (15 puntos)

- Identificación correcta de redes y enlaces.

- Determinación adecuada de rutas necesarias.

Sección II – Configuración (25 puntos)

- Configuración correcta de rutas estáticas en los cinco routers.

- Coherencia entre rutas de ida y retorno.

- Funcionamiento completo de la topología.

Sección III – Diagnóstico (10 puntos)

Escenario:
Una LAN no puede comunicarse con el resto de la red.

Describe detalladamente el procedimiento para identificar y corregir el problema.

Cierre de la Semana

Al finalizar esta semana, el estudiante será capaz de resolver ejercicios completos de enrutamiento estático sin guía directa, analizando topologías, configurando rutas manuales, verificando conectividad y aplicando técnicas sistemáticas de diagnóstico, consolidando así su dominio del enrutamiento antes de avanzar a protocolos dinámicos.

# SEMANA 16: Enrutamiento Dinámico y Conectividad WAN

Objetivo General

Que el estudiante implemente y compare protocolos de enrutamiento dinámico, específicamente RIP y EIGRP, analizando su funcionamiento, métricas y comportamiento ante cambios en la red, así como configurar un escenario básico de conectividad WAN mediante DSL, consolidando los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Competencias a Desarrollar

- Comprender el funcionamiento del enrutamiento dinámico.

- Configurar y verificar el protocolo RIP en topologías multirouter.

- Implementar EIGRP y analizar sus métricas de selección de ruta.

- Comparar RIP y EIGRP en términos de desempeño y escalabilidad.

- Simular escenarios de conectividad WAN mediante DSL.

- Aplicar herramientas de diagnóstico y verificación de rutas dinámicas.

Contenidos

1. Enrutamiento Dinámico: Fundamentos

- Definición de enrutamiento dinámico.

- Diferencias entre enrutamiento estático y dinámico.

- Ventajas del enrutamiento dinámico:

  - Adaptación automática a cambios.

  - Reducción de configuración manual.

- Desventajas:

  - Mayor consumo de recursos.

  - Complejidad de configuración.

- Tipos de protocolos:

  - Vector distancia.

  - Estado de enlace.

  - Híbridos.

2. Protocolo RIP (Routing Information Protocol)

2.1 Características Generales

- Protocolo de tipo vector distancia.

- Métrica basada en número de saltos (hop count).

- Límite máximo de 15 saltos.

- Actualizaciones periódicas.

- Uso en redes pequeñas o educativas.

2.2 Implementación de RIP

📄 Archivos base:

- 24_Enrutamiento Dinamico RIP.pkt

- 24_Enrutamiento Dinamico RIP (Router0–Router2).txt

Configuración básica de RIP v2

router rip

version 2

network 192.168.1.0

no auto-summary

- Publicación de redes directamente conectadas.

- Aprendizaje automático de rutas remotas.

- Verificación mediante:

  - show ip route

  - show ip protocols

3. Ejercicio de Enrutamiento Dinámico RIP

📄 Archivos:

- 25_Enrutamiento Dinamico RIP Ejercicio.pkt

- Routers: Router0 a Router6

Objetivo del Ejercicio

- Analizar una topología extensa.

- Configurar RIP correctamente en todos los routers.

- Verificar conectividad completa entre todas las LANs.

- Detectar errores comunes de configuración.

Aspectos Clave

- Coherencia en las redes anunciadas.

- Importancia de no auto-summary.

- Verificación de rutas aprendidas dinámicamente.

- Análisis del tiempo de convergencia.

4. Protocolo EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

4.1 Características Principales

- Protocolo híbrido (vector distancia avanzado).

- Uso del algoritmo DUAL.

- Convergencia rápida.

- Métricas compuestas:

  - Ancho de banda.

  - Delay.

  - Confiabilidad.

  - Carga.

📄 Archivos base:

- 26_Enrutamiento EIGRP.pkt

- 26_Enrutamiento EIGRP (Router0–Router2).txt

4.2 Configuración Básica de EIGRP

router eigrp 100

network 192.168.0.0

no auto-summary

- Configuración del Autonomous System (AS).

- Publicación de redes.

- Verificación:

  - show ip route

  - show ip eigrp neighbors

  - show ip eigrp topology

5. Métricas de EIGRP: Ancho de Banda y Delay

📄 Archivos:

- 27_Protocolo EIGRP Metricas de ancho de banda + delay.pkt

- Routers: Router0 a Router3

Análisis de Métricas

- Funcionamiento de la métrica compuesta.

- Influencia del ancho de banda.

- Influencia del retardo (delay).

- Selección de la mejor ruta.

- Modificación de métricas para influir en el tráfico.

interface serial0/0/0

bandwidth 64

delay 20000

- Observación de cambios en la tabla de enrutamiento.

- Comparación de rutas antes y después de modificar métricas.

6. Práctica WAN: Conectividad DSL

📄 Archivos:

- 28_Practica DSL.pkt

- 28_Practica DSL (ISP).txt

- 28_Practica DSL (ROUTER DE CASA).txt

Conceptos Abordados

- Introducción a tecnologías de acceso WAN.

- Funcionamiento de una conexión DSL.

- Rol del ISP.

- Router de casa (CPE).

- Conectividad entre red doméstica e Internet simulado.

Configuración Básica

- Interfaces WAN y LAN.

- Direccionamiento IP.

- Verificación de conectividad:

  - LAN ↔ Router

  - Router ↔ ISP

  - LAN ↔ Internet simulado

Actividad Integradora – Semana 16

El estudiante deberá:

- Implementar RIP en una topología multirouter.

- Resolver un ejercicio completo de RIP.

- Configurar EIGRP y analizar su comportamiento.

- Ajustar métricas de EIGRP.

- Simular una conexión WAN DSL funcional.

- Documentar:

  - Protocolos utilizados.

  - Tablas de enrutamiento.

  - Evidencias de conectividad.

  - Comparación RIP vs EIGRP.

## Evaluación – Semana 16

Sección I – Teoría (15 puntos)

- Diferencias entre RIP y EIGRP.

- Explicación de métricas de enrutamiento.

Sección II – Configuración (25 puntos)

- Configuración correcta de RIP.

- Configuración correcta de EIGRP.

- Ajuste funcional de métricas.

Sección III – Análisis y Diagnóstico (10 puntos)

Escenario:
La red no converge correctamente tras un cambio.

Describe el procedimiento para identificar y solucionar el problema.

Cierre del Curso

Al finalizar la Semana 16, el estudiante será capaz de implementar, comparar y diagnosticar protocolos de enrutamiento dinámico, así como comprender escenarios reales de conectividad WAN, demostrando dominio práctico y teórico de los fundamentos de conmutación y enrutamiento de computadoras, alineados con estándares de la industria.