Conmutación y Enrutamiento de Redes de Computadoras

Hervert Gomez Juan Antonio

Contenido

Evaluación Diagnostica Conmutación y Enrutamiento de Redes de Computadoras	2

Semana 1 Fundamentos Prácticos de Redes y Enrutamiento Básico	5

Semana 2 Enrutamiento IP Estático y Dinámico	8

Semana 3 Direccionamiento IP y Subnetting I	11

Semana 4 VLAN y Enrutamiento Inter-VLAN	13

Semana 5 — Enrutamiento Inter-VLAN Avanzado y Gestión Remota	16

Semana 6 — Implementación de Telefonía IP y Servicios de Red	18

Semana 7 — Integración Completa de Redes (VLAN, Enrutamiento y Telefonía IP)	21

Semana 8 — Servicios Centralizados y Consolidación Final	24

Semana 9 — Refuerzo de Servicios y Gestión de Archivos	27

Semana 10 — Protocolos de Transferencia Avanzados y Enlaces Troncales	30

Semana 11 — Gestión Remota Segura (SSH vs. TELNET)	32

Semana 12 — Seguridad de Puertos (Port Security)	34

Semana 13 — Seguridad de Acceso Local y Modos de Operación	36

Semana 14 — Implementación Avanzada de Enrutamiento Estático	38

Semana 15 — Ejercicio Final de Enrutamiento Estático Multi-Salto	41

Semana 16 — Enrutamiento Dinámico Profundo y Acceso WAN	43

# Evaluación Diagnostica Conmutación y Enrutamiento de Redes de Computadoras

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre un switch y un hub?

- El switch es más barato que el hub

- El switch envía datos solo al puerto de destino, mientras que el hub envía a todos los puertos

- El hub funciona en la capa 3 del modelo OSI

- No hay diferencia entre ambos

2. ¿En qué capa del modelo OSI opera un router?

a) Capa 1 - Física

b) Capa 2 - Enlace de datos

c) Capa 3 - Red

- d) Capa 4 - Transporte

3. ¿Qué protocolo de enrutamiento es considerado un protocolo de vector distancia?

a) OSPF

b) RIP (Routing Information Protocol)

c) BGP

d) IS-IS

4. ¿Qué técnica de conmutación almacena todo el frame antes de reenviarlo?

a) Cut-through

b) Fragment-free

c) Store-and-forward

d) Fast-forward

5. ¿Cuál es el propósito principal de una VLAN?

a) Aumentar la velocidad de la red

b) Segmentar lógicamente una red en diferentes dominios debroadcast

c) Encriptar el tráfico de red

d) Reemplazar los routers

6. ¿Qué métrica utiliza el protocolo OSPF para determinar la mejor ruta?

a) Número de saltos (hop count)

b) Ancho de banda

c) Costo basado en el ancho de banda

d) Retardo

7. ¿Qué dirección MAC utiliza un switch para tomar decisiones de reenvío?

a) Dirección MAC de origen

b) Dirección MAC de destino

c) Dirección IP de destino

d) Dirección IP de origen

8. ¿Cuál es la distancia administrativa por defecto de una ruta estática en Cisco?

a) 0

b) 1

c) 90

d) 110

9. ¿Qué protocolo se utiliza para evitar bucles en redes conmutadas?

a) ARP

b) STP (Spanning Tree Protocol)

c) ICMP

d) DHCP

10. ¿Qué tipo de enrutamiento requiere que el administrador configure manualmente las rutas?

a) Enrutamiento dinámico

b) Enrutamiento por defecto

c) Enrutamiento estático

d) Enrutamiento adaptativo

# Semana 1 Fundamentos Prácticos de Redes y Enrutamiento Básico

1. Establecimiento de la Conectividad de la LAN

Esta etapa se enfoca en asegurar que los dispositivos de la red local puedan comunicarse entre sí.

A. Configuración de Dispositivos Finales (Hosts)

La base de la comunicación es la correcta asignación de la dirección IP.

- Dirección IP: Identificador único del host.

- Máscara de Subred: Define el segmento de red.

- Puerta de Enlace (Gateway): La dirección IP del Router que permite la comunicación fuera de la red local.

B. Dispositivos Intermediarios (Switches y AP)

- Switch (Capa 2): Conecta los hosts dentro del mismo segmento de red usando Direcciones MAC. En las prácticas básicas, la configuración suele ser por defecto (sin VLANs).

- Punto de Acceso (AP): (03_Practica basica AP.pkt) Extiende la conectividad de la LAN al dominio inalámbrico (WLAN). La configuración clave incluye el SSID (nombre de la red) y la seguridad (WPA2/WPA3).

Competencia Clave: Verificar la conectividad local usando comandos como ping entre Hosts del mismo segmento.

2. Tecnologías de Acceso WAN - DSL (Archivo: DSL.pkt)

Las redes locales (LAN) necesitan conectarse a redes externas (WAN), típicamente a un Proveedor de Servicios de Internet (ISP).

- DSL (Digital Subscriber Line): Tecnología que utiliza la línea telefónica existente para transportar datos a alta velocidad.

- Modem DSL (CPE): Es el equipo del cliente que se conecta al Router del hogar/oficina y establece la comunicación con el equipo del ISP.

- Configuración: La práctica se enfoca en configurar la interfaz WAN del Router con la información necesaria del ISP (a menudo utilizando protocolos como PPPoE o simplemente IP estática/dinámica) para obtener acceso a la red externa.

3. Introducción al Enrutamiento Dinámico (Archivos: enrutamiento-dinamico.pkt, eigrp_con_serial.pkt)

Una vez que se tienen múltiples redes interconectadas por Routers (como en una topología WAN o una red empresarial grande), el enrutamiento estático (visto anteriormente) se vuelve inmanejable. Aquí entra el enrutamiento dinámico.

A. Enrutamiento Dinámico vs. Estático

B. Protocolos de Enrutamiento Dinámico

El objetivo de estos protocolos es que los Routers intercambien sus tablas de enrutamiento para conocer todas las redes remotas. Los archivos se centran en un ejemplo: EIGRP.

- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol): Protocolo de enrutamiento avanzado, que se configura en el Router usando un número de Sistema Autónomo (AS).

C. Enrutamiento con Enlaces Seriales

El archivo eigrp_con_serial.pkt introduce las interfaces seriales, que se utilizan típicamente para las conexiones WAN de larga distancia entre Routers (a diferencia de las interfaces Ethernet/Gigabit que se usan en las LAN).

- Configuración Serial: Las interfaces seriales a menudo requieren la configuración de una tasa de reloj (clock rate) en el dispositivo que actúa como extremo DTE/DCE para la sincronización de la conexión.

Tareas Clave de la Semana

Al finalizar las prácticas de esta semana, deberías ser capaz de:

- Configurar IPs: Asignar direcciones IP, máscaras y gateways a PCs y a interfaces de Routers.

- Verificar Tráfico: Usar ping y traceroute para probar la conectividad local y remota.

- Habilitar Enrutamiento Dinámico: Configurar un protocolo (como EIGRP) para que los Routers aprendan rutas automáticamente a través de enlaces Ethernet y Serial.

# Semana 2 Enrutamiento IP Estático y Dinámico

1. Topologías de Conexión y Segmentación (Archivos: 04_Practica basica..., 05_Practica basica..., 06_Practica basica...)

Antes de que exista el enrutamiento, debe haber conectividad y segmentación:

- Host-Router (HR): (Archivo 04_Practica basica HR.pkt)

  - Función: Conexión directa de un dispositivo final (Host) a la interfaz de un Router.

  - Requerimiento: El Router debe tener una dirección IP configurada que sirva como Puerta de Enlace (Gateway) para el Host. Ambos deben estar en la misma subred.

- Segmentos: (Archivo 05_Practica basica Segmentos.pkt)

  - Función: Separación de la red en múltiples segmentos lógicos (subredes) usando interfaces de Routers.

  - Impacto: Los dispositivos en un segmento (ej. 192.168.1.0/24) NO pueden comunicarse con dispositivos en otro segmento (ej. 192.168.2.0/24) sin el Router de por medio.

- Topología Base (2 Switchs, 1 Router): (Archivo 06_Practica basica 2 Switchs 1 Router.pkt)

  - Función: Configuración típica donde el Router es el punto central de interconexión para dos LANs (cada una conectada a un Switch).

  - Regla: El puerto del Router conectado a cada Switch debe ser la Puerta de Enlace de esa LAN.

Competencia Clave: Asegurar que cada interfaz de Router y cada Host en un segmento tengan la dirección IP, máscara de subred y Gateway correctos para la conectividad local.

2. Enrutamiento Estático (Archivos: enrutamiento-estatico.pkt, enrutamiento-estatico.txt)

El Enrutamiento Estático es un método simple pero rígido para que los Routers conozcan las redes que no están directamente conectadas a ellos.

Principio

El administrador de red debe configurar la ruta a mano, diciéndole al Router exactamente por dónde enviar el tráfico destinado a una red remota.

Ventajas y Desventajas

Configuración (Comando Clave)

Se utiliza el comando ip route.

Ruta por Defecto (Default Route): Una ruta estática especial (0.0.0.0 0.0.0.0) que se usa como "último recurso" cuando no hay una ruta específica conocida. Es la ruta típicamente usada para llegar a Internet.

3. Enrutamiento Dinámico - EIGRP (Archivo: enrutamiento-eigrp.pkt)

El Enrutamiento Dinámico permite que los Routers intercambien información de ruta automáticamente. Esto hace que la red se adapte a los cambios y fallos.

Introducción a EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

- Clasificación: Es un protocolo de Vector Distancia Avanzado o Híbrido (Propiedad de Cisco, aunque existe una versión abierta).

- Métrica DUAL: EIGRP utiliza el algoritmo DUAL (Diffusing Update Algorithm) para calcular la mejor ruta sin crear bucles. La métrica se basa en el ancho de banda y el retardo, proporcionando rutas muy eficientes.

- Sistemas Autónomos (AS): EIGRP se ejecuta dentro de un número de Sistema Autónomo. Solo los Routers con el mismo número AS comparten información.

Configuración Básica

La configuración es simple, solo se requiere habilitar el proceso EIGRP y anunciar las redes directamente conectadas.

Competencia Clave: Después de configurar EIGRP, los Routers deben formar una Adyacencia y la información de las redes remotas debe aparecer en la Tabla de Enrutamiento (comando: show ip route).

Tareas y Competencias de la Semana

Al finalizar la semana, deberías ser capaz de:

- Establecer la Conectividad Local: Configurar correctamente Hosts, Switches y Routers para que la comunicación dentro de cada segmento sea exitosa (usando los archivos de Práctica Básica).

- Implementar Enrutamiento Estático: Usar el comando ip route para garantizar la comunicación entre redes remotas (usando enrutamiento-estatico.pkt).

- Configurar EIGRP: Habilitar el protocolo, anunciar redes y verificar que los Routers aprendan las rutas dinámicamente (usando enrutamiento-eigrp.pkt).

- Verificar Rutas: Utilizar comandos de verificación como ping, traceroute y show ip route para confirmar que el tráfico sigue la ruta deseada.

# Semana 3 Direccionamiento IP y Subnetting I

1. IPv4 y sus Clases

IPv4 (Internet Protocol version 4) es el esquema de direccionamiento más utilizado, aunque está siendo gradualmente reemplazado por IPv6.

- Estructura: Una dirección IPv4 está compuesta por 32 bits binarios, divididos en cuatro secciones de 8 bits (octetos), separados por puntos.

- Formato: Se representa en notación decimal punteada (ej. 192.168.1.1).

- Componentes: Toda dirección IP consta de dos partes:

  - Parte de Red: Identifica la red a la que pertenece el dispositivo.

  - Parte de Host: Identifica el dispositivo específico dentro de esa red.

Clases de Direcciones IPv4

Históricamente, las direcciones se dividían en clases para determinar qué parte de la dirección correspondía a la Red y cuál al Host. Esto se basaba en los primeros bits del primer octeto.

2. Máscaras de Subred

La Máscara de Subred es una herramienta crucial para que un dispositivo sepa qué parte de una dirección IP identifica la Red y qué parte identifica al Host.

- Estructura: También es una dirección de 32 bits.

- Regla: Donde hay un '1' binario en la máscara, el bit correspondiente en la dirección IP pertenece a la Red. Donde hay un '0', pertenece al Host.

- Función: Cuando dos dispositivos se comunican, usan la máscara para determinar si están en la misma red local o si deben enviar el tráfico a un router para que este lo enrute (Capas 2 y 3).

Ejemplo de Máscara de Clase C (Defecto):

3. CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

El sistema de clases (A, B, C) desperdiciaba muchas direcciones y se volvió ineficiente. CIDR se introdujo para reemplazarlo, haciendo el direccionamiento más flexible.

- Concepto: CIDR ignora las clases tradicionales y permite que el límite entre la parte de Red y Host se defina en cualquier bit usando la Notación de Prefijo o Longitud del Prefijo de Red.

- Notación: Se representa con una barra diagonal (/) seguida del número de bits establecidos a '1' en la máscara de subred (la porción de la Red).

Ejemplos de Notación CIDR:

4. Introducción al Subnetting (Competencia Clave)

Subnetting (Subredes) es el proceso de tomar una única red grande (ej. 192.168.1.0/24) y dividirla en varias redes lógicas más pequeñas.

Propósito del Subnetting:

- Reducir Broadcasts: Reduce el tamaño de los Dominios de Broadcast, lo que mejora el rendimiento de la red.

- Seguridad: Aísla el tráfico entre diferentes departamentos (ej. Ventas vs. Contabilidad).

- Eficiencia de Direcciones: Permite asignar la cantidad justa de direcciones a cada segmento, evitando desperdicio.

El Mecanismo: "Pedir prestado" bits de Host

Para crear subredes, se toman bits de la porción de Host de la dirección IP y se usan para la porción de Red.

- Si la máscara por defecto era /24 (24 bits de Red y 8 de Host), al hacer Subnetting y usar una máscara /27 (27 bits de Red y 5 de Host), hemos "prestado" 3 bits del campo de Host.

# Semana 4 VLAN y Enrutamiento Inter-VLAN

1. VLAN (Virtual Local Area Network)

Una VLAN es una segmentación lógica de una red local. Permite que dispositivos que no están conectados al mismo switch físico, o que están en diferentes puertos del mismo switch, actúen como si estuvieran en el mismo segmento de red.

¿Por qué usar VLANs?

- Seguridad: Aísla el tráfico sensible (ej. Finanzas) del tráfico general (ej. Invitados).

- Reducción de Broadcast: Cada VLAN es un dominio de broadcast separado. Un broadcast en la VLAN 10 no llega a la VLAN 20, mejorando el rendimiento.

- Administración: Facilita la gestión de grupos de usuarios o dispositivos (ej. VLAN de Voz, VLAN de Datos).

Tipos de Puertos en un Switch

- Puerto de Acceso (Access Port): Se conecta a un dispositivo final (PC, teléfono IP). Solo transporta tráfico de una única VLAN.

- Puerto Troncal (Trunk Port): Se conecta a otro switch o a un router. Es capaz de transportar el tráfico de múltiples VLANs de manera simultánea.

Etiquetado (Tagging) - Protocolo 802.1Q

Para que un puerto troncal pueda diferenciar a qué VLAN pertenece cada trama, se utiliza el estándar IEEE 802.1Q. Este protocolo inserta una etiqueta (tag) en el encabezado de la trama Ethernet que identifica la VLAN de origen.

2. Configuración de VLAN Sencilla (Archivos: 09_VLAN Sencilla.pkt)

Una configuración sencilla implica:

- Crear las VLANs en el switch (ej. VLAN 10 y VLAN 20).

- Asignar puertos específicos a cada VLAN.

- Establecer puertos troncales si se conectan varios switches.

3. Enrutamiento Entre VLANs (Inter-VLAN Routing) (Archivos: 10_VLAN con Router.pkt)

Dado que las VLANs son redes lógicas separadas, un dispositivo de la VLAN 10 no puede comunicarse con un dispositivo de la VLAN 20 sin un dispositivo de Capa 3 (Router).

Método "Router-on-a-Stick"

Este es el método más común en entornos pequeños a medianos.

- Se utiliza un único puerto físico del router.

- Este puerto se configura como troncal.

- Se crean subinterfaces lógicas en ese puerto, una por cada VLAN que necesite enrutamiento (ej. GigabitEthernet 0/0.10 y GigabitEthernet 0/0.20).

- Cada subinterfaz actúa como la puerta de enlace (Gateway) para su VLAN específica.

4. VLAN y Voz sobre IP (VoIP) (Archivos: PRACTICA-VOICE-IP.pkt)

La telefonía IP requiere una configuración especial para garantizar la calidad del servicio (QoS) y priorizar el tráfico de voz.

Configuración de VLAN de Voz

Para un teléfono IP, el puerto del switch suele configurarse para manejar dos VLANs:

- VLAN de Voz (Voice VLAN): Para el tráfico de voz (alta prioridad, QoS).

- VLAN de Datos (Data VLAN / Access VLAN): Para la PC conectada al puerto del teléfono.

Esto asegura que el tráfico de voz (VLAN 150) se etiquete y se maneje de forma prioritaria, mientras que el tráfico de la PC (VLAN 100) usa la VLAN de acceso normal.

Tarea de la Semana:

Basado en los archivos, tu tarea es dominar:

- La configuración de puertos de acceso y troncales en el switch.

- El uso de la encapsulación dot1Q en el router.

- La asignación de direcciones IP a las subinterfaces (Gateways).

- La configuración específica de **switchport voice vlan** para los teléfonos IP.

# Semana 5 — Enrutamiento Inter-VLAN Avanzado y Gestión Remota

1. Enrutamiento Inter-VLAN con Trunking (Archivos: 11_VLAN Trunk con Router.pkt)

Esta parte refuerza el concepto de "Router-on-a-Stick" visto la semana pasada, asegurando la configuración adecuada de los enlaces troncales (Trunks) tanto en el Switch como en el Router.

A. Configuración del Puerto Troncal en el Switch (Capa 2)

El puerto que conecta el switch al router (o a otro switch) debe configurarse explícitamente como troncal.

- Modo Troncal: Define que el puerto puede llevar múltiples VLANs.

- Encapsulación: Especifica el protocolo de etiquetado (generalmente 802.1Q).

B. Configuración de Subinterfaces en el Router (Capa 3)

El router utiliza subinterfaces lógicas, cada una asociada a un ID de VLAN y a su propia dirección IP de gateway.

- Creación de la Subinterfaz: Se divide la interfaz física.

- Etiquetado 802.1Q: Se asigna la VLAN ID a la subinterfaz.

- Dirección IP: Se asigna la dirección IP que será la puerta de enlace para esa VLAN.

2. Gestión Remota mediante TELNET (Archivos: TELNET.pkt y TELNET.txt)

TELNET es un protocolo de Capa de Aplicación que permite a un administrador acceder y gestionar dispositivos de red (Routers, Switches) de forma remota a través de la red.

Riesgo de TELNET

TELNET es un protocolo inseguro porque transmite toda la información, incluyendo contraseñas, en texto plano (sin cifrar). En entornos de producción, se debe usar SSH (Secure Shell). Sin embargo, TELNET se usa para prácticas iniciales de configuración remota.

Configuración de TELNET en Dispositivos

Para permitir el acceso remoto, se deben configurar las líneas VTY (Virtual Terminal) y definir una contraseña.

Pasos Comunes:

- Asignar una Dirección IP al dispositivo: Para el Switch, esto se hace asignando una IP a la interfaz de la VLAN de gestión (por ejemplo, VLAN 1).

- Configurar las Líneas VTY: Son las líneas de acceso remoto (típicamente 0 a 4, permitiendo 5 sesiones concurrentes).

- Establecer la Contraseña: Se requiere una contraseña para el acceso remoto.

- Habilitar el Servicio: Permitir la entrada a través de la línea VTY.

Proceso de Acceso Remoto

Un Host (PC) con la aplicación cliente TELNET puede acceder al switch o router simplemente conectándose a la dirección IP del dispositivo (ej. telnet 192.168.1.5).

Competencias Clave de la Semana

Al finalizar la Semana 5, deberías ser capaz de:

- Implementar el Enrutamiento Inter-VLAN: Configurar la encapsulación dot1Q correctamente en router y switch.

- Identificar Fallas en Troncales: Saber cómo el switchport mode trunk o la falta de encapsulation dot1Q puede detener la comunicación inter-VLAN.

- Configurar Gestión Remota: Habilitar el acceso a un dispositivo de red (Switch o Router) usando la configuración de la interfaz de gestión y las líneas VTY.

# Semana 6 — Implementación de Telefonía IP y Servicios de Red

1. Implementación de Telefonía IP (Archivos: 12_Telefonia IP VLAN.pkt)

La telefonía IP requiere varios componentes clave: las VLANs ya estudiadas, un enrutamiento correcto y la configuración de un servicio de control de llamadas (el Call Manager).

A. Servicios Requeridos en el Router (Capa 3)

El router actúa como el corazón del sistema de telefonía IP, proporcionando servicios esenciales:

- DHCP para Dispositivos de Datos y Voz:

  - DHCP para Datos: Asigna direcciones IP a las PCs (ej. VLAN 100).

  - DHCP para Voz: Asigna direcciones IP a los teléfonos IP (ej. VLAN 150).

- Servicio de Telefonía (CME - Call Manager Express):

  - El router se configura para actuar como un sistema de control de llamadas, proveyendo registros, tonos y marcación para los teléfonos IP.

  - Se definen los ePhones (teléfonos IP) y las ePhone-DNs (números de directorio/extensiones).

B. Configuración del Switch (Capa 2)

El switch debe manejar el tráfico de ambas VLANs a través de sus puertos.

- VLAN de Datos: Para la computadora conectada al teléfono.

- VLAN de Voz: Para el tráfico de voz del teléfono.

2. Protocolo TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

TFTP es un protocolo simple de Capa de Aplicación utilizado para transferir archivos a través de una red.

Características Clave

- Simple: A diferencia de FTP, no requiere autenticación de usuario (no hay nombre de usuario/contraseña).

- Rápido y Pequeño: Utiliza el protocolo UDP (User Datagram Protocol), lo que lo hace más rápido pero menos confiable que FTP (que usa TCP).

- Uso en Redes: Es ampliamente utilizado para copias de seguridad y restauración de archivos de configuración de routers y switches, y para transferir imágenes del sistema operativo (IOS) de Cisco.

A. Copia de Seguridad de Configuración (Archivos: tftp.pkt)

El administrador puede hacer una copia de seguridad del archivo de configuración actual de un router al servidor TFTP.

Comandos Clave:

- Verificar la Configuración Actual: show running-config

- Guardar en TFTP:

B. Restauración de Configuración

Si la configuración se pierde o necesita ser revertida, se puede copiar el archivo del servidor TFTP al router.

- Restaurar desde TFTP:

Tareas Prácticas de la Semana

Basado en los archivos, tus ejercicios deben centrarse en:

- Configurar el CME: Asegurar que el router inicie el servicio de telefonía y asigne las extensiones.

- VLAN de Voz: Verificar que el switch esté configurado correctamente para etiquetar el tráfico de voz y datos en puertos de acceso.

- Verificar DHCP: Asegurar que los pools de DHCP de Datos y Voz estén activos y que el scope de Voz use la opción 150 para que los teléfonos sepan dónde buscar el Call Manager.

- Simular TFTP: Practicar la copia de seguridad (copy running-config tftp) y la restauración de la configuración en el laboratorio.

# Semana 7 — Integración Completa de Redes (VLAN, Enrutamiento y Telefonía IP)

1. El Diseño de Red Integrado (Archivos: 13_VLAN's Datos + Voz IP.pkt, VLAN SENCILLITA CON ROUTER.pkt)

Las prácticas de esta semana representan una configuración de red común en entornos empresariales, donde se deben separar lógicamente los diferentes tipos de tráfico:

- VLAN de Gestión: Para el acceso remoto (TELNET/SSH) a los switches y routers.

- VLAN de Datos: Para las computadoras y dispositivos de usuario final.

- VLAN de Voz: Para los teléfonos IP, priorizando la calidad de servicio (QoS).

A. El Router como Call Manager y Gateway

En esta topología, el Router (13_VLAN's Datos + Voz IP (Router0).txt) sigue cumpliendo dos roles fundamentales:

- Gateway Principal (Capa 3): Maneja el tráfico de salida y el enrutamiento Inter-VLAN a través de subinterfaces (Router-on-a-Stick).

- Servidor de Servicios (VoIP/DHCP): Provee las direcciones IP (DHCP) y el servicio de control de llamadas (Call Manager Express - CME) para los teléfonos IP.

B. El Switch como Controlador de Acceso (Capa 2)

El Switch (13_VLAN's Datos + Voz IP (Switch0).txt) es responsable de la segmentación en el borde de la red:

- Creación de VLANs: Las VLANs de Datos y Voz deben ser creadas.

- Configuración de Troncales: El puerto que va al Router debe ser un puerto troncal (switchport mode trunk).

- Configuración de Puertos de Acceso Dúplex: Los puertos conectados a los teléfonos deben configurarse para transportar ambas VLANs, dando prioridad a la voz.

2. Configuración Detallada de Enlaces de Borde

La clave de la práctica reside en la configuración simultánea de las VLANs de Datos y Voz en el mismo puerto del Switch.

3. La Práctica "Sencillita con Router" (Archivos: VLAN SENCILLITA CON ROUTER.pkt y .txt)

Este conjunto de archivos parece ser un ejercicio de calentamiento o repaso enfocado exclusivamente en la base del enrutamiento inter-VLAN. Se centra en:

- Crear VLANs en el switch.

- Configurar el puerto troncal en el switch.

- Crear subinterfaces en el router.

- Probar la conectividad entre las dos VLANs de datos.

Este repaso es vital antes de abordar el escenario más complejo de Telefonía IP, ya que la telefonía (Archivo 13) se basa en una implementación correcta de la VLAN Sencilla con Router.

Tareas y Logros de la Semana

El éxito en la Semana 7 se mide al verificar lo siguiente:

- Enrutamiento Funcional: Los dispositivos en la VLAN de Datos pueden hacer ping a la red en la VLAN de Voz (y viceversa) a través del Router.

- Servicio de Voz Activo:

  - Los teléfonos IP obtienen su dirección IP a través del DHCP.

  - Los teléfonos se registran correctamente en el Call Manager (CME) del Router (usando la opción 150 de DHCP).

  - Los teléfonos pueden llamarse entre sí.

- Configuración de Borde: Las interfaces del Switch manejan la segmentación de Datos y Voz simultáneamente y correctamente.

Esta semana es la culminación de tus habilidades de configuración de Cisco a nivel de LAN y WAN de borde.

# Semana 8 — Servicios Centralizados y Consolidación Final

1. Servidor DHCP Dinámico (Archivos: 14_Servidor DHCP Dinamico...)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de Capa de Aplicación que asigna automáticamente las configuraciones de red (dirección IP, máscara, gateway, DNS) a los dispositivos (Hosts).

A. El Router como Servidor DHCP

En entornos pequeños o medianos, el Router puede actuar como servidor DHCP para la red a la que está conectado.

- Configuración en el Router:

  - Excluir Direcciones: Se reservan las direcciones estáticas (Routers, Servidores) para que DHCP no las asigne.

  - Crear el Pool: Se define el rango de direcciones y las opciones de configuración (Gateway, DNS).

  - Habilitar DHCP: El servicio se activa globalmente.

B. Relevo DHCP (DHCP Relay/Helper-Address)

Si el servidor DHCP se encuentra en una red remota (ej. en el Data Center, no en el Router local), se necesita el comando ip helper-address en la interfaz del Router local. Este comando permite que el Router reenvíe las solicitudes DHCP (que son broadcasts) al servidor remoto.

2. Servicios de Red y Servidores (Archivo: 15_Servidores y Servicios.pkt)

Una red funcional no solo necesita conectividad (IP, Enrutamiento), sino también servicios clave. Esta práctica involucra la configuración de servidores dedicados:

- Servidor DNS (Domain Name System): Traduce nombres de dominio legibles por humanos (ej. google.com) a direcciones IP numéricas. Esto se configura en los Pools de DHCP y en los Hosts.

- Servidor HTTP/Web: Almacena y sirve páginas web a los clientes (navegadores). Se accede a él usando el protocolo HTTP.

- Servidor de Correo (SMTP/POP3): Si se incluye, permite la gestión del correo electrónico.

Competencia Clave: Asegurar que los clientes obtengan la dirección del servidor DNS automáticamente y que puedan acceder a los servicios web y de DNS usando sus nombres de dominio.

3. Consolidación Final (Archivos: VLAN-IP-VOICE-&-LAPTOPS.pkt y .txt)

Este escenario final es la prueba de fuego, integrando todos los conocimientos de las 7 semanas anteriores en una única topología:

- VLANs y Enrutamiento Inter-VLAN: Segmentación de la red en al menos VLAN de Datos y VLAN de Voz. El Router debe usar "Router-on-a-Stick".

- Telefonía IP (VoIP): El Router debe actuar como Call Manager (CME) y asignar extensiones a los teléfonos IP.

- DHCP Avanzado: El Router debe tener pools de DHCP separados y funcionales para la VLAN de Datos (con DNS) y la VLAN de Voz (con opción 150 para el CME).

- Dispositivos y Medios: Se incluyen Laptops y dispositivos que usan conexiones inalámbricas (WLAN), lo que implica la correcta configuración del Punto de Acceso (AP).

Logro Máximo: El objetivo es que una Laptop en la red de Datos pueda hacer ping a un teléfono en la red de Voz, el teléfono pueda llamar a otro teléfono, y todos los dispositivos obtengan sus configuraciones automáticamente.

Tareas de Consolidación de la Semana

Para finalizar el curso con éxito, céntrate en verificar los siguientes puntos en el escenario integrado:

- DHCP: Verificar en las PCs/Laptops que la IP, Máscara, Gateway y DNS se hayan asignado automáticamente y sean correctos.

- DNS: Probar la resolución de nombres haciendo ping o navegando a un servidor web por su nombre, no solo por su dirección IP.

- Voz: Verificar que todos los teléfonos se registren (show ephone en el Router) y que las llamadas entre extensiones sean exitosas.

- Conectividad Total: Realizar una prueba de traceroute desde un Host hasta el servidor DNS o Web para confirmar que el enrutamiento inter-VLAN y el acceso a servicios externos funcionan.

# Semana 9 — Refuerzo de Servicios y Gestión de Archivos

1. Servidores y Servicios en la Red (Archivo: 16_Servidores y Servicios (1 Server).pkt)

Este escenario simplificado, utilizando un único servidor, es fundamental para entender el rol de un servidor multi-servicio en una red LAN.

A. Roles de un Servidor Unificado

En esta práctica, un único dispositivo de servidor central puede estar proporcionando varios servicios cruciales:

- DNS (Domain Name System): Proporciona la resolución de nombres.

- HTTP (Web Server): Aloja contenido web.

- DHCP (Opcional, si no lo hace el Router): Asigna IPs a los Hosts.

- TFTP: Almacena copias de seguridad de la configuración y archivos IOS.

B. Flujo de Comunicación Cliente-Servidor

La competencia clave aquí es el trazado de la ruta del tráfico:

- Host solicita IP: Si usa DHCP, el Host busca la dirección IP y la dirección del Gateway.

- Host solicita Web: El Host quiere ir a www.servidor.com.

- Consulta DNS: El Host pregunta al Servidor DNS (a través del Gateway/Router) por la IP de www.servidor.com.

- Acceso HTTP: El Host usa la IP obtenida para solicitar la página al Servidor Web.

Práctica Clave: Asegurar que el Servidor tenga una dirección IP estática y que los Hosts usen la dirección de ese servidor DNS para todas las consultas.

2. Gestión de Archivos con TFTP (Archivos: 17_Servidor TFTP.pkt, 17_Servidor TFTP (ORIGEN).txt, 17_Servidor TFTP (DESTINO).txt)

Esta práctica se enfoca en el uso esencial de TFTP para el mantenimiento y la gestión de la infraestructura. El Router o Switch es el Origen del archivo, y el Servidor TFTP es el Destino.

A. El Propósito de TFTP

En un entorno real, antes de realizar cualquier cambio importante en un Router (Origen), el administrador debe guardar la configuración actual como copia de seguridad en un Servidor TFTP (Destino).

B. El Proceso de Copia de Configuración

El archivo de texto 17_Servidor TFTP (ORIGEN).txt ilustra los comandos ejecutados en el Router/Switch para hacer la copia de seguridad:

C. Restauración o Carga de IOS

El proceso inverso se usaría para restaurar una configuración (copy tftp running-config) o para actualizar el sistema operativo (IOS) del Router (copy tftp flash).

Competencia Clave: Poder ejecutar la copia de seguridad de la configuración del Router al servidor TFTP sin errores de conectividad o de firewall.

3. Repaso y Refuerzo de VLANs (Archivos: VLAN-SENCILLA.pkt, VLAN-SENCILLA.txt)

Este conjunto de archivos representa una revisión crítica de la Segmentación de Capa 2 que ha sido el pilar de muchas prácticas.

- Objetivo: Crear y asignar VLANs a puertos, y configurar el enlace troncal (Trunk) si se usaran múltiples switches.

- Comandos de Repaso:

  - vlan [ID] (Creación de VLAN).

  - switchport mode access (Puerto para Host).

  - switchport access vlan [ID] (Asignación de puerto a VLAN).

  - switchport mode trunk (Puerto para otro Switch o Router).

Conclusión Final: Esta semana asegura que se dominen los pilares de la gestión de redes: la segmentación lógica (VLAN), el enrutamiento (para alcanzar el servidor) y la gestión/mantenimiento de la configuración (TFTP).

# Semana 10 — Protocolos de Transferencia Avanzados y Enlaces Troncales

1. Protocolo FTP (File Transfer Protocol)

FTP es el estándar para la transferencia de archivos a través de una red TCP/IP. A diferencia del TFTP (que usa UDP y no requiere autenticación), FTP usa TCP y requiere credenciales de usuario (nombre de usuario y contraseña), lo que lo hace más adecuado para transferencias de archivos grandes y para entornos que requieren seguridad básica.

A. Arquitectura de FTP

FTP establece dos conexiones paralelas con el servidor:

- Conexión de Control (Puerto 21): Utiliza TCP para enviar comandos (login, cd, ls, get, put).

- Conexión de Datos (Puerto 20 o Dinámico): Utiliza TCP para la transferencia real de archivos.

B. Uso en Dispositivos de Red (Archivos: 18_Servidor FTP.pkt, 18_Servidor FTP (ORIGEN).txt)

Al igual que con TFTP, FTP puede utilizarse para guardar configuraciones o imágenes de IOS de Routers y Switches.

- Servidor FTP (Destino): Debe configurarse con las credenciales de usuario.

- Router/Switch (Origen): El dispositivo de red debe autenticarse en el servidor para iniciar la transferencia.

Competencia Clave: La transferencia por FTP requiere que el Router (Origen) se autentique exitosamente. Si la transferencia falla, a menudo se debe a problemas de autenticación o a que un firewall está bloqueando el puerto de control (21) o los puertos de datos.

2. Repaso Avanzado de Enlaces Troncales (Trunks)

La práctica VLAN-SENCILLA-TRUNK.pkt y VLAN-SENCILLA-TRUNK.txt refuerza el escenario en el que dos o más switches se interconectan para que las VLANs se extiendan por toda la LAN.

A. Propósito del Enlace Troncal

Un enlace troncal permite que una única conexión física (un cable) transporte el tráfico de múltiples VLANs entre dispositivos (Switch-a-Switch o Switch-a-Router).

B. Configuración de Switch-a-Switch

Ambos extremos del enlace físico que conecta los switches deben configurarse como troncales y deben usar el mismo protocolo de etiquetado (802.1Q).

C. VLAN Nativa (Native VLAN)

- En un enlace troncal, las tramas de la VLAN Nativa (por defecto, VLAN 1) no se etiquetan.

- Es una buena práctica de seguridad cambiar la VLAN Nativa por defecto a una ID inutilizada para mitigar posibles ataques de VLAN hopping.

Competencia Clave: Verificar la conectividad inter-switch. Si un Host en VLAN 10 conectado al Switch A no puede hacer ping a un Host en VLAN 10 conectado al Switch B, la causa más probable es un error en la configuración del enlace troncal o del etiquetado.

3. Síntesis Final

La Semana 10 representa la prueba final de dos áreas fundamentales:

- Seguridad y Gestión: Uso de un protocolo autenticado (FTP) para manejar archivos críticos.

- Infraestructura de Capa 2: Dominio de la segmentación (VLAN) y la escalabilidad de esa segmentación (Trunking).

# Semana 11 — Gestión Remota Segura (SSH vs. TELNET)

1. Gestión Remota con TELNET

TELNET (Telecommunication Network) es el protocolo fundamental para la gestión remota, que ya has visto en semanas anteriores.

- Característica Clave: Envía toda la información (comandos y credenciales) en texto plano (sin cifrar).

- Riesgo: Si un atacante intercepta el tráfico, puede leer fácilmente los nombres de usuario y las contraseñas.

- Implementación: Se configura mediante las líneas VTY (Virtual Terminal).

2. Gestión Remota Segura con SSH

SSH (Secure Shell) es el protocolo estándar para la gestión remota. Supera la deficiencia de TELNET al cifrar el tráfico entre el cliente y el dispositivo de red.

- Característica Clave: Cifra toda la sesión, protegiendo las credenciales.

- Implementación: Requiere pasos adicionales: nombre de dominio, generación de claves criptográficas y habilitación de SSH en las líneas VTY.

Pasos para Configurar SSH en un Router (Archivos: 19_TELNET y SSH (Router0).txt)

- Asignar Nombre de Host y Dominio: Necesario para generar la clave criptográfica.

- Generar Claves RSA: La clave criptográfica necesaria para el cifrado.

- Crear Usuario Local: SSH requiere un usuario definido localmente para la autenticación.

- Habilitar SSH en las Líneas VTY: Se especifica que solo se permita SSH y se use la base de datos local de usuarios para la autenticación.

3. Pruebas de Conectividad y Autenticación (Archivos: 19_TELNET y SSH.pkt, 19_TELNET y SSH (Laptop...).txt)

La práctica final debe demostrar el acceso y la diferencia entre ambos protocolos. Los archivos de Command Prompt (Laptop0, Laptop1) muestran el uso de los comandos desde el lado del cliente:

Observación Crítica: Usando herramientas de monitoreo (como WireShark, que se puede simular conceptualmente), se vería que el tráfico TELNET expone las credenciales, mientras que el tráfico SSH es ilegible.

4. Requisitos para el Acceso Remoto

Para que cualquier gestión remota (TELNET o SSH) funcione, se requieren tres cosas esenciales:

- Conectividad IP: El Host cliente debe poder hacer ping al Router (Capa 3).

- Líneas VTY Configuradas: El Router debe tener las líneas VTY configuradas y el servicio (transport input) definido.

- Reglas de Firewall/ACL (Si aplican): El tráfico de gestión (Puertos 22/23) debe estar permitido.

# Semana 12 — Seguridad de Puertos (Port Security)

1. ¿Qué es Port Security?

La Seguridad de Puertos es una característica de los switches de Cisco que permite restringir la entrada a una interfaz de switch basándose en las Direcciones MAC de los dispositivos. Esto previene que usuarios malintencionados o no autorizados desconecten una PC legítima y conecten su propio dispositivo.

A. Limitación del Aprendizaje

La función principal de Port Security es limitar el número de direcciones MAC que un puerto puede aprender. Si se excede el límite (generalmente 1), el puerto tomará una acción de violación de seguridad.

B. Métodos para Configurar Direcciones MAC Seguras

Hay tres formas principales en que un puerto puede "conocer" las direcciones MAC válidas:

- Estática (Static): El administrador configura manualmente la dirección MAC permitida. Esto es la máxima seguridad, pero requiere más trabajo administrativo.

- Dinámica (Dynamic): La MAC se aprende automáticamente cuando el dispositivo se conecta, pero se pierde cuando el switch se reinicia o el puerto se desactiva. Este método se usa por defecto si solo se activa Port Security.

- Adhesiva (Sticky): El puerto aprende la MAC automáticamente (dinámicamente) y luego la guarda en la configuración de ejecución (running-config). Esta MAC persistirá hasta que se borre manualmente o se guarde en la configuración de inicio (startup-config). Este es el método más común y eficiente.

2. Configuración de Port Security (Archivos: 20_Port Security...)

La configuración se realiza a nivel de interfaz (puerto) en el switch.

Pasos de Configuración:

- Habilitar el Modo Acceso: Port Security solo funciona en puertos de acceso (no en troncales).

- Habilitar Port Security:

- Definir el Límite de MACs (Opcional, por defecto es 1):

- Configurar el Aprendizaje (Sticky): (El más usado en la práctica)

3. Modos de Violación de Seguridad (Violation Modes)

Cuando se produce una violación (ej. se conecta una segunda MAC excediendo el límite), el switch puede reaccionar de tres maneras, con diferentes niveles de severidad:

El modo Shutdown es el más seguro, pero requiere la intervención manual del administrador para reactivar el puerto (usando shutdown y luego no shutdown en la interfaz). Este es el modo por defecto.

4. Verificación y Solución de Problemas

Es crucial verificar que la seguridad de puertos esté funcionando.

- Verificar el Estado General:

- Verificar la Interfaz Específica:

- Verificar las MACs Seguras Aprendidas (Sticky):

Tareas Clave de la Semana

Basado en los archivos proporcionados, tu tarea es dominar:

- Configuración de Sticky: Implementar la configuración adhesiva (switchport port-security mac-address sticky).

- Prueba de Violación: Conectar un segundo Host a la interfaz para verificar que el puerto entre en el estado de violación (probablemente err-disabled por defecto).

- Recuperación: Saber cómo recuperar un puerto después de una violación de tipo Shutdown.

# Semana 13 — Seguridad de Acceso Local y Modos de Operación

1. El Acceso por Consola

El acceso por Consola es la conexión directa y física que se realiza a un Router o Switch utilizando un cable de consola (rollover) y un adaptador serial.

- Propósito: Es el método principal para realizar la configuración inicial de un dispositivo nuevo o para recuperar un dispositivo cuya configuración remota ha fallado (ej. SSH/TELNET).

- Interfaz Lógica: La consola se gestiona a través de la interfaz line console 0.

2. Jerarquía de Modos de Acceso (Los 3 Modos Principales)

Para acceder a las funciones de un dispositivo Cisco, se deben atravesar varios modos, cada uno con un nivel de privilegio diferente:

3. Implementación de Seguridad (Archivos: 21_Console (Router0).txt)

La seguridad se implementa asegurando la transición entre los modos.

A. Asegurando el Acceso a la Consola (Modo de Usuario)

Se requiere una contraseña para entrar desde la conexión física de la Consola.

B. Asegurando el Modo Privilegiado (Modo Enable)

Esta es la segunda capa de seguridad, la más importante, ya que protege el acceso a los comandos que pueden cambiar la configuración. Se recomienda siempre usar el comando enable secret en lugar de enable password, ya que secret cifra la contraseña con un algoritmo más fuerte (MD5).

C. Cifrado de Contraseñas de Servicio

El comando service password-encryption cifra automáticamente las contraseñas que están almacenadas en texto plano en la configuración (como las contraseñas de line console y las antiguas enable password).

4. Flujo de Acceso Seguro

Un administrador debe seguir estos pasos después de la configuración:

- Acceso Físico: Conectar la terminal al puerto de Consola.

- Contraseña de Consola: Introducir la [CLAVE_DE_CONSOLA] para entrar al Modo de Usuario (Router>).

- Modo Privilegiado: Escribir enable.

- Contraseña Privilegiada: Introducir la [CLAVE_PRIVILEGIADA] para entrar al Modo Privilegiado (Router#).

Tareas Clave de la Semana

Basado en la práctica, tus ejercicios deben centrarse en:

- Configurar ambas claves: Una clave de consola y una clave enable secret.

- Verificar el cifrado: Usar el comando show running-config para confirmar que las claves se muestran cifradas.

- Probar el flujo: Desconectar y volver a conectar la consola para asegurar que se solicitan ambas claves en el orden correcto.

# Semana 14 — Implementación Avanzada de Enrutamiento Estático

1. Principios del Enrutamiento Estático en Redes Complejas

El enrutamiento estático requiere que cada Router conozca la ruta exacta hacia cada red remota a la que necesita enviar tráfico. En una topología con 5 Routers y sus respectivas LANs, la cantidad de rutas a configurar manualmente en cada dispositivo es alta, lo que subraya la principal desventaja del enrutamiento estático: la falta de escalabilidad.

A. Sintaxis de la Ruta Estática

El comando fundamental sigue siendo:

- Red Destino y Máscara: La red específica a la que queremos llegar (ej. la LAN conectada al Router4).

- Next Hop (Siguiente Salto): La dirección IP del Router vecino al que le entregamos el paquete. Este es el método más común y recomendado.

- Interfaz de Salida: La interfaz física por la que el paquete abandona nuestro Router. Menos recomendado, ya que requiere que el Router realice una búsqueda ARP para cada paquete.

2. El Desafío de la Topología Multi-Salto (5 Routers)

En el escenario 22_Enrutamiento Estático, cada uno de los 5 Routers debe tener configuradas rutas estáticas que apuntan a través de sus vecinos hasta alcanzar todas las subredes de la topología.

Ejemplo Práctico (Asumiendo una Topología Lineal R0-R1-R2-R3-R4):

Si estamos en el Router0, para alcanzar la LAN conectada al Router4, necesitamos una ruta que apunte al Router1 (nuestro Next Hop inmediato).

Si el tráfico debe pasar por R1, R2 y R3 para llegar a R4, R0 no necesita saber esos saltos intermedios; solo necesita saber quién es el siguiente salto.

Necesidad de Rutas de Retorno

La comunicación es bidireccional. Si el Router0 tiene una ruta al Router4, el Router4 también debe tener una ruta al Router0 (y a todas las demás LANs), o la respuesta del paquete se perderá.

3. La Ruta Estática por Defecto (Default Static Route)

En una red empresarial donde el Router de borde (el que conecta con Internet o la WAN) tiene una única conexión de salida, es ineficiente definir rutas estáticas para toda la Internet.

- Sintaxis: Se utiliza una combinación de redes y máscaras que coinciden con cualquier destino.

- Función: Le dice al Router que envíe cualquier paquete para el que no tenga una ruta específica en su tabla a ese Next Hop. Esto es crucial en los Routers de borde.

4. Verificación y Solución de Problemas

La competencia clave en esta semana es la verificación de la tabla de enrutamiento y la conectividad.

A. Verificación de la Tabla de Enrutamiento

El comando show ip route es esencial. Las rutas estáticas configuradas manualmente aparecen con la letra S.

(Nota: la S indica que es la "ruta de último recurso").*

B. Pruebas de Conectividad

- ping: Confirma la conectividad básica.

- traceroute: Muestra la ruta exacta que sigue el paquete, revelando si los saltos intermedios (R1, R2, R3) son correctos y si existe algún Router que no tiene la ruta de retorno configurada.

Tareas Clave de la Semana

- Mapeo de Rutas: Antes de configurar, dibuja o enumera en una tabla todas las redes remotas y el Next Hop asociado para cada uno de los 5 Routers.

- Configuración: Implementa las rutas estáticas en los 5 Routers según tus tablas (utiliza las configuraciones en los archivos .txt como guía).

- Verificación Completa: Utiliza ping y traceroute desde un Host en la LAN del Router0 hasta un Host en la LAN del Router4, y viceversa, para confirmar la bidireccionalidad.

# Semana 15 — Ejercicio Final de Enrutamiento Estático Multi-Salto

1. Contexto del Ejercicio Final (Archivos: 23_Enrutamiento Estático Ejercicio...)

Este escenario es idéntico o muy similar al de la Semana 14, pero su propósito es la ejecución sin guía, demostrando la competencia en:

- Conocimiento Topológico: Identificar todas las redes remotas que cada Router debe conocer.

- Cálculo del Siguiente Salto (Next Hop): Determinar la dirección IP del Router vecino al que se debe enviar el tráfico.

- Sintaxis Correcta: Aplicar correctamente el comando ip route en cada uno de los 5 Routers.

- Bidireccionalidad: Asegurar que las rutas de retorno existan en todos los Routers para permitir respuestas.

2. Estrategia de Configuración para 5 Routers

Para abordar esta topología de manera estructurada y evitar errores, se debe seguir un método sistemático para cada uno de los 5 Routers.

Paso 1: Inventario de Redes

En una hoja de cálculo o documento, lista todas las redes de la topología:

- Todas las LANs (ej. 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, etc.).

- Todas las redes de interconexión (WAN, las redes seriales o Ethernet entre Routers).

Paso 2: Análisis por Router (El Método "Yo soy...")

Para cada Router (R0, R1, R2, R3, R4), haz la siguiente pregunta:

"Si yo (Router X) quiero llegar a la [RED REMOTA], ¿cuál es la dirección IP de mi vecino (Next Hop) al que debo entregar el paquete?"

- Ejemplo: Si yo soy Router1 y quiero llegar a la LAN del Router4, mi Next Hop es la IP del Router2 en el enlace que me conecta a él.

- Implementación: Configurar el comando ip route para cada red remota, usando la IP del vecino como siguiente salto.

Paso 3: Implementación de la Ruta por Defecto (si aplica)

Identifica el Router de borde (si hay uno que conecta a una red "externa" o Internet). Este Router debe tener una ruta por defecto (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [NEXT_HOP]) para cualquier destino desconocido.

Paso 4: Verificación Final

Después de configurar todos los Routers, se debe verificar la solución:

- Tabla de Enrutamiento: Usar show ip route en todos los Routers para asegurar que todas las redes remotas aparezcan con la letra S (Static).

- Prueba de Extremo a Extremo: Usar ping y traceroute desde el Host más remoto (ej. LAN de R4) hasta el Host en la LAN de R0, y viceversa. Un ping exitoso significa que ambas rutas (ida y vuelta) están configuradas correctamente.

3. Recordatorio de Comandos Clave

- Configuración: ip route [RED] [MÁSCARA] [NEXT_HOP_IP]

- Verificación: show ip route

- Prueba de Ruta: traceroute [IP_DESTINO]

# Semana 16 — Enrutamiento Dinámico Profundo y Acceso WAN

1. Enrutamiento Dinámico: RIP (Routing Information Protocol)

RIP es uno de los protocolos de Vector Distancia más antiguos y simples. Se utiliza en redes pequeñas y no jerárquicas.

- Métrica Clave: Conteo de Saltos (Hop Count). La mejor ruta es la que tiene menos Routers intermedios.

- Límite: El máximo es 15 saltos. 16 saltos es considerado inalcanzable.

- Versiones: RIPv2 es la versión estándar y soporta CIDR/VLSM (Máscaras de longitud variable).

A. Configuración Básica de RIPv2 (Archivos: 24_Enrutamiento Dinamico RIP...)

La configuración es sencilla: se habilita el proceso RIP y se anuncian las redes directamente conectadas al Router.

B. Ejercicio de Aplicación de RIP (Archivos: 25_Enrutamiento Dinamico RIP Ejercicio...)

El escenario con 7 Routers y múltiples enlaces es una prueba de que los Routers pueden auto-descubrir todas las rutas sin configuración manual, demostrando la escalabilidad de RIP (dentro de su límite de 15 saltos).

2. Enrutamiento Dinámico: EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

EIGRP es un protocolo de Vector Distancia Avanzado (Híbrido), desarrollado por Cisco y mucho más eficiente y escalable que RIP.

A. Configuración Básica de EIGRP (Archivos: 26_Enrutamiento EIGRP...)

EIGRP requiere un número de Sistema Autónomo (AS) y el anuncio de las redes mediante Wildcard Masks (o simplemente las redes de clase, aunque se recomienda la wildcard).

B. EIGRP y Métrica Avanzada (Archivos: 27_Protocolo EIGRP Metricas...)

La principal ventaja de EIGRP es su métrica compleja, que utiliza el algoritmo DUAL. Por defecto, solo usa Ancho de Banda y Retardo (Delay) para calcular la mejor ruta.

- Métrica EIGRP: Basada en la fórmula (Ancho de Banda, Retardo, Confiabilidad, Carga).

- Ajuste de Métrica: Los archivos sugieren que se puede influir en la decisión del Router ajustando el bandwidth y/o el delay en la interfaz, forzando al Router a elegir una ruta más lenta si tiene un mejor ancho de banda percibido.

3. Acceso WAN y DSL (Archivos: 28_Practica DSL...)

Esta práctica repasa y consolida la conexión de borde a Internet, utilizando una conexión DSL típica.

- Router de Casa/Oficina: (28_Practica DSL (ROUTER DE CASA).txt) Suele utilizar PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) para autenticarse con el ISP a través de la línea DSL.

- ISP (Proveedor): (28_Practica DSL (ISP).txt) El Router del ISP se configura con autenticación para aceptar la conexión del cliente (Home Router).

Configuración Clave en el Router de Casa (Cliente):

- Creación de una interfaz de acceso virtual (dialer interface).

- Configuración de la autenticación PPP (nombre de usuario/contraseña).

- Asignación de la interfaz física al dialer.

Tareas y Competencias de la Semana

Esta semana exige una gran cantidad de práctica en configuración. Los logros clave son:

- RIPv2: Habilitar y verificar el aprendizaje de rutas (comando show ip route).

- EIGRP: Habilitar el proceso con el AS ID correcto y verificar las adyacencias (show ip eigrp neighbors).

- Influencia en EIGRP: Modificar el delay o bandwidth en una interfaz y verificar cómo cambia la métrica de la ruta preferida (show ip eigrp topology).

- Conectividad WAN: Configurar la interfaz WAN para usar autenticación (simulando PPPoE) para acceder a la red del ISP.