CONM Y ENRUTA RED DAT

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

11 de diciembre de 2025

Alumna: jose arturo bustamante lazcano

ALUMNA: WENDOLINE ELIZABETH HERNANDEZ PONCE

Índice

Semana 1: Malla Curricular Detallada: Conmutación, Enrutamiento y Servicios de Red	2

Examen - Semana 1	4

Semana 2: Conmutación Ethernet y VLANs	5

Examen - Semana 2	6

Semana 3: Spanning Tree Protocol (STP)	7

Examen - Semana 3:	9

Semana 4: Enrutamiento Inter-VLAN	10

Examen - Semana 4: Enrutamiento Inter-VLAN	12

Semana 5: Enrutamiento Estático	13

Examen - Semana 5: Enrutamiento Estático	14

Semana 6: Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)	17

Examen - Semana 6: Protocolo OSPF	19

Semana 7: Seguridad en Redes - Listas de Control de Acceso (ACLs)	22

Examen - Semana 7: Listas de Control de Acceso (ACLs)	24

Semana 8: NAT (Network Address Translation)	28

Examen - Semana 8: NAT (Network Address Translation)	30

Semana 9: Redes Inalámbricas (Wireless)	34

Examen - Semana 9: Redes Inalámbricas	36

Semana 10: IPv6 - Fundamentos y Configuración	40

Examen - Semana 10: IPv6	42

SEMANA 11	45

Semana 12: Integración y Servicios WAN/Monitoreo	46

EXAMEN TIPO SEMANA 11	47

SEMANA 12 (Conmutación y Enrutamiento - Final/Integrador):	49

EXAMEN SEMANA 12	51

SEMANA 13	53

Checklist de Preparación para el Examen Final	56

EXAMEN 13	57

# Semana 1: Malla Curricular Detallada: Conmutación, Enrutamiento y Servicios de Red

Objetivos de Aprendizaje Extendidos:

- Diferenciar inequívocamente entre dispositivos de Capa 2 (Switch) y Capa 3 (Router), analizando sus mecanismos de reenvío y las unidades de datos que procesan.

- Comprender y contrastar los modelos de referencia OSI (7 capas) y TCP/IP (4 capas) y su aplicación directa en el funcionamiento de la conmutación y el enrutamiento.

| Identificar y describir los componentes esenciales de una infraestructura de red jerárquica (acceso, distribución, núcleo) y su rol en el diseño de redes escalablesSesión | Tema Principal | Conceptos Clave |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Introducción al Curso y Arquitectura de Redes | Presentación de herramientas Packet Tracer, Cisco CLI, Wireshark. Repaso de LAN, WAN, MAN, SAN. Subnetting: Notación CIDR, cálculo de hosts/redes. Arquitectura jerárquica: Acceso, Distribución, Núcleo. |
| 1.2 | Modelos de Referencia y Unidades de Datos | Modelo OSI (Física, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación). Modelo TCP/IP (Acceso a Red, Internet, Transporte, Aplicación). Unidades de datos (PDU): Bit, Trama, Paquete, Segmento, Datos. |
| 1.3 | El Switch (Capa 2): Conmutación y Filtrado | Dirección MAC (48 bits). Proceso de reenvío del Switch: Aprendizaje, Inundación, Reenvío, Filtrado. Mantenimiento de la Tabla MAC (CAM). Segmentación de la red: Dominios de Broadcast (segmentados por Routers) y Dominios de Colisión (segmentados por Switches). |
| 1.4 | El Router (Capa 3): Enrutamiento y Capas | Dirección IP (Lógica). Tabla de Enrutamiento: Rutas Conectadas, Estáticas y Dinámicas. El concepto de Gateway por Defecto. Diferencia fundamental entre Switching (Local) y Routing (Global). |

Sección 2: Práctica simulada (Packet Tracer) (25 puntos)

Escenario:

Tienes 2 PCs (PC-A: 192.168.1.10/24, PC-B: 192.168.1.11/24) conectados a un switch (Switch0) y este a un router (Router0) en la interfaz Gig0/0 (192.168.1.1/24). El router tiene salida a Internet por la interfaz Gig0/1 (200.100.50.1/30).

Preguntas:

1. ¿Qué comando usarías en el switch para ver la tabla MAC?

Respuesta:

show mac address-table

2. ¿Qué comando en el router mostraría la tabla de enrutamiento?

Respuesta:

show ip route

3. Si PC-A quiere enviar un paquete a PC-B, ¿qué dispositivo toma la decisión de reenvío y con qué dirección?

El switch, utilizando la dirección MAC destino.

4. Si PC-A quiere enviar un paquete a un servidor en Internet (ej. 8.8.8.8), ¿hacia dónde enviará el paquete inicialmente?

Al gateway por defecto (192.168.1.1), que es la interfaz del router en la misma red.

# Examen - Semana 1

Nombre: Hernandez Ponce Wendoline Elizabeth

Preguntas teóricas (5 puntos cada una)

1. Explica la diferencia principal entre un switch (capa 2) y un router (capa 3).

El switch opera en la capa 2 (enlace de datos) y utiliza direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío dentro de una misma red local (LAN). El router opera en la capa 3 (red) y utiliza direcciones IP para enrutar paquetes entre diferentes redes (ej. entre LAN y WAN).

2. Menciona dos funciones principales de un switch.

Aprender las direcciones MAC asociadas a cada puerto y almacenarlas en una tabla MAC.Reenviar tramas solo al puerto donde se encuentra el dispositivo destino, reduciendo tráfico innecesario (filtrado).

3. ¿Qué es un dominio de broadcast?

Es el conjunto de dispositivos que recibirán una trama de broadcast enviada por cualquier dispositivo dentro de ese mismo segmento de red. Los switches propagan broadcasts por todos sus puertos (excepto el de origen), mientras que los routers no reenvían broadcasts entre interfaces, segmentando dominios de broadcast.

4. ¿En qué capa del modelo OSI opera un router y qué unidad de datos maneja?

Opera en la capa 3 (red) y maneja paquetes (aunque a nivel físico maneja tramas y bits).

5. ¿Por qué es importante el modelo jerárquico de redes (acceso, distribución, núcleo)?

Permite diseñar redes escalables, fáciles de gestionar y con mejores rendimientos. Cada capa tiene funciones específicas: acceso (conexión de usuarios), distribución (agregación y políticas), núcleo (alto rendimiento y redundancia).

# Semana 2: Conmutación Ethernet y VLANs

- Analizar los métodos de conmutación de tramas (Store-and-Forward vs. Cut-Through) y sus implicaciones en la latencia.

- Diseñar una segmentación lógica de la red utilizando VLANs para mejorar la seguridad y reducir el tamaño de los dominios de broadcast.

- Configurar y verificar enlaces troncales (Trunking) utilizando el protocolo estándar IEEE 802.1Q.

| Sesión | Tema Principal | Conceptos Clave |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Proceso de Conmutación Avanzada | Métodos de Forwarding: Store-and-Forward (verificación FCS/CRC) y Cut-Through (Fast-Forward, Fragment-Free). Seguridad de la tabla MAC: MACs Estáticas y Puertos Seguros (port-security). |
| 2.2 | Conceptos de VLAN (Virtual LAN) | La necesidad de VLANs: Problemas de dominios de broadcast grandes. Beneficios: Seguridad (aislamiento), Rendimiento (menos broadcast), Flexibilidad. Tipos de VLAN: Datos, Voz, Nativa (por defecto VLAN 1), Administración. Rango normal (1-1005) y extendido (1006-4094). |
| 2.3 | Configuración de VLANs y Puertos de Acceso | Comandos para crear, nombrar y eliminar VLANs (vlan [id], name [nombre]). Puerto de Acceso: Asignación de un puerto a una única VLAN (switchport mode access, switchport access vlan [id]). Verificación con show vlan brief. |
| 2.4 | Trunking y Protocolo IEEE 802.1Q | Trunking: Un solo enlace físico para múltiples VLANs. 802.1Q (Dot1Q): Protocolo de etiquetado (tagging). VLAN Nativa: Tráfico sin etiquetar. Comandos de configuración troncal: switchport mode trunk, switchport trunk native vlan [id]. |

Actividades Prácticas:

- Laboratorio 2.1: Implementación de 3 VLANs diferentes en un solo switch. Verificar aislamiento con ping y show vlan brief.

- Laboratorio 2.2: Conexión Switch-Switch. Configuración de un enlace troncal 802.1Q. Probar conectividad inter-switch para VLANs remotas.

- Laboratorio 2.3: Cambiar la VLAN Nativa por defecto (VLAN 1) a una VLAN no utilizada (ej. VLAN 99) por motivos de seguridad.

# Examen - Semana 2

Nombre: Wendoline Elizabeth Hernandez Ponce

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos cada una)

1. ¿Cuáles son los tres beneficios principales de implementar VLANs?

Seguridad: Aislamiento de tráfico entre grupos de usuarios.

Rendimiento: Reducción de dominios de broadcast.

Gestión: Agrupación lógica de dispositivos independientemente de su ubicación física

.

2. Explica la diferencia entre un puerto de acceso y un puerto troncal.

Puerto de acceso: Pertenece a una sola VLAN. Transporta tráfico sin etiquetar (untagged) para esa VLAN específica.

Puerto troncal: Transporta tráfico de múltiples VLANs. Añade etiquetas 802.1Q (tagged) para identificar a qué VLAN pertenece cada trama, excepto para la VLAN nativa.

3. ¿Qué es la VLAN nativa y cuál es su número por defecto?

La VLAN nativa es la VLAN a la que pertenece el tráfico sin etiquetar en un enlace troncal. Por defecto es la VLAN 1.

4. ¿Qué comando mostraría todas las VLANs configuradas en un switch?

show vlan brief o show vlan

5. ¿Por qué es importante cambiar la VLAN nativa por defecto (VLAN 1) a otra VLAN?

Por seguridad. La VLAN 1 es conocida por todos y a menudo es objetivo de ataques. Cambiarla a otra VLAN reduce riesgos de seguridad.

# Semana 3: Spanning Tree Protocol (STP)

Objetivos de Aprendizaje Extendidos:

- Justificar la necesidad de STP en una red conmutada.

- Explicar el proceso completo de elección de Root Bridge y el cálculo de roles de puerto (Root, Designated, Blocked).

- Contrastar los tiempos de convergencia y las funcionalidades de STP (802.1D) y RSTP (802.1w).

| Sesión | Tema Principal | Conceptos Clave |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | La Necesidad de STP | Problemas de redundancia en Capa 2: Broadcast Storms (inundación infinita de broadcasts), Inestabilidad de la Tabla MAC (cambio constante de dirección MAC), Duplicación de Trama. |
| 3.2 | Conceptos y Elección de Root Bridge | Bridge Protocol Data Unit (BPDU). Bridge ID (BID): Prioridad (0-65535, por defecto 32768) + Dirección MAC. Elección del Root Bridge: BID más bajo. Costo de Enlace: Métrica de STP. |
| 3.3 | Roles y Estados de Puertos | Roles de Puerto: Root Port (mejor camino hacia el Root), Designated Port (mejor puerto para un segmento), Blocked/Alternate Port (bloquea el bucle). Estados de STP (802.1D): Disabled $\rightarrow$ Blocking (20s) $\rightarrow$ Listening (15s) $\rightarrow$ Learning (15s) $\rightarrow$ Forwarding. |
| 3.4 | Tipos de STP y Comandos Avanzados | PVST+ (Per VLAN STP Plus - Cisco): STP por VLAN. RSTP (802.1w): Convergencia rápida con estados simplificados (Discarding, Learning, Forwarding). PortFast: Habilita acceso inmediato para puertos de dispositivos finales. |

#### Actividades Prácticas:

- Laboratorio 3.1: Creación de un bucle de Capa 2 sin STP y observación de un broadcast storm y la inestabilidad de la tabla MAC.

- Laboratorio 3.2: Implementación de STP. Forzar la elección del Root Bridge en un switch específico con el comando spanning-tree vlan [id] priority 4096.

- Laboratorio 3.3: Configuración y verificación de RSTP y PortFast en puertos de acceso. Diagnóstico de roles de puerto con show spanning-tree.

Temas vistos:

Necesidad de STP: Problemas de bucles en redes conmutadas (broadcast storms, MAC table instability, duplicación de tramas)

Conceptos de STP:

Algoritmo de árbol de expansión

Puente raíz (Root Bridge)

Puertos designados (Designated Ports)

Puertos raíz (Root Ports)

Puertos bloqueados (Alternate/Blocked Ports)

Proceso de elección del Root Bridge:

Prioridad de Bridge ID (por defecto 32768)

Dirección MAC como tie-breaker

Configuración de prioridad

Estados de puertos STP:

Blocking (20s)

Listening (15s)

Learning (15s)

Forwarding

Disabled

Tipos de STP:

STP tradicional (IEEE 802.1D)

Rapid STP (RSTP - IEEE 802.1w)

PVST+ (Per VLAN Spanning Tree Plus) - Cisco

Comandos básicos:

show spanning-tree

show spanning-tree vlan [id]

spanning-tree vlan [id] priority [0-61440]

spanning-tree portfast

# Examen - Semana 3:

Nombre:  Wendoline Elizabeth Hernandez Ponce

Puntuación: __50_/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. ¿Por qué es necesario STP en redes con switches interconectados?

Para prevenir bucles de capa 2 que causarían broadcast storms, inestabilidad en tablas MAC y duplicación de tramas, asegurando un camino único entre dispositivos.

2. Explica cómo se elige el Root Bridge en STP.

Se elige comparando el Bridge ID (prioridad + dirección MAC). Primero se compara la prioridad (número más bajo gana), si hay empate, gana la dirección MAC más baja.

3. Menciona los 4 estados por los que pasa un puerto en STP tradicional y su duración.

Blocking (20 segundos) - No envía/recepción de datos

Listening (15 segundos) - Escucha BPDUs, no aprende MACs

Learning (15 segundos) - Aprende direcciones MAC, no reenvía datos

Forwarding - Reenvía datos normalmente

4. ¿Qué es un BPDU y para qué se usa?

Bridge Protocol Data Unit. Son mensajes que los switches intercambian para compartir información de topología y elección de roles en STP.

5. ¿Cuál es la diferencia principal entre STP y RSTP?

RSTP tiene tiempos de convergencia mucho más rápidos (segundos vs 30-50 segundos) y estados simplificados (Discarding, Learning, Forwarding).

# Semana 4: Enrutamiento Inter-VLAN

#### Objetivos de Aprendizaje Extendidos:

- Comprender la necesidad de un dispositivo Capa 3 para la comunicación entre VLANs.

- Configurar y diagnosticar el método Router-on-a-stick utilizando subinterfaces y encapsulación 802.1Q.

- Describir la funcionalidad de un Switch Multicapa y la creación de SVI como alternativa al Router-on-a-stick

| Sesión | Tema Principal | Conceptos Clave |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Necesidad y Métodos de Enrutamiento Inter-VLAN | El problema: Las VLANs segmentan el broadcast, pero requieren enrutamiento para comunicarse. Métodos: Múltiples Interfaces Físicas (menos escalable), Router-on-a-stick, Switch Multicapa (SVI). |
| 4.2 | Configuración de Router-on-a-stick | Uso de Subinterfaces (interface [tipo]/[num].[vlan_id]). La necesidad de Encapsulación 802.1Q (encapsulation dot1Q [vlan_id]). Asignación de la dirección IP de Gateway. |
| 4.3 | Switch Multicapa y SVI | Switch Virtual Interface (SVI): Interfaz virtual con IP que actúa como gateway para la VLAN. Habilitar enrutamiento (ip routing) en el Switch Multicapa. |
| 4.4 | Comparación y Troubleshooting | Ventajas/Desventajas: Router-on-a-stick (ahorro de puertos, cuello de botella) vs Switch Multicapa (alta velocidad, requiere switch L3). Verificación: Trunking en el enlace router-switch, show ip interface brief y ping. |

#### Actividades Prácticas:

- Laboratorio 4.1: Configuración de un Router-on-a-stick con 3 VLANs (VLAN 10, 20, 30). Verificar la comunicación entre VLANs con ping.

- Laboratorio 4.2: Implementación de Enrutamiento Inter-VLAN utilizando un Switch Multicapa. Configurar SVIs para las mismas 3 VLANs.

- Laboratorio 4.3: Troubleshooting: Corregir un problema de conectividad donde la VLAN Nativa no coincide en el enlace troncal (Native VLAN Mismatch).

Temas vistos:

Necesidad del enrutamiento inter-VLAN: Comunicación entre VLANs diferentes

Métodos de enrutamiento inter-VLAN:

Router-on-a-stick (un router con subinterfaces)

Router con múltiples interfaces físicas

Switch multicapa (Layer 3 Switch

Configuración Router-on-a-stick:

Subinterfaces (ej: Gi0/0.10, Gi0/0.20)

Encapsulación dot1Q

Direccionamiento IP por VLAN

Switch multicapa:

SVIs (Switch Virtual Interfaces)

Comandos no switchport y asignación IP directa

Comandos clave:

interface gigabitEthernet 0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip routing (en switches multicapa)

show ip interface brief

# Examen - Semana 4: Enrutamiento Inter-VLAN

Nombre: Wendoline Elizabeth Hernandez Ponce

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. ¿Por qué no pueden comunicarse directamente dos dispositivos en VLANs diferentes?

Porque las VLANs crean dominios de broadcast separados. Un switch de capa 2 no puede reenviar tramas entre VLANs diferentes; se requiere un dispositivo de capa 3 (router o switch multicapa).

2. Explica el concepto "Router-on-a-stick" y menciona una ventaja y una desventaja.

Es un método donde un solo enlace físico del router (con subinterfaces) maneja múltiples VLANs.

Ventaja: Ahorro de puertos físicos del router.

Desventaja: Posible cuello de botella, ya que todo el tráfico inter-VLAN pasa por un mismo enlace.

3. ¿Qué es una SVI y en qué dispositivo se configura?

Switch Virtual Interface. Es una interfaz virtual en un switch multicapa (capa 3) que representa una VLAN y tiene dirección IP, permitiendo el enrutamiento inter-VLAN.

4. ¿Qué comando habilita el enrutamiento IP en un switch multicapa Cisco?

ip routing en modo configuración global.

5. Diferencia entre puerto de acceso y puerto troncal en el contexto de enrutamiento inter-VLAN.

Puerto de acceso: Conecta dispositivos finales (PCs), pertenece a una VLAN.

Puerto troncal: Conecta switches o switch-router, transporta múltiples VLA

# Semana 5: Enrutamiento Estático

#### Objetivos de Aprendizaje Extendidos:

- Definir qué es una ruta estática y cuándo se utiliza en el diseño de redes.

- Configurar y verificar rutas estáticas estándar, rutas por defecto (default routes) y rutas estáticas flotantes.

- Explicar el rol de la Distancia Administrativa (AD) y su uso en la redundancia (rutas flotantes).

| Sesión | Tema Principal | Conceptos Clave |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Conceptos de Enrutamiento | Tabla de Enrutamiento: Origen de las rutas (Directamente conectadas, S - Estática, O - OSPF, D - EIGRP). Distancia Administrativa (AD): Confiabilidad de la fuente de la ruta (0-255). AD de rutas estáticas = 1. |
| 5.2 | Rutas Estáticas Estándar | Propósito: Ruta estática a una red específica que no es directamente alcanzable. Sintaxis: ip route [red_destino] [máscara] [siguiente_salto/interfaz_salida]. |
| 5.3 | Rutas Por Defecto y Resumen | Ruta Por Defecto (Gateway de Último Recurso): ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [siguiente_salto]. Uso: Para enviar tráfico a redes desconocidas (Internet). Ruta Estática Resumen (agrega varias redes en una sola entrada). |
| 5.4 | Rutas Estáticas Flotantes y Troubleshooting | Rutas Flotantes: Rutas de respaldo configuradas con una AD mayor que la ruta principal (ej. AD=10). Se activan solo si la ruta principal falla. Verificación: show ip route static y comandos de diagnóstico (ping, traceroute). |

#### Actividades Prácticas:

- Laboratorio 5.1: Configuración de rutas estáticas en una topología de 3 Routers (Topología Triángulo).

- Laboratorio 5.2: Implementación de una Ruta Por Defecto en el Router de borde (hacia Internet).

- Laboratorio 5.3: Configuración de una Ruta Estática Flotante como respaldo. Probar la conmutación de ruta al deshabilitar el enlace principal.

Temas vistos:

1. Conceptos básicos de enrutamiento:

- Tabla de enrutamiento

- Rutas directamente conectadas

- Rutas estáticas vs dinámicas

2. Tipos de rutas estáticas:

- Ruta estática estándar

- Ruta estática por defecto (default route)

- Ruta estática resumen (summary route)

3. Configuración de rutas estáticas:

- Sintaxis: `ip route [red_destino] [máscara] [siguiente_salto]`

- Métricas y distancia administrativa (AD=1)

4. Verificación y troubleshooting:

- `show ip route`

- `show ip route static`

- `ping` y `traceroute`

5. Enrutamiento estático flotante:

- Rutas de respaldo con mayor AD

- Uso en escenarios de redundancia

# Examen - Semana 5: Enrutamiento Estático

Nombre: Wendoline Elizabeth Hernandez Ponce

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. Define qué es una ruta estática y menciona dos ventajas y dos desventajas.

Ruta configurada manualmente por el administrador.

- Ventajas: Seguridad (no comparte info de red), bajo uso de recursos, predecible.

- Desventajas: No escalable en redes grandes, no se adapta a cambios automáticamente.

2. ¿Qué es la distancia administrativa (AD) y qué valor tiene una ruta estática?

Es la confiabilidad de una fuente de ruta (0-255). Ruta estática tiene AD=1.

3. Explica la diferencia entre:

- `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1`

- `ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1`

El primero es ruta por defecto (gateway de último recurso). El segundo es ruta estática para la red 192.168.0.0/16.

4. ¿Qué comando muestra solo las rutas estáticas en la tabla de enrutamiento?

`show ip route static`

5. ¿Para qué sirve una ruta estática flotante y cómo se configura?

Sirve como ruta de respaldo. Se configura con una AD mayor que la ruta principal (ej: AD=10).

Sección 2: Configuración básica (15 puntos)

Topología:

10.0.0.0/30

RouterA --------- RouterB

192.168.1.0/24

Configura RouterA para alcanzar:

1. Red 192.168.2.0/24 que está detrás de RouterB

2. Red 192.168.3.0/24 también detrás de RouterB

3. Ruta por defecto hacia Internet (salida por RouterB)

cisco

RouterA> enable

RouterA configure terminal

! Ruta estática para 192.168.2.0/24

RouterA(config) ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

! Ruta estática para 192.168.3.0/24

RouterA(config) ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.2

! Ruta por defecto

RouterA(config) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

Sección 3: Enrutamiento estático flotante (10 puntos)

Escenario:

Conexión principal: RouterA → RouterB (AD=1)

Conexión de respaldo: RouterA → RouterC (AD=10)

Configura rutas flotantes para:

- Red 172.16.0.0/16 por RouterB (principal) y RouterC (respaldo)

cisco

! Ruta principal

RouterA(config) ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2

! Ruta flotante (respaldo)

RouterA(config) ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2 10

Explica: Cuando falle el enlace a 10.0.0.2, la ruta con AD=10 se activará automáticamente.

Sección 4: Verificación y troubleshooting (10 puntos)

Problema: Router no está enrutando tráfico hacia 192.168.100.0/24

Realiza los siguientes pasos de diagnóstico:

1. Verificar tabla de enrutamiento:

cisco

show ip route | include 192.168.100

2. Verificar si la ruta está configurada:

cisco

show running-config | include ip route

3. Verificar conectividad con siguiente salto:

cisco

ping 10.0.0.2  ! (siguiente salto configurado)

4. Verificar interfaz de salida:

cisco

show ip interface brief

show interfaces gigabitEthernet 0/0

5. Probar traceroute hacia destino:

cisco

traceroute 192.168.100.1

Posibles soluciones:

1. Revisar sintaxis del comando `ip route`

2. Verificar que interfaz de salida esté UP/UP

3. Verificar que siguiente salto sea alcanzable

4. Verificar máscara de red correcta

Pauta de evaluación:

- Sección 1: 25 puntos (5 c/u)

- Sección 2: 15 puntos

- Sección 3: 10 puntos

# Semana 6: Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)

#### Objetivos de Aprendizaje Extendidos:

- Clasificar los protocolos de enrutamiento dinámico (Vector Distancia vs Estado de Enlace) y posicionar a OSPF.

- Explicar el proceso de establecimiento de adyacencias, la elección de Router ID y el propósito del Área 0.

- Configurar OSPF en un entorno multi-área y realizar el diagnóstico básico de problemas de vecindad.

| Sesión | Tema Principal | Conceptos Clave |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Introducción a Enrutamiento Dinámico | Vector Distancia (RIP) vs Estado de Enlace (OSPF). OSPF: IGP (Interior Gateway Protocol), protocolo Link State, AD=110. Métrica: Costo (basado en ancho de banda). |
| 6.2 | Componentes de OSPF | Router ID: Identificador único. Proceso de Elección: Configurado > Loopback IP más alta > Física IP más alta. Vecinos y Adyacencias. Hello Packets (224.0.0.5). |
| 6.3 | Configuración Básica y Anuncio de Redes | Comando de proceso: router ospf [process-id]. Anuncio de redes con Wildcard Mask: network [dirección] [wildcard] area [id]. El rol fundamental del Área 0 (Backbone). |
| 6.4 | Redes Multiacceso y Verificación | Redes Ethernet (Multiacceso): Elección de DR (Designated Router) y BDR (Backup Designated Router) para reducir adyacencias. Prioridad OSPF. Comandos de verificación: show ip ospf neighbor, show ip route ospf, show ip ospf interface. |

#### Actividades Prácticas:

- Laboratorio 6.1: Configuración de OSPF en 3 Routers en una sola área (Área 0). Verificar adyacencias y tabla de enrutamiento.

- Laboratorio 6.2: Configuración manual del Router ID y ajuste de ancho de banda para influir en la métrica (costo).

- Laboratorio 6.3: Implementación de OSPF en una red multiacceso (Ethernet) y observación de la elección de DR/BDR.

Temas vistos:

1. Introducción a protocolos de enrutamiento dinámico:

- Comparación con enrutamiento estático

- Clasificación: IGP vs EGP, Distance Vector vs Link State

2. Características de OSPF:

- Protocolo Link State, IGP, clase-less

- Métrica: costo basado en ancho de banda

- AD: 110

3. Componentes de OSPF:

- Áreas (Área 0 - backbone)

- Router ID (más alta IP activa o configurada)

- Vecinos y adyacencias

- Estados de OSPF

4. Configuración básica de OSPF:

- Comando `router ospf [process-id]`

- Redes anunciadas con `network [dirección] [wildcard] area [id]`

- Comandos de verificación

5. OSPF en redes multiacceso:

- Elección de DR (Designated Router) y BDR

- Prioridad (0-255)

# Examen - Semana 6: Protocolo OSPF

Nombre: Wendoline Elizabeth Hernandez Ponce

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. ¿Cuáles son las tres principales ventajas de OSPF sobre el enrutamiento estático?

1. Escalabilidad automática en redes grandes

2. Convergencia rápida ante cambios de topología

3. Redundancia y caminos alternativos automáticos

2. Explica la diferencia entre un vecino (neighbor) y una adyacencia (adjacency) en OSPF.

- Vecino: Router OSPF con el que se ha establecido comunicación Hello.

- Adyacencia: Vecino con el que se intercambian LSAs y se sincronizan bases de datos link-state.

3. ¿Qué es el Router ID en OSPF y cómo se determina?

Identificador único del router en el área OSPF. Se determina en este orden:

1. ID configurado manualmente con `router-id`

2. IP más alta de interfaz loopback

3. IP más alta de interfaz física activa

4. ¿Cuál es el propósito del Área 0 (backbone) en OSPF?

Conectar todas las demás áreas OSPF. Todo el tráfico inter-área debe pasar por el Área 0.

5. ¿Cómo calcula OSPF el costo (métrica) de una ruta?

Costo = 10⁸ / Ancho de banda (bps). Ej: Ethernet (100 Mbps) = 10⁸ / 100,000,000 = 1

Sección 2: Configuración básica OSPF (15 puntos)

Topología:

RouterA (10.0.0.1/30) ----- (10.0.0.2/30) RouterB

192.168.1.0/24                  192.168.2.0/24

Configura OSPF en RouterA para:

1. Proceso OSPF 1

2. Router ID 1.1.1.1

3. Anunciar todas las redes conectadas en Área 0

cisco

RouterA> enable

RouterA configure terminal

! Configurar Router ID

RouterA(config) router ospf 1

RouterA(config-router) router-id 1.1.1.1

! Anunciar red 10.0.0.0/30 (enlace con RouterB)

RouterA(config-router) network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

! Anunciar red 192.168.1.0/24 (LAN local)

RouterA(config-router) network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Sección 3: Comandos de verificación (10 puntos)

Para cada comando, indica qué información muestra:

1. `show ip ospf neighbor`

Respuesta: Muestra vecinos OSPF, sus Router IDs, estado, dirección IP y interfaz.

2. `show ip ospf interface brief`

Respuesta: Lista interfaces OSPF, su área, estado OSPF y dirección IP.

3. `show ip route ospf`

Respuesta: Muestra solo las rutas aprendidas por OSPF en la tabla de enrutamiento.

4. `show ip ospf database`

Respuesta: Muestra la base de datos link-state (LSDB) con todos los LSAs.

5. `debug ip ospf events`

Respuesta: Muestra eventos OSPF en tiempo real para troubleshooting.

Sección 4: Problemas de configuración (10 puntos)

Escenario:

RouterA y RouterB están conectados pero no establecen adyacencia OSPF.

Lista de verificación para diagnóstico:

1. Verificar que interfaces estén en la misma red:

cisco

show ip interface brief

ping [dirección_del_vecino]

2. Verificar que OSPF esté habilitado en ambas interfaces:

cisco

show ip ospf interface [interfaz]

3. Verificar parámetros OSPF coincidentes:

cisco

show ip ospf interface [interfaz]

- Área debe ser la misma

- Hello/Dead timers deben coincidir

- Authentication debe coincidir

4. Verificar que no haya ACL bloqueando OSPF:

cisco

show access-lists

show running-config | include access-list

5. Verificar logs OSPF:

cisco

show log | include OSPF

debug ip ospf adj

Solución típica: Asegurar que ambas interfaces estén en la misma área y que los Hello packets no sean bloqueados.

Sección 5: Redes multiacceso (5 puntos)

En una red Ethernet con 4 routers OSPF:

1. ¿Cómo se elige el DR (Designated Router)?

Respuesta: Por prioridad más alta (1-255), si hay empate por Router ID más alto.

2. ¿Qué comando configura prioridad OSPF en una interfaz?

Respuesta: `ip ospf priority [0-255]`

3. ¿Prioridad 0 significa?

Respuesta: El router nunca será DR ni BDR en esa interfaz.

Pauta de evaluación:

- Sección 1: 25 puntos (5 c/u)

- Sección 2: 15 puntos

- Sección 3: 10 puntos

- Total: 50 puntos

Nota: Este examen evalúa comprensión de OSPF como protocolo link-state, configuración práctica y diagnóstico básico de problemas comunes.

# Semana 7: Seguridad en Redes - Listas de Control de Acceso (ACLs)

#### Objetivos de Aprendizaje Extendidos:

- Diferenciar entre ACLs estándar y extendidas, y determinar su correcta ubicación de aplicación (cerca del origen vs. cerca del destino).

- Configurar ACLs numeradas y nombradas para filtrar tráfico en Capa 3 y Capa 4 (protocolos y puertos).

- Explicar el impacto de la regla implícita deny any y la importancia de la Wildcard Mask.

| Sesión | Tema Principal | Conceptos Clave |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Introducción a la Seguridad y ACLs | ACLs: Mecanismo de filtrado de tráfico. Tipos: Estándar (solo IP origen, cerca del destino) y Extendidas (IP origen/destino, protocolo, puertos, cerca del origen). |
| 7.2 | ACLs Estándar y Wildcard Mask | Wildcard Mask: Diferencia con la Subnet Mask (0=Coincide, 1=No importa). Sintaxis: `access-list [num] permit |
| 7.3 | ACLs Extendidas y Puertos | Filtrado por Capa 4: Protocolos TCP, UDP, ICMP. Uso de operadores de comparación (eq, gt, lt) para puertos. Aplicación a interfaces: `ip access-group [num |
| 7.4 | ACLs Nombradas y Buenas Prácticas | ACLs Nombradas (Named ACLs): Más fácil de administrar y editar. Uso del comando remark para documentar reglas. Buenas prácticas: Documentación, ubicación estratégica, probar antes de implementar. |

  Laboratorio 7.1: Configuración de una ACL Estándar para bloquear una red específica y permitir el resto. Aplicar en la interfaz de salida.

  Laboratorio 7.2: Configuración de una ACL Extendida para permitir solo acceso HTTP (80) y SSH (22) al servidor web.

  Laboratorio 7.3: Creación de una ACL Nombrada y uso de show access-lists para observar el contador de coincidencias de reglas.

Temas vistos:

1. Introducción a la seguridad en redes:

- Amenazas comunes (DoS, accesos no autorizados, sniffing)

- Principios de seguridad: confidencialidad, integridad, disponibilidad

2. Listas de Control de Acceso (ACLs):

- Propósito: filtrar tráfico por capa 3 y 4

- Tipos: Estándar (1-99, 1300-1999) y Extendidas (100-199, 2000-2699)

- ACLs con nombre (named ACLs)

3. ACLs Estándar:

- Filtran solo por dirección IP origen

- Sintaxis: `access-list [número] permit|deny [origen] [wildcard]`

- Aplicación cerca del destino

4. ACLs Extendidas:

- Filtran por dirección IP origen/destino, protocolo, puertos

- Sintaxis más compleja

- Aplicación cerca del origen

5. Reglas de procesamiento de ACLs:

- Procesamiento secuencial (top-down)

- Última regla implícita: `deny any`

- Estadísticas con `show access-lists`

# Examen - Semana 7: Listas de Control de Acceso (ACLs)

Nombre: Wendoline Elizabeth Hernanxdez Ponce

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. ¿Cuál es la diferencia principal entre ACLs estándar y extendidas?

Las ACLs estándar filtran solo por dirección IP de origen, mientras que las extendidas filtran por dirección IP origen/destino, protocolo (TCP, UDP, ICMP) y puertos específicos.

2. Explica la regla implícita al final de toda ACL Cisco.

Todas las ACLs tienen una regla implícita `deny any` al final, que bloquea todo el tráfico que no coincida con ninguna regla anterior explícita.

3. ¿En qué orden se procesan las entradas de una ACL?

Se procesan secuencialmente de arriba hacia abajo (top-down). La primera coincidencia determina la acción (permit/deny) y se detiene el procesamiento.

4. ¿Qué es una wildcard mask y cómo difiere de una subnet mask?

Máscara que especifica qué bits de la dirección IP se deben verificar:

- 0 = debe coincidir exactamente

- 1 = puede ser cualquier valor

Se diferencia en que los 1's indican bits que no importan, al revés que en subnet mask.

5. Menciona dos buenas prácticas al configurar ACLs.

1. Documentar cada regla con comentarios

2. Desarrollar ACLs offline antes de implementar

3. Aplicar primero en modo de prueba (log)

4. Ubicar ACLs extendidas cerca del origen

Sección 2: Configuración ACL Estándar (10 puntos)

Requisito:

Bloquear tráfico desde la red 192.168.10.0/24 hacia cualquier destino, pero permitir todo lo demás.

cisco

! ACL estándar número 10

Router(config) access-list 10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255

Router(config) access-list 10 permit any

! Aplicar en interfaz de entrada (inbound)

Router(config) interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if) ip access-group 10 in

Explicación: La ACL 10 bloquea específicamente la red 192.168.10.0/24 y permite todo lo demás.

Sección 3: Configuración ACL Extendida (15 puntos)

Escenario:

Permitir solo:

1. HTTP (puerto 80) y HTTPS (443) desde cualquier origen hacia servidor web 10.0.0.10

2. Ping (ICMP) desde red administrativa 172.16.0.0/16

3. Denegar todo lo demás

cisco

! ACL extendida número 110

Router(config) access-list 110 permit tcp any host 10.0.0.10 eq 80

Router(config) access-list 110 permit tcp any host 10.0.0.10 eq 443

Router(config) access-list 110 permit icmp 172.16.0.0 0.0.255.255 any

! Nota: No se necesita el 'deny any' final (implícito)

! Aplicar en interfaz más cercana al origen

Router(config) interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if) ip access-group 110 in

Sección 4: ACL con nombre y comentarios (10 puntos)

Crear ACL extendida con nombre "FIREWALL" que:

1. Permita SSH (puerto 22) desde cualquier origen al router

2. Permita DNS (puerto 53) UDP

3. Bloquee telnet (puerto 23) explícitamente

4. Documentar cada regla

cisco

Router(config) ip access-list extended FIREWALL

! Permitir SSH hacia el router

Router(config-ext-nacl) permit tcp any any eq 22

Router(config-ext-nacl) remark Permite administracion SSH

! Permitir consultas DNS

Router(config-ext-nacl) permit udp any any eq 53

Router(config-ext-nacl) remark Permite resolucion DNS

! Denegar Telnet (inseguro)

Router(config-ext-nacl) deny tcp any any eq 23

Router(config-ext-nacl) remark Bloquea Telnet por seguridad

! Aplicar ACL

Router(config) interface vlan 1

Router(config-if) ip access-group FIREWALL in

Sección 5: Verificación y troubleshooting (5 puntos)

Comandos para diagnosticar problemas de ACLs:

1. Ver ACL configuradas:

cisco

show access-lists

show running-config | include access-list

2. Ver ACL aplicadas en interfaces:

cisco

show ip interface [interfaz]

3. Ver estadísticas de coincidencias:

cisco

show access-lists [número|nombre]

(Muestra contadores de cuántas veces coincidió cada regla)

4. Probar conectividad con ACL en modo log:

cisco

access-list 110 permit tcp any any eq 80 log

(Registra en log cuando hay coincidencia)

5. Eliminar entrada específica de ACL nombrada:

cisco

ip access-list extended FIREWALL

no permit tcp any any eq 23

Pauta de evaluación:

- Sección 1: 25 puntos (5 c/u)

- Sección 2: 10 puntos

- Sección 3: 15 puntos

- Total: 50 puntos

Nota: Este examen evalúa comprensión de ACLs estándar y extendidas, configuración práctica, buenas prácticas de seguridad y comandos de verificación.

# Semana 8: NAT (Network Address Translation)

#### Objetivos de Aprendizaje Extendidos:

- Identificar las direcciones IP privadas (RFC 1918) y comprender la necesidad de NAT por el agotamiento de IPv4.

- Configurar y verificar PAT (NAT Overload) como la solución más común para el acceso a Internet.

- Implementar NAT Estático para permitir acceso a servidores internos desde la red pública.

| Sesión | Tema Principal | Conceptos Clave |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Introducción a NAT y RFC 1918 | Problema IPv4. NAT: Traducción entre IP Inside Local (privada) y IP Outside Global (pública). Rangos RFC 1918 (Clase A, B, C). |
| 8.2 | Tipos de NAT y Sus Usos | NAT Estático (1:1): Para servidores. NAT Dinámico: Pool de IPs. PAT (NAT Overload): Múltiples IPs privadas a una sola pública usando Puertos (Port Address Translation). |
| 8.3 | Configuración de PAT (Overload) | Pasos de configuración: 1. ACL para tráfico a traducir. 2. ip nat inside en interfaz interna. 3. ip nat outside en interfaz externa. 4. Configurar PAT: ip nat inside source list [acl] interface [interfaz] overload. |
| 8.4 | NAT Estático y Diagnóstico | NAT Estático (ip nat inside source static [local] [global]). Uso en servidores. Comandos de verificación: show ip nat translations (tabla de traducciones) y show ip nat statistics. |

  Laboratorio 8.1: Implementación de PAT en un Router de borde para permitir a una LAN acceder a Internet.

  Laboratorio 8.2: Configuración de NAT Estático para un servidor web interno. Probar acceso desde una red externa.

  Laboratorio 8.3: Troubleshooting de NAT: Revisar si la ACL incluye la red correcta o si las interfaces están correctamente etiquetadas (inside/outside).

Temas vistos:

1. Introducción a NAT:

- Problema de agotamiento de IPv4

- Concepto de traducción de direcciones

- Direcciones públicas vs privadas (RFC 1918)

2. Tipos de NAT:

- NAT Estático: mapeo 1:1 fijo

- NAT Dinámico: pool de direcciones públicas

- PAT (NAT Overload): múltiples privados a una pública

3. Direcciones RFC 1918:

- 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 - 10.255.255.255)

- 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 - 172.31.255.255)

- 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 - 192.168.255.255)

4. Configuración NAT en Cisco:

- ACL para identificar tráfico a traducir

- Pool de direcciones (para NAT dinámico)

- Sobrecarga (overload) para PAT

- NAT estático para servidores

5. Verificación y troubleshooting:

- `show ip nat translations`

- `show ip nat statistics`

- `debug ip nat`

# Examen - Semana 8: NAT (Network Address Translation)

Nombre: Wendoline Elizabeth Hernandez Ponce

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. ¿Cuál es el principal propósito de NAT y por qué es necesario?

Traducir direcciones IP privadas a públicas para permitir comunicación con Internet. Es necesario por el agotamiento de direcciones IPv4 y por seguridad (oculta direcciones internas).

2. Explica la diferencia entre NAT estático, NAT dinámico y PAT.

- NAT Estático: Mapeo 1:1 fijo entre IP privada y pública.

- NAT Dinámico: Pool de IPs públicas asignadas dinámicamente.

- PAT (NAT Overload): Múltiples IPs privadas comparten una IP pública usando puertos diferentes.

3. Menciona los tres rangos de direcciones privadas según RFC 1918.

1. 10.0.0.0/8

2. 172.16.0.0/12

3. 192.168.0.0/16

4. ¿Qué ventaja ofrece PAT sobre NAT dinámico?

Permite que cientos de dispositivos compartan una sola IP pública, maximizando el uso de direcciones públicas disponibles.

5. ¿Por qué se necesita NAT estático para servidores web/mail internos?

Porque los servidores deben ser accesibles desde Internet con una IP pública fija y predecible.

Sección 2: Configuración PAT (NAT Overload) (15 puntos)

Escenario:

Red interna: 192.168.1.0/24

IP pública del router: 203.0.113.1

Permitir que todos los hosts internos accedan a Internet usando PAT.

cisco

Router> enable

Router configure terminal

! Paso 1: Definir qué tráfico se traducirá (ACL)

Router(config) access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

! Paso 2: Especificar interfaz interna (LAN)

Router(config) interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if) ip nat inside

Router(config-if) exit

! Paso 3: Especificar interfaz externa (WAN/Internet)

Router(config) interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if) ip nat outside

Router(config-if) exit

! Paso 4: Configurar PAT (overload)

Router(config) ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overload

Sección 3: Configuración NAT Estático (10 puntos)

Requisito:

Mapear servidor web interno (192.168.1.100:80) a IP pública 203.0.113.10:80.

cisco

! NAT estático para servidor web

Router(config) ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 203.0.113.10 80

! También podríamos mapear todos los puertos (no recomendado para servidores web)

Router(config) ip nat inside source static 192.168.1.100 203.0.113.10

! Verificar

Router show ip nat translations

Explicación: Esto permite que tráfico entrante a 203.0.113.10:80 sea redirigido al servidor interno.

Sección 4: NAT Dinámico con Pool (10 puntos)

Configurar NAT dinámico usando pool de IPs públicas:

- Pool: 203.0.113.10 a 203.0.113.20

- Red interna: 10.0.0.0/8

cisco

! Paso 1: Definir pool de NAT

Router(config) ip nat pool MI_POOL 203.0.113.10 203.0.113.20 netmask 255.255.255.0

! Paso 2: ACL para identificar tráfico interno

Router(config) access-list 10 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

! Paso 3: Configurar NAT dinámico

Router(config) ip nat inside source list 10 pool MI_POOL

! Paso 4: Configurar interfaces (igual que en PAT)

Router(config) interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if) ip nat inside

Router(config) interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if) ip nat outside

Sección 5: Verificación y troubleshooting (5 puntos)

Problema: Host interno no puede acceder a Internet aunque NAT está configurado.

Diagnóstico paso a paso:

1. Verificar traducciones activas:

cisco

show ip nat translations

2. Verificar estadísticas NAT:

cisco

show ip nat statistics

3. Verificar que ACL esté correcta:

cisco

show access-lists

4. Verificar interfaces NAT:

cisco

show running-config interface gigabitEthernet 0/0

show running-config interface gigabitEthernet 0/1

5. Habilitar debug para NAT:

cisco

debug ip nat

Solución típica:

- Verificar que ACL incluya la red correcta

- Confirmar interfaces inside/outside

- Asegurar conectividad básica (ping desde router)

- Verificar ruteo hacia Internet

Pauta de evaluación:

- Sección 1: 25 puntos (5 c/u)

- Sección 2: 15 puntos

- Sección 3: 10 puntos

- Total: 50 puntos

Nota: Este examen evalúa comprensión de diferentes tipos de NAT, configuración práctica de PAT/NAT estático/dinámico, y habilidades básicas de

# Semana 9: Redes Inalámbricas (Wireless)

#### Objetivos de Aprendizaje Extendidos:

- Distinguir entre los diferentes estándares 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) y sus características de frecuencia y velocidad.

- Explicar el uso del espectro de frecuencia (2.4 GHz vs 5 GHz) y el manejo de canales.

- Configurar un Punto de Acceso (AP) y aplicar la seguridad básica con WPA2/WPA3.

| Sesión | Tema Principal | Conceptos Clave |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Estándares y Espectro de Frecuencia | IEEE 802.11 (Wi-Fi). Comparación: 802.11n (MIMO), 802.11ac (Wave 1/2), 802.11ax (Wi-Fi 6). 2.4 GHz: Mayor alcance, menos canales no superpuestos (1, 6, 11). 5 GHz: Menor alcance, mayor velocidad, más canales (DFS). |
| 9.2 | Componentes y Modos de Operación | Componentes: Access Point (AP), Wireless Controller (WLC). Modos de Operación: Ad-Hoc (PC a PC), Infraestructura (Cliente a AP). Topologías: BSS (Basic Service Set), ESS (Extended Service Set). |
| 9.3 | Seguridad Inalámbrica | Evolución de la seguridad: WEP (obsoleto), WPA/WPA2-PSK (Personal), WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X, RADIUS). SSID (Service Set Identifier) y ocultamiento. |
| 9.4 | Configuración Básica de AP y Controladores | Configuración de un AP Autónomo (Standalone). WLC (Wireless LAN Controller): Arquitectura centralizada para gestionar múltiples APs. Protocolos de túnel (CAPWAP). |

#### Actividades Prácticas:

- Laboratorio 9.1: Configuración de un Punto de Acceso en Packet Tracer. Configurar un SSID en 2.4 GHz y 5 GHz.

- Laboratorio 9.2: Implementación de seguridad WPA2-PSK en el AP y conectar un cliente inalámbrico.

- Laboratorio 9.3: Observación de las tramas 802.11 (Beacon, Probe Request/Response) utilizando Wireshark (simulado o real).

Temas vistos:

1. Fundamentos de redes inalámbricas:

- Estándares IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/ax)

- Frecuencias: 2.4 GHz vs 5 GHz

- Canales y ancho de canal (20/40/80/160 MHz)

2. Componentes de redes Wi-Fi:

- Puntos de acceso (Access Points)

- Controladores wireless (WLC)

- Modos de operación: autónomo vs controlado

3. Seguridad wireless:

- WEP, WPA, WPA2, WPA3

- Autenticación: PSK vs Enterprise (802.1X)

- Encriptación: TKIP vs AES

4. Configuración básica de AP:

- SSID y VLANs

- Potencia de transmisión (Tx power)

- Canales no superpuestos

5. Troubleshooting wireless:

- Interferencias

- Problemas de cobertura

- Problemas de autenticación

# Examen - Semana 9: Redes Inalámbricas

Nombre: Wendoline Elizabeth Hernandez Ponce

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. Menciona las principales diferencias entre las bandas 2.4 GHz y 5 GHz en Wi-Fi.

- 2.4 GHz: Mayor alcance, más interferencias (microwaves, Bluetooth), menos canales no superpuestos (solo 3)

- 5 GHz: Menor alcance, menos interferencias, más canales disponibles, mayor velocidad potencial

2. Explica la diferencia entre un AP autónomo y uno controlado por WLC.

- AP Autónomo: Funciona independientemente, configuración local, para redes pequeñas.

- AP Controlado: Se gestiona desde un controlador central (WLC), permite roaming seamless, para redes empresariales grandes.

3. ¿Qué es el SSID y cuál es su propósito?

Service Set Identifier. Es el nombre de la red wireless que los usuarios ven y seleccionan para conectarse. Permite identificar diferentes redes disponibles.

4. Ordena por seguridad de menor a mayor: WPA2, WEP, WPA3, WPA.

WEP < WPA < WPA2 < WPA3

5. ¿Por qué es importante usar canales no superpuestos en 2.4 GHz?

Porque en 2.4 GHz solo hay 3 canales no superpuestos (1, 6, 11). Usar canales superpuestos causa interferencias y degrada el rendimiento.

Sección 2: Configuración básica de AP (15 puntos)

Configurar un AP Cisco autónomo con:

- SSID: "Empresa_Red"

- VLAN 100 para datos

- Autenticación WPA2-Personal con clave "Segura123!"

- Canal 6 en 2.4 GHz (ancho 20 MHz)

cisco

AP> enable

AP configure terminal

! Configurar SSID

AP(config) dot11 ssid Empresa_Red

AP(config-ssid) vlan 100

AP(config-ssid) authentication open

AP(config-ssid) authentication key-management wpa version 2

AP(config-ssid) wpa-psk ascii Segura123!

! Asignar SSID a interfaz radio

AP(config) interface dot11Radio 0

AP(config-if) ssid Empresa_Red

AP(config-if) channel 6

AP(config-if) channel-width 20

AP(config-if) no shutdown

! Configurar VLAN en interfaz Ethernet

AP(config) interface gigabitEthernet 0

AP(config-if) switchport mode trunk

AP(config-if) switchport trunk native vlan 99

AP(config-if) switchport trunk allowed vlan 100

AP(config-if) no shutdown

Sección 3: Seguridad Wireless (10 puntos)

Compara los métodos de seguridad:

| Método | Encriptación | Autenticación | Vulnerabilidades |

|------------|------------------|-------------------|----------------------|

| WEP    | RC4              | Clave compartida  | Fácil de crackear    |

| WPA    | TKIP/RC4         | PSK o 802.1X      | Vulnerable a ataques |

| WPA2   | AES-CCMP         | PSK o 802.1X      | KRACK attack         |

| WPA3   | AES-GCMP-256     | SAE o 802.1X      | Más seguro           |

Preguntas:

1. ¿Qué significa PSK?

Respuesta: Pre-Shared Key (Clave pre-compartida)

2. ¿Cuándo se debe usar WPA2-Enterprise vs WPA2-Personal?

Respuesta: Enterprise para redes corporativas (usando RADIUS), Personal para redes pequeñas/domésticas.

3. ¿Por qué TKIP está obsoleto?

Respuesta: Por vulnerabilidades de seguridad descubiertas a lo largo de los años.

Sección 4: Troubleshooting Wireless (10 puntos)

Problema: Los usuarios reportan conexión lenta e intermitente en el área de conferencias.

Lista de diagnóstico:

1. Verificar interferencias:

cisco

show controllers dot11Radio 0

show controllers dot11Radio 0 channel

2. Verificar estadísticas de radio:

cisco

show dot11 associations

show dot11 statistics

3. Verificar potencia de señal:

cisco

show dot11 associations client

! Buscar RSSI (Received Signal Strength Indicator)

! Ideal: -30 a -60 dBm

! Mala: < -70 dBm

4. Verificar configuración de canal:

cisco

show running-config interface dot11Radio 0

5. Solución de problemas comunes:

- Cobertura pobre: Agregar APs o ajustar potencia

- Interferencias: Cambiar canal, usar 5 GHz

- Congestión: Balancear clientes entre APs

- Problemas de autenticación: Verificar claves/credenciales

Sección 5: Planificación de canales (5 puntos)

Para un edificio con 4 APs en 2.4 GHz, asigna canales no superpuestos:

AP1 (Piso 1, Este) → Canal 1

AP2 (Piso 1, Oeste) → Canal 6

AP3 (Piso 2, Este) → Canal 11

AP4 (Piso 2, Oeste) → Canal 1 (con potencia reducida)

Explica por qué este diseño:

Los APs más alejados físicamente pueden reutilizar canales. Se usan los 3 canales no superpuestos disponibles (1, 6, 11) minimizando interferencias entre APs adyacentes.

Pauta de evaluación:

- Sección 1: 25 puntos (5 c/u)

- Sección 2: 15 puntos

- Sección 3: 10 puntos

- Total: 50 puntos

Nota: Este examen evalúa comprensión de conceptos wireless, configuración básica de APs, seguridad Wi-Fi y habilidades de diagnóstico de problemas comunes en redes inalá

# Semana 10: IPv6 - Fundamentos y Configuración

Temas vistoWs:

1. Introducción a IPv6:

- Limitaciones de IPv4 vs ventajas de IPv6

- Tamaño de dirección: 128 bits vs 32 bits

- Notación hexadecimal y reglas de compresión

2. Tipos de direcciones IPv6:

- Unicast (Global, Link-Local, Unique Local)

- Multicast

- Anycast

3. Configuración de IPv6:

- Configuración estática

- SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

- DHCPv6

4. Enrutamiento IPv6:

- Rutas estáticas IPv6

- Protocolos de enrutamiento (OSPFv3, EIGRP para IPv6)

5. Transición de IPv4 a IPv6:

- Dual Stack

- Tunneling (6to4, ISATAP)

- Traducción (NAT64)

| Pregunta | Respuesta Extendida | Concepto Clave |
| --- | --- | --- |
| 1. Ventajas de IPv6 | El enorme espacio de direcciones (340 sextillones) elimina la escasez. La Autoconfiguración (SLAAC) y el encabezado simplificado mejoran el rendimiento. La eliminación de NAT y la integración de IPsec son mejoras clave. | Diseño IPv6 |
| 2. Link-Local | Se autogeneran al habilitar IPv6 en cualquier interfaz. Se usan para la comunicación básica dentro de la subred (ej. Router Discovery, Neighbour Discovery) y no son enrutables fuera del enlace local. Prefijo FE80::/10. | Tipos de Dirección |
| 3. Conversión | La compresión se logra eliminando ceros a la izquierda en cada hexteto y usando :: solo una vez para reemplazar la secuencia más larga de hextetos de ceros. | Notación |
| 4. SLAAC | Stateless Address Autoconfiguration. Permite a un host obtener una dirección IP (Prefijo + ID de Interfaz) sin un servidor DHCP, usando solo mensajes RA (Router Advertisement). La ID de interfaz a menudo se deriva de la MAC usando el proceso EUI-64. | Autoconfiguración |
| 5. Dual Stack | Es una estrategia de transición donde los dispositivos y la red ejecutan tanto la pila IPv4 como IPv6 simultáneamente. Permite la comunicación gradual en ambos entornos mientras se migran los servicios. | Transición |

#### Notación y Conversión (Detalle de EUI-64)

- Conversión EUI-64: La dirección MAC de 48 bits se convierte a un ID de interfaz de 64 bits. Se inserta FF:FE en el medio. Luego, se invierte el séptimo bit del primer octeto (bit 'u', de universal/local).

  - Ejemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E $\rightarrow$ 001A:2BFF:FE3C:4D5E

  - Invertir el 7º bit de 00 (hex) resulta en 02 (hex).

  - Resultado final: 021A:2BFF:FE3C:4D5E

#### Configuración IPv6 en Router

- El comando ipv6 unicast-routing es esencial para que el router procese y reenvíe paquetes IPv6. Sin este comando, el router solo puede asignar direcciones, pero no enrutar.

- El comando ipv6 enable en la interfaz asigna automáticamente una dirección Link-Local (FE80::/10) a la interfaz.

# Examen - Semana 10: IPv6

Nombre: Wendoline Elizabeth Hernandez Ponce

Puntuación: ___/50 puntos

Sección 1: Preguntas teóricas (5 puntos c/u)

1. Menciona tres ventajas principales de IPv6 sobre IPv4.

1. Espacio de direcciones enorme (3.4×10³⁸ direcciones)

2. Elimina la necesidad de NAT

3. Mejor seguridad integrada (IPsec)

4. Autoconfiguración sin servidor (SLAAC)

5. Encabezados más eficientes

2. ¿Qué son las direcciones link-local y cuál es su prefijo?

Direcciones usadas para comunicación dentro de un mismo enlace (subred). Prefijo: FE80::/10

3. Convierte y comprime: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

2001:db8::ff00:42:8329

(Se eliminan ceros iniciales y se usa :: para ceros consecutivos más largos)

4. Explica qué es SLAAC y cómo funciona.

Stateless Address Autoconfiguration. Los dispositivos generan su propia dirección IPv6 usando:

1. Prefijo de red del router (RA messages)

2. Identificador de interfaz (generalmente EUI-64 derivado de MAC)

5. ¿Qué es Dual Stack y cuándo se usa?

Dispositivo que ejecuta simultáneamente IPv4 e IPv6. Se usa durante la transición de IPv4 a IPv6.

Sección 2: Notación y conversión (10 puntos)

Ejercicios de notación IPv6:

1. Expandir: 2001::1

Respuesta: 2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

2. Comprimir: 2001:0db8:0000:abcd:0000:0000:0000:0001

Respuesta: 2001:db8:0:abcd::1

3. ¿Es válida esta dirección? FE80:2030:31:24

Respuesta: No, le faltan segmentos. Debe tener 8 grupos de 4 dígitos hex.

4. Convertir MAC a EUI-64: 00:1A:2B:3C:4D:5E

Respuesta:

Paso 1: Insertar FFFE en medio: 00:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E

Paso 2: Invertir 7º bit: 00 → 02

Resultado: 02:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E

5. Identificar tipo de dirección:

- FC00::/7 → Unique Local

- FF02::1 → Multicast (todos los nodos)

- 2001:db8::/32 → Global Unicast (documentación)

- ::1 → Loopback

Sección 3: Configuración IPv6 en router (15 puntos)

Configurar router con:

- Dirección global: 2001:db8:acad:1::1/64 en Gi0/0

- Habilitar IPv6 routing

- Configurar ruta estática por defecto

cisco

Router> enable

Router configure terminal

! Habilitar routing IPv6

Router(config) ipv6 unicast-routing

! Configurar interfaz con dirección IPv6

Router(config) interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if) ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

Router(config-if) ipv6 enable

Router(config-if) no shutdown

! Configurar ruta estática por defecto

Router(config) ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:1::2

! o si es salida por interfaz:

Router(config) ipv6 route ::/0 gigabitEthernet 0/0

! Configurar dirección link-local manual (opcional)

Router(config-if) ipv6 address FE80::1 link-local

Sección 4: Configuración cliente y verificación (10 puntos)

En un PC Windows/Linux configurado con SLAAC:

1. Comandos para ver configuración IPv6:

- Windows: `ipconfig /all` o `netsh interface ipv6 show addresses`

- Linux: `ip -6 addr show` o `ifconfig`

2. Verificar conectividad:

- Ping a dirección link-local del router: `ping fe80::1%interfaz`

- Ping a dirección global: `ping 2001:db8:acad:1::1`

- Traceroute IPv6: `tracert -6` (Win) o `traceroute6` (Linux)

3. Comandos de verificación en router:

cisco

show ipv6 interface brief

show ipv6 route

show ipv6 neighbors  ! Similar a ARP en IPv4

debug ipv6 packet    ! Para troubleshooting

Sección 5: Enrutamiento estático IPv6 (5 puntos)

Configurar rutas estáticas:

- Red destino: 2001:db8:acad:2::/64

- Siguiente salto: 2001:db8:acad:1::2

cisco

Router(config) ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64 2001:db8:acad:1::2

Verificar:

cisco

show ipv6 route static

show ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64

ping ipv6 2001:db8:acad:2::1

# SEMANA 11

(Conmutación y Enrutamiento típico):

#### Temas Vistos (Ampliación y Contexto)

- OSPF Multiárea (ABR): En redes grandes, OSPF se divide en áreas para reducir la sobrecarga de la base de datos Link-State (LSDB). El Area Border Router (ABR) conecta un área normal con el Área 0 (Backbone). Es fundamental para la escalabilidad.

- Resumen de Rutas OSPF: Se realiza en los ABRs o ASBRs para agrupar muchas redes en una sola ruta, reduciendo el tamaño de la tabla de enrutamiento y aumentando la estabilidad.

- Seguridad en OSPF: La Autenticación (MD5 o SHA) protege los intercambios de LSAs y Hellos, asegurando que solo los routers confiables formen adyacencias.

- Port Security: Previene el spoofing de MACs y los ataques de inundación de tabla MAC.

  - violation shutdown: El modo más estricto, deshabilita el puerto.

  - mac-address sticky: Aprende dinámicamente la MAC y la hace persistente.

- WAN (HDLC/PPP): HDLC es el protocolo por defecto de Cisco en líneas seriales. PPP es un protocolo estándar que añade soporte para Autenticación (PAP/CHAP) y es más flexible.

### Semana 12: Integración y Servicios WAN/Monitoreo

#### Temas Vistos (Ampliación y Contexto)

- Redistribución de Protocolos: Permite que dos protocolos de enrutamiento diferentes (ej. OSPF y EIGRP) compartan información de red, esencial para fusiones o migración de redes.

- VPNs (Conceptos):

  - IPsec: Protocolo estándar para crear túneles cifrados a nivel de red (capa 3). Utiliza IKE para establecer claves de seguridad.

  - Tipos: Site-to-site (conecta dos redes) y Remote Access (conecta un usuario a la red corporativa).

- PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet): Se usa comúnmente en la última milla para conexiones de banda ancha (DSL/Cable), ya que proporciona autenticación (credenciales de ISP) y asignación de dirección IP.

- SNMP (Simple Network Management Protocol): Permite la gestión remota de dispositivos.

  - Agente: Dispositivo de red que recopila información.

  - Manager: Estación de gestión que consulta la información.

  - MIB (Management Information Base): Base de datos de objetos que pueden ser monitoreados.

  - Comunidades: Cadenas de texto que actúan como contraseñas (ReadOnly/ReadWrite).

- Syslog: Mecanismo para enviar mensajes de registro del sistema (logs) a un servidor central. Crucial para la auditoría y el diagnóstico.

1. Enrutamiento Dinámico Avanzado: OSPF Multiárea

- Configuración de áreas backbone (área 0)

- Routers ABR (Area Border Router)

- Resumen de rutas en OSPF

2. Seguridad en Dispositivos de Red

- Autenticación en OSPF (simple/MD5)

- Seguridad de acceso a dispositivos (usuarios privilegiados)

- Protección de puertos de switch (Port Security)

3. Troubleshooting Avanzado

- Diagnóstico de problemas en enrutamiento OSPF

- Troubleshooting de conectividad entre VLANs

- Análisis de tablas de enrutamiento y forwarding

4. Redes WAN Básicas

- Conceptos de conectividad WAN

- Protocolo HDLC y PPP

- Configuración serial básica

# EXAMEN TIPO SEMANA 11

Sección A: Preguntas Teóricas

1. ¿Qué función cumple un Router ABR en OSPF?

Conecta múltiples áreas OSPF y mantiene múltiples bases de datos de enlace-estado.

2. ¿Para qué sirve Port Security en un switch?

Limita qué direcciones MAC pueden enviar tráfico por un puerto, previniendo accesos no autorizados.

3. OSPF usa el algoritmo _________ para calcular la mejor ruta

Dijkstra (SPF - Shortest Path First)

4. Configura autenticación MD5 para OSPF en interfaz Gig0/1:

cisco

interface GigabitEthernet0/1

ip ospf message-digest-key 1 md5 Clave123

ip ospf authentication message-digest

5. Configura Port Security para permitir solo 2 direcciones MAC:

cisco

interface FastEthernet0/1

switchport port-security

switchport port-security maximum 2

switchport port-security violation shutdown

6. ¿Qué comando muestra vecinos OSPF?

- RESPUESTA: `show ip ospf neighbor`

7. Un usuario no puede comunicarse entre VLANs. ¿Qué verificas primero?

Verificar la configuración de Inter-VLAN routing y las tablas de enrutamiento.

8. Divide 192.168.10.0/24 en 4 subredes iguales:

- Subred 1: 192.168.10.0/26

- Subred 2: 192.168.10.64/26

- Subred 3: 192.168.10.128/26

- Subred 4: 192.168.10.192/26

NOTA IMPORTANTE: Este es un ejemplo general. Para obtener el examen real de tu curso, debes revisar:

- Archivos `Examen-Semana11.pdf` en el repositorio

- Carpeta `Evaluaciones` o `Exams`

- Material subido por el profesor específicamente para la evaluación

# SEMANA 12 (Conmutación y Enrutamiento - Final/Integrador):

1. Integración de Tecnologías

- Implementación de red completa: VLANs + Enrutamiento + Seguridad

- Comunicación end-to-end entre redes complejas

- Integración de protocolos de enrutamiento (redistribución básica)

2. WAN y Conectividad Remota

- VPNs básicas (conceptos de IPsec y SSL-VPN)

- Configuración básica de NAT (Network Address Translation)

- Protocolos WAN: PPPoE, MPLS conceptos básicos

3. Gestión y Monitoreo de Red

- Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)

- Syslog para registro de eventos

- Herramientas de monitoreo básicas

4. Proyecto Final Integrador

- Diseño e implementación de topología completa

- Documentación de configuración

- Troubleshooting integral de red

| Área de Estudio | Tema Principal | Conceptos Clave y Extensión |
| --- | --- | --- |
| I. Integración de Tecnologías | Redes End-to-End y Solución de Problemas | * Implementación de Red Completa: Diseño y configuración de una topología que incluye múltiples switches (VLANs, Trunking), Routers (Inter-VLAN, OSPF/EIGRP), y salida a Internet (NAT). * Comunicación Compleja: Verificar la conectividad entre dispositivos separados por VLANs, Routers, y ACLs. * Redistribución Básica: Proceso de compartir información entre diferentes protocolos de enrutamiento (ej. Rutas OSPF anunciadas en un dominio EIGRP). |
| II. WAN y Conectividad Remota | VPN y Protocolos de Enlace WAN | * VPNs (Redes Privadas Virtuales): Concepto de túnel cifrado. IPsec (seguridad en Capa 3, Tunnel vs. Transport Mode). SSL-VPN (acceso remoto basado en navegador o cliente). * NAT (Network Address Translation): Repaso de PAT (Overload) para el acceso a Internet. Uso de show ip nat translations. * Protocolos WAN: PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) usado en conexiones DSL/Fibra. MPLS (Multiprotocol Label Switching) (Concepto): Tecnología avanzada de proveedores para el reenvío de paquetes basado en etiquetas. |
| III. Gestión y Monitoreo de Red | Protocolos de Gestión Esenciales | * SNMP (Simple Network Management Protocol): Permite monitorear dispositivos de red remotamente. Componentes: Agente, Manager, MIB (Management Information Base). * Comunidades SNMP: Cadenas de autenticación (readonly, readwrite). * Syslog: Mecanismo estándar para registrar mensajes de eventos (errores, advertencias, notificaciones) en un servidor centralizado para auditoría y diagnóstico. Niveles de severidad (0=Emergencia a 7=Debug). |
| IV. Proyecto Final Integrador | Aplicación Práctica de Conocimientos | * Diseño e Implementación: Crear una topología que cumpla con un conjunto de requisitos (VLANs específicas, protocolos de enrutamiento, servicios de red). * Documentación Técnica: Creación de mapas de topología, tablas de direccionamiento (IPv4 e IPv6), y documentación de configuraciones de seguridad (ACLs, Port Security). * Troubleshooting Integral: Demostrar la capacidad de diagnosticar y resolver fallos en cualquier capa (física, enlace, red, servicios). |
| Tarea | Comando Cisco CLI | Propósito |
| NAT Overload (PAT) | ip nat inside source list 1 interface Gig0/1 overload | Permite que una lista de IPs privadas compartan la IP pública de la interfaz de salida. |
| Verificar NAT | show ip nat translations | Muestra la tabla de mapeo activa entre direcciones internas y externas. |
| Configurar SNMP | snmp-server community MiClave RO | Define una comunidad (contraseña) de solo lectura (RO) para el monitoreo. |
| Verificar Syslog | show logging | Muestra el búfer de registro de eventos del sistema. |

# EXAMEN SEMANA 12

Sección A: Integración

1. Describe una topología con: 2 VLANs, OSPF, y NAT hacia internet:

- Switch con VLAN 10 (Marketing) y VLAN 20 (Ventas)

- Router con Inter-VLAN routing (subinterfaces)

- OSPF entre routers internos

- Router frontera con NAT overload (PAT) hacia ISP

2. ¿Qué hace NAT overload (PAT)?

Traduce múltiples direcciones privadas a una sola pública usando puertos diferentes.

3. Configura NAT estático para servidor web:

cisco

ip nat inside source static 192.168.1.100 200.50.30.10

interface GigabitEthernet0/0

ip nat inside

interface Serial0/0/0

ip nat outside

4. Configuración básica de SNMP:

cisco

snmp-server community readonly RO

snmp-server community readwrite RW

snmp-server host 192.168.1.50 version 2c readonly

5. Lista 5 pasos para diagnosticar falta de internet en toda la red:

1. Verificar conectividad física

2. Revisar tablas de enrutamiento

3. Probar conectividad al gateway

4. Verificar configuración NAT

5. Comprobar DNS y políticas de seguridad

6. ¿Qué comando muestra traducciones NAT activas?

`show ip nat translations`

7. ¿Cuáles son los dos modos principales de IPsec VPN?

- RESPUESTA: Tunnel Mode y Transport Mode

8. Diferencia entre PPP y HDLC:

HDLC es propietario de Cisco, PPP es estándar abierto con autenticación (PAP/CHAP).

PROYECTO FINAL TÍPICO:

Diseñar e implementar:

- Sede Central: 3 VLANs + OSPF + Servidores

- Sucursal: 2 VLANs + Enrutamiento estático

- Conexión entre sedes: VPN site-to-site

- Acceso a internet con NAT

- Seguridad básica (ACLs, Port Security)

RECOMENDACIONES PARA SEMANA 12:

1. Revisar todo el material acumulado del curso

2. Practicar configuraciones integradas

3. Preparar documentación de proyectos

4. Repasar comandos de verificación y troubleshooting

¿Este formato cubre lo que necesitas para la semana 12?

# SEMANA 13

TEMAS DE REPASO INTEGRAL (Semana 13)

1. Repaso General de Todo el Curso:

- Conmutación (Switching):

- VLANs, Trunking (802.1Q), DTP

- STP, RSTP, EtherChannel

- Seguridad en switches (Port Security, DHCP Snooping)

- Enrutamiento (Routing):

- Enrutamiento estático vs dinámico

- Protocolos: RIP, OSPF, EIGRP

- Inter-VLAN routing (Router-on-a-stick, L3 switch)

- Servicios de Red:

- DHCP, DNS, NAT/PAT

- ACLs (Estándar, Extendidas, Nombradas)

- WAN y Conectividad:

- VPN concepts, PPP, HDLC

- Calidad de Servicio (QoS) básico

2. Preparación para Examen Final:

- Resolución de ejercicios integrados

- Simulacros de examen

- Análisis de casos de estudio

3. Entrega de Proyecto Final (si aplica):

- Presentación de topología implementada

- Documentación técnica

- Demostración de funcionamiento

4. Troubleshooting Completo:

- Metodología sistemática de diagnóstico

- Herramientas de diagnóstico (ping, traceroute, show commands)

- Casos comunes de fallas y soluciones

| Área de Estudio | Tema Principal | Conceptos Clave y Extensión |
| --- | --- | --- |
| I. Consolidación (L2 y L3) | Repaso de Conmutación y Enrutamiento | * Conmutación L2: Repaso de VLANs, Trunking (802.1Q), y los estados y roles de STP/RSTP (Root, Designated, Blocking). Seguridad de puertos con Port Security. * Enrutamiento L3: Diferencia entre rutas Estáticas y Dinámicas. Repaso de OSPF (Router ID, Áreas, Costo) y Enrutamiento Inter-VLAN (Router-on-a-stick vs. SVI). |
| II. Servicios y Seguridad | Integración de Servicios Clave | * Servicios de Red: Configuración de DHCP (pools y ip helper-address), NAT/PAT (Inside/Outside). * Seguridad: Repaso de la ubicación y el filtrado de ACLs (Estándar y Extendidas). Autenticación de dispositivos (SSH vs. Telnet) y protocolos de enrutamiento (OSPF Auth). |
| III. Metodología | Troubleshooting y Diseño de Red | * Metodología de Troubleshooting: Aplicación del modelo de capas (de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo) o del enfoque sistemático. * Diseño Jerárquico: Cómo aplicar los modelos L2 (Acceso, Distribución, Núcleo) para diseñar redes escalables. * Documentación: Importancia de la documentación de la topología y las configuraciones. |
| IV. Evaluación | Examen Final y Proyecto Final (Opcional) | * Simulacros de Examen: Resolución de escenarios integrados que requieren comandos de diferentes semanas. * Casos de Estudio: Análisis de problemas de red complejos y propuesta de soluciones. * Entrega Final: Presentación de un proyecto de red diseñado, configurado y documentado (si aplica). |

La prueba de fuego es verificar que entiendes la interacción entre el switch y el router:

- Switching vs. Routing: Un dispositivo necesita usar la MAC destino para el reenvío dentro de la misma VLAN (Switching), y la IP destino para el reenvío entre VLANs o redes externas (Routing).

- Gateway por Defecto: Todo dispositivo final debe apuntar al Gateway de su propia VLAN (la IP de la SVI o subinterfaz del router) para alcanzar cualquier red fuera de su segmento local.

- Trunking y Enrutamiento Inter-VLAN: El enlace entre el switch y el router (o switch L3) siempre debe ser un enlace troncal 802.1Q para transportar todas las VLANs necesarias para el enrutamiento.

| Síntoma de Falla | Pasos Clave de Diagnóstico (De Abajo Hacia Arriba) | Comandos de Verificación |
| --- | --- | --- |
| No hay link/Leds apagados | 1. Capa 1 (Física): ¿El cable está conectado? ¿La interfaz está up/up? | show interfaces [interfaz] |
| No hay comunicación en la misma VLAN | 2. Capa 2 (VLANs/STP): ¿El puerto está en la VLAN correcta? ¿El enlace troncal está funcionando? ¿STP está bloqueando un puerto necesario? | show vlan brief, show interfaces trunk, show spanning-tree |
| No hay comunicación entre VLANs | 3. Capa 3 (Routing): ¿El host tiene la IP de Gateway correcta? ¿El router tiene rutas (Conectadas, OSPF) hacia la red destino? ¿El ip helper-address está bien configurado para DHCP? | show ip interface brief, show ip route, show ip dhcp pool |
| No hay acceso a Internet | 4. Servicios (NAT/ACLs): ¿Existe una Ruta por Defecto (0.0.0.0)? ¿NAT está configurado (inside/outside) y funcionando? ¿Una ACL está bloqueando el tráfico de salida? | show ip route, show ip nat translations, show access-lists |

### Checklist de Preparación para el Examen Final

Para garantizar el éxito, enfócate en los siguientes puntos:

- Comandos de Estado: Domina los comandos show más importantes (show ip route, show mac address-table, show vlan brief, show ip nat translations). Estos son tus herramientas de diagnóstico.

- Direccionamiento IP: Ser capaz de subnetear (CIDR) rápidamente y configurar correctamente el direccionamiento en routers, switches (SVIs) y clientes.

- Configuración Rápida: Ser capaz de configurar ACLs nombradas, OSPF y NAT en escenarios de examen bajo presión de tiempo.

- Conceptos Teóricos: Revisar las diferencias entre los protocolos (ej. Vector Distancia vs. Estado de Enlace) y los modelos (OSI vs. TCP/IP).

# EXAMEN 13

Sección A: Preguntas Integradoras

1. Diseña una topología para una empresa con:

- 1 Router principal con conexión a internet (NAT)

- 1 Switch L3 para 4 VLANs (Admin, Ventas, IT, Guest)

- OSPF como protocolo de enrutamiento interno

- ACL para restringir acceso de Guest a redes internas

- DHCP por VLAN

2. ¿Cómo asegurarías una red corporativa básica?

1. Port Security en switches

2. ACLs en routers

3 VLANs para segmentación

4. Autenticación en protocolos de enrutamiento

5. Actualizaciones de firmware

3. Configuración completa para VLAN 10 con DHCP:

cisco

! En Switch:

vlan 10

name ADMIN

interface vlan 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.1.100

! En Router/DHCP Server:

ip dhcp pool VLAN10

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

dns-server 8.8.8.8

4. Configura OSPF con autenticación y resumen de rutas:

cisco

router ospf 1

area 0 authentication message-digest

network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0

area 0 range 192.168.0.0 255.255.0.0

5. Problema: Ningún usuario en VLAN 20 tiene internet

1. Verificar conectividad a gateway (ping 192.168.20.1)

2. Revisar tabla de enrutamiento en router

3. Verificar configuración NAT

4. Comprobar ACLs que puedan bloquear tráfico

5. Verificar estado de interfaces upstream

6. Comandos clave para diagnóstico:

- `show ip route` - Tabla de enrutamiento

- `show vlan brief` - Estado de VLANs

- `show interfaces trunk` - Enlaces troncales

- `show running-config` - Configuración actual

- `show log` - Eventos del sistema

7. Escenario: Empresa con sede central y 2 sucursales

- Solución propuesta:

- Sede Central: OSPF, múltiples VLANs

- Sucursales: Enrutamiento estático a Sede

- VPN site-to-site entre oficinas

- NAT solo en Sede Central

8. Calcula subnetting para:

- Red: 10.0.0.0/16

- Necesitas: 8 subredes con al menos 500 hosts cada una

- RESPUESTA: Usar máscara /23 (255.255.254.0)

- 10.0.0.0/23 (hosts 10.0.0.1 - 10.0.1.254)

- 10.0.2.0/23, etc.

PREPARACIÓN PARA EVALUACIÓN FINAL

Checklist de Repaso:

- [ ] Comandos esenciales de configuración

- [ ] Diagnóstico de problemas comunes

- [ ] Diseño de esquemas de direccionamiento IP

- [ ] Configuración de seguridad básica

- [ ] Documentación de configuraciones

Recursos Recomendados:

1. Labs integrados en Packet Tracer/GNS3

2. Exámenes anteriores del curso

3. Guías de laboratorio de todas las semanas

4. Resúmenes por tema