Portafolio de Evidencias Agosto – diciembre 2025

CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO DE RED DE DATOS

JOSE ARTURO BUSTAMANTE LAZCANO

Nombre del Alumno: JESUS ALBERTO SANCHEZ CABRERA

Séptimo Semestre

Contenido

Evaluación Diagnostica de Conmutación y Enrutamiento de Red de Datos	2

# Semana 1 – Introducción a la Conmutación y Enrutamiento de Computadoras	3

# Semana 2 – Direccionamiento IPv4 y Subneteo Básico	5

# Semana 3 – Conmutación Ethernet, Tablas MAC y Configuración Básica de Switches	7

# Semana 4 – Enrutamiento estático IPv4 y configuración básica de routers	9

# Semana 5 – Enrutamiento Dinámico IPv4 con RIP (RIPv1 / RIPv2)	11

# Semana 6 – Enrutamiento Dinámico IPv4 con OSPF (Área Única)	14

# Semana 7 – VLANs, Trunking 802.1Q y Enrutamiento Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)	17

# Semana 8 – Listas de Control de Acceso (ACL) IPv4, Filtrado de Tráfico y Seguridad Básica	20

# Semana 9 – NAT, PAT y Servicios de Infraestructura (DHCP / DNS) en Redes IPv4	23

# Semana 10 – Redes WAN, Enlaces Seriales, PPP y Conceptos Básicos de VPN	26

# Semana 11 – Proyecto integrador de redes LAN/WAN, seguridad y servicios	29

# Semana 12 – Troubleshooting de redes, monitoreo básico y simulacro de certificación	33

# Semana 13 – Evaluación final, proyecto integrador avanzado y cierre del curso	36

# Semana 14 – Temas avanzados de redes: IPv6 básico, redundancia, STP, EtherChannel y diseño de redes	40

# Semana 15 – Síntesis global, preparación para certificación y portafolio profesional de redes	43

# Semana 16 – Recuperación, regularización, reforzamiento y cierre total del curso	47

# Evaluación Diagnostica de Conmutación y Enrutamiento de Red de Datos

Nombre: Jesús Alberto Sanchez Cabrera

1. ¿Qué dispositivo de red opera principalmente en la Capa 2 (Enlace de Datos) del modelo OSI?
a) Router
b) Switch
c) Hub
d) Firewall

2. ¿Qué protocolo se utiliza típicamente para probar conectividad de red entre dos dispositivos usando mensajes “echo request” y “echo reply”?
a) TCP
b) UDP
c) ICMP
d) ARP

3. ¿Cuál de las siguientes es una dirección IPv4 privada válida?
a) 8.8.8.8
b) 172.16.10.5
c) 100.64.0.1
d) 200.200.200.200

4. ¿Cuántos bits tiene una dirección IPv4?
a) 16 bits
b) 32 bits
c) 48 bits
d) 64 bits

5. ¿Qué afirmación describe mejor al subneteo?
a) Agrupar varias redes pequeñas en una sola
b) Dividir una red grande en redes más pequeñas
c) Convertir direcciones privadas a públicas
d) Traducir nombres de dominio a direcciones IP

6. ¿Cuál es la máscara por defecto para una red Clase C tradicional?
a) 255.0.0.0
b) 255.255.0.0
c) 255.255.255.0
d) 255.255.255.252

7. ¿Qué comando en un router Cisco muestra un resumen de las interfaces y sus direcciones IP configuradas?
a) show ip route
b) show interfaces
c) show ip interface brief
d) show running-config

8. En una red LAN con switches, el objetivo principal de implementar VLANs es:
a) Aumentar la velocidad del enlace WAN
b) Separar lógicamente grupos de dispositivos en distintos dominios de broadcast
c) Sustituir el direccionamiento IP
d) Evitar el uso de routers

9. ¿Qué protocolo de enrutamiento dinámico es de tipo vector distancia y usa conteo de saltos (hop count) como métrica?
a) OSPF
b) EIGRP
c) RIP
d) BGP

10. ¿Cuál es el máximo número de saltos (hop count) que RIP considera válido antes de marcar una red como inalcanzable?
a) 10
b) 15
c) 16
d) 32

# # Semana 1 – Introducción a la Conmutación y Enrutamiento de Computadoras

> Carpeta: `Semana1` del repositorio

> Repositorio: `Conmutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana1** reúne el material correspondiente a la **primera semana** del curso de **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**.

En esta etapa se sientan las bases teóricas y prácticas necesarias para entender:

- Qué es una **red de computadoras**.

- Cuáles son sus **elementos principales** (hosts, switches, routers, medios).

- Cómo se organizan las redes en **capas** (modelos OSI y TCP/IP).

- Tipos de redes (LAN, WAN, MAN, WLAN, etc.) y topologías básicas.

- Herramientas que se utilizarán durante el curso (simuladores, capturadores de tráfico, etc.).

A partir de esta semana, el estudiante empieza a construir la **visión global** de cómo viaja la información desde un dispositivo hasta otro a través de la red.

## 1. Objetivo general de la Semana 1

> **Introducir los conceptos fundamentales de redes de computadoras, modelos de referencia y dispositivos básicos, para que el estudiante pueda identificar y describir la estructura lógica y física de una red sencilla.**

Este objetivo se desglosa en varios objetivos específicos:

1. Definir qué es una red de computadoras y sus ventajas.

2. Reconocer los elementos básicos de una red:

- Hosts / terminales.

- Dispositivos de red (switch, router, AP, etc.).

- Medios de transmisión (cobre, fibra, inalámbrico).

3. Comprender la estructura de **capas** mediante:

- Modelo **OSI** (7 capas).

- Modelo **TCP/IP** (4–5 capas según la referencia).

4. Identificar tipos de red según:

- Alcance geográfico (LAN, MAN, WAN, PAN, etc.).

- Disposición lógica/física (topología).

5. Familiarizarse con las herramientas que se utilizarán a lo largo del curso:

- Simuladores (por ejemplo, Cisco Packet Tracer u otros).

- Comandos básicos de prueba de conectividad (`ping`, etc.), según el avance esperado.

## 2. Vista general del contenido de `Semana1`

Aunque los nombres exactos de archivos pueden variar, es común que la carpeta `Semana1` contenga:

```text

Semana1/

├─ docs/                     # Apuntes teóricos, PDFs, presentaciones

├─ diagramas/                # Imágenes y esquemas de topologías y modelos

├─ practicas/                # Archivos de prácticas o guías de laboratorio

├─ simulaciones/             # Archivos de simulador (si se usan desde la semana 1)

└─ evidencias/               # Capturas de pantalla y reportes de la semana

# # Semana 2 – Direccionamiento IPv4 y Subneteo Básico

> Carpeta: `Semana2`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana2** reúne el material correspondiente a la **segunda semana** del curso de **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**.

En esta etapa el enfoque se centra en uno de los temas más importantes de toda la materia:

> **El direccionamiento IPv4, las máscaras de subred y el subneteo básico.**

Durante Semana 2, el estudiante pasa de entender la red “en abstracto” (modelos OSI/TCP-IP, dispositivos, tipos de red de Semana 1) a **trabajar con direcciones concretas**, es decir, con los números IP que permiten identificar a cada dispositivo en una red.

## 1. Objetivo general de la Semana 2

> **Comprender la estructura de una dirección IPv4, el uso de máscaras de subred y aplicar técnicas básicas de subneteo para diseñar esquemas de direccionamiento en redes pequeñas y medianas.**

A partir de este objetivo general se desprenden objetivos específicos como:

1. Identificar la **estructura de una dirección IPv4** (32 bits, 4 octetos).

2. Diferenciar entre:

- **Direcciones de red**, **direcciones de host**, **broadcast**.

- Direcciones **públicas** y **privadas**.

3. Comprender el papel de la **máscara de subred**:

- Notación decimal (255.255.255.0, etc.).

- Notación CIDR (/8, /16, /24, /27, etc.).

4. Realizar **subneteo básico**:

- Calcular subredes dadas ciertas necesidades de hosts.

- Determinar rangos de direcciones válidas para cada subred.

5. Aplicar estos conceptos en **simuladores de red** (por ejemplo, Packet Tracer) y en ejercicios en papel.

## 2. Estructura general de la carpeta `Semana2`

Aunque los nombres concretos pueden variar, una posible organización de `Semana2` es:

```text

Semana2/

├─ docs/                    # Apuntes teóricos, presentaciones, guías

├─ ejercicios/              # Hojas de trabajo y problemas de subneteo

├─ simulaciones/            # Archivos de Packet Tracer (.pkt) u otros simuladores

├─ diagramas/               # Esquemas visuales de direccionamiento

└─ evidencias/              # Capturas de pantalla y reportes de la semana

# # Semana 3 – Conmutación Ethernet, Tablas MAC y Configuración Básica de Switches

> Carpeta: `Semana3`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana3** contiene el material correspondiente a la **tercera semana** del curso de **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**.

En esta etapa se pasa de los conceptos generales de redes (Semana1) y direccionamiento IPv4 / subneteo (Semana2) a la **conmutación a nivel de Capa 2**, es decir, al funcionamiento interno de los **switches Ethernet**.

Durante esta semana el estudiante comienza a entender **cómo se mueve realmente una trama dentro de una red local (LAN)** y por qué los switches son tan importantes en redes modernas.

## 1. Objetivo general de la Semana 3

> **Comprender el funcionamiento de la conmutación Ethernet en Capa 2, el rol de las direcciones MAC, la construcción de tablas MAC y realizar configuraciones básicas en switches para redes LAN sencillas.**

A partir de este objetivo se desprenden varios **objetivos específicos**:

1. Diferenciar claramente entre:

- **Hubs (concentradores)** y **switches (conmutadores)**.

- Dominios de **colisión** y dominos de **broadcast**.

2. Entender qué es una **trama Ethernet**, cómo se forma y qué campos contiene a nivel básico.

3. Comprender el concepto de **dirección MAC**:

- Formato.

- Función.

- Uso en la conmutación de Capa 2.

4. Explicar cómo un switch construye y utiliza su **tabla MAC**:

- Aprendizaje (learning).

- Reenvío (forwarding).

- Envejecimiento (aging).

5. Realizar **configuraciones básicas en switches** mediante CLI:

- Cambiar el nombre del switch.

- Configurar contraseñas básicas.

- Configurar IP de administración en una interfaz VLAN (según el alcance).

6. Aplicar estos conceptos en **simulaciones** dentro de un entorno como Packet Tracer u otro simulador de red.

## 2. Estructura general de la carpeta `Semana3`

Una posible organización de la carpeta `Semana3` es:

```text

Semana3/

├─ docs/                       # Apuntes teóricos, PDFs, presentaciones

├─ diagramas/                  # Imágenes y esquemas de topologías y tramas

├─ practicas/                  # Guías de laboratorio sobre switches

├─ simulaciones/               # Archivos de Packet Tracer u otros simuladores

├─ configs_switch/             # Ejemplos de configuración de switches (texto)

└─ evidencias/                 # Capturas de pantalla y reportes de la semana

# # Semana 4 – Enrutamiento estático IPv4 y configuración básica de routers

> Carpeta: `Semana4`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana4** contiene el material correspondiente a la **cuarta semana** del curso de **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**.

En esta etapa se da el paso natural después de:

- **Semana 1:** Conceptos generales de redes, modelos (OSI/TCP/IP) y tipos de redes.

- **Semana 2:** Direccionamiento IPv4, máscaras de subred y subneteo.

- **Semana 3:** Conmutación Ethernet, direcciones MAC, tablas MAC y configuración básica de switches.

Ahora, en **Semana 4**, la atención se centra en la **Capa 3 (Red)** y en cómo los **routers** permiten que diferentes redes IP se comuniquen entre sí mediante **enrutamiento estático**.

## 1. Objetivo general de la Semana 4

> **Comprender el rol de los routers en la Capa 3, interpretar y construir tablas de enrutamiento, y configurar enrutamiento estático IPv4 en topologías sencillas utilizando CLI y simuladores de red.**

De este objetivo se desprenden varios **objetivos específicos**:

1. Definir qué es un **router** y en qué se diferencia de un switch.

2. Comprender el concepto de **puerta de enlace predeterminada (default gateway)**.

3. Interpretar una **tabla de enrutamiento**:

- Rutas conectadas directamente.

- Rutas estáticas.

- Ruta por defecto.

4. Configurar **interfaces de router** con direcciones IPv4 correctas (según el esquema de subneteo de Semana 2).

5. Crear **rutas estáticas** y verificar la conectividad entre redes distintas.

6. Utilizar comandos de verificación y diagnóstico:

- `show ip route`, `show ip interface brief`, `ping`, `traceroute` (según el simulador).

7. Documentar configuraciones y resultados a través de **prácticas, simulaciones y evidencias**.

## 2. Estructura general de la carpeta `Semana4`

Una posible organización de `Semana4` es:

```text

Semana4/

├─ docs/                        # Apuntes teóricos, PDFs y presentaciones

├─ diagramas/                   # Imágenes de topologías y tablas de enrutamiento

├─ practicas/                   # Guías de laboratorio de configuración de routers

├─ simulaciones/                # Archivos de Packet Tracer u otros simuladores (.pkt)

├─ configs_router/              # Configuraciones de ejemplo de routers (texto)

└─ evidencias/                  # Capturas de pantalla y reportes de la semana

# # Semana 5 – Enrutamiento Dinámico IPv4 con RIP (RIPv1 / RIPv2)

> Carpeta: `Semana5`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana5** corresponde a la **quinta semana** del curso de **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**.

En este punto del semestre, el estudiante ya trabajó:

- **Semana 1:** Conceptos básicos de redes, modelos OSI/TCP/IP, tipos de redes.

- **Semana 2:** Direccionamiento IPv4, máscaras de subred y subneteo.

- **Semana 3:** Conmutación Ethernet, direcciones MAC, tablas MAC y switches.

- **Semana 4:** Enrutamiento estático IPv4 y configuración básica de routers.

En **Semana 5** se da un paso muy importante:

se introduce el **enrutamiento dinámico**, específicamente con el protocolo **RIP (Routing Information Protocol)** en sus versiones RIPv1 y RIPv2.

## 1. Objetivo general de la Semana 5

> **Comprender el funcionamiento del enrutamiento dinámico, los principios del protocolo RIP (RIPv1/RIPv2) y configurar routers para intercambiar rutas de forma automática en topologías IPv4 sencillas.**

De este objetivo general se desprenden varios **objetivos específicos**:

1. Distinguir entre **enrutamiento estático** y **enrutamiento dinámico**:

- Ventajas y desventajas de cada enfoque.

2. Entender los conceptos básicos de **protocolos de enrutamiento dinámico**:

- Tipos (distance-vector, link-state, híbridos).

- Métricas, tablas de enrutamiento y convergencia.

3. Comprender las características de **RIP**:

- Tipo de protocolo (vector distancia).

- Métrica: **conteo de saltos (hop count)**.

- Límite de 15 saltos y concepto de “infinito” en RIP.

- Temporizadores básicos (update, invalid, hold-down, flush).

4. Diferenciar **RIPv1 vs RIPv2**:

- RIPv1: classful, sin soporte de VLSM, sin enrutamiento sin clase.

- RIPv2: classless, soporta VLSM, envía máscara de subred, actualizaciones multicast.

5. Configurar **RIP en routers**:

- Activar el proceso de enrutamiento RIP.

- Declarar redes bajo el proceso de enrutamiento.

- Verificar intercambio de rutas con comandos de monitoreo.

6. Aplicar los conceptos en **simuladores de red** (por ejemplo Packet Tracer), y generar **evidencias** de conectividad.

## 2. Estructura general de la carpeta `Semana5`

Una posible organización de `Semana5` es:

```text

Semana5/

├─ docs/                         # Teoría de enrutamiento dinámico y RIP

├─ diagramas/                    # Topologías y esquemas de intercambio de rutas

├─ practicas/                    # Guías de laboratorio sobre configuración de RIP

├─ simulaciones/                 # Archivos de Packet Tracer (.pkt) u otros simuladores

├─ configs_router/               # Configuraciones de routers con RIP

└─ evidencias/                   # Capturas de pantalla y reportes de la semana

# # Semana 6 – Enrutamiento Dinámico IPv4 con OSPF (Área Única)

> Carpeta: `Semana6`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana6** corresponde a la **sexta semana** del curso de **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**.

A estas alturas del semestre, el estudiante ya pasó por:

- **Semana 1:** Conceptos básicos de redes, modelos OSI/TCP/IP, tipos de redes.

- **Semana 2:** Direccionamiento IPv4, máscaras de subred, subneteo y diseño de esquemas de IP.

- **Semana 3:** Conmutación Ethernet, direcciones MAC, tablas MAC y configuración básica de switches.

- **Semana 4:** Enrutamiento estático IPv4 y configuración inicial de routers.

- **Semana 5:** Enrutamiento dinámico con **RIP** como ejemplo de protocolo de tipo *vector distancia*.

En **Semana 6** se da el siguiente paso natural: se introduce **OSPF (Open Shortest Path First)**, uno de los protocolos de enrutamiento más utilizados en redes modernas.

> **El enfoque de esta semana es comprender el funcionamiento de OSPF de área única (single-area OSPF) y configurarlo en topologías sencillas para que los routers intercambien rutas de manera eficiente.**

---

## 1. Objetivo general de la Semana 6

> **Comprender los principios del protocolo OSPF como protocolo de enrutamiento dinámico de tipo *estado de enlace*, interpretar sus conceptos básicos (áreas, costo, vecinos, LSAs) y aplicar configuraciones de OSPF de área única en topologías IPv4 sencillas.**

### 1.1. Objetivos específicos

Al finalizar Semana6, el estudiante debe ser capaz de:

1. Diferenciar entre **RIP (vector distancia)** y **OSPF (estado de enlace)**:

- Tipo de algoritmo.

- Métrica utilizada.

- Escalabilidad y convergencia.

2. Explicar los conceptos fundamentales de OSPF:

- Router ID.

- Vecinos (neighbors).

- Áreas (especialmente el área backbone, **Área 0**).

- Costos y elección de rutas.

- LSAs (Link-State Advertisements) y base de datos de estado de enlace (LSDB).

3. Configurar OSPF en routers para una **topología de área única**:

- Activar el proceso OSPF.

- Publicar redes con la instrucción `network` y *wildcard masks*.

- Verificar la formación de vecindades (adjacencies).

4. Interpretar salidas de comandos de diagnóstico:

- `show ip ospf`

- `show ip ospf neighbor`

- `show ip route`

5. Comprobar la convergencia y el intercambio correcto de rutas en **simuladores de red** (Packet Tracer u otros).

6. Documentar la topología, configuraciones y resultados en la carpeta de **evidencias**.

## 2. Estructura general sugerida de la carpeta `Semana6`

Aunque el contenido exacto puede variar, una organización ordenada para `Semana6` podría ser:

```text

Semana6/

├─ docs/                         # Teoría de OSPF, apuntes, presentaciones

├─ diagramas/                    # Imágenes de topologías y funcionamiento de OSPF

├─ practicas/                    # Guías de laboratorio sobre OSPF área única

├─ simulaciones/                 # Archivos de Packet Tracer (.pkt) u otros simuladores

├─ configs_router/               # Configs de routers con OSPF (texto)

└─ evidencias/                   # Capturas de pantalla y reportes de resultados

# # Semana 7 – VLANs, Trunking 802.1Q y Enrutamiento Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

> Carpeta: `Semana7`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana7** corresponde a una de las semanas más importantes del curso de **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**, porque aquí se introduce formalmente el concepto de **VLANs (Virtual LANs)** y su integración con routers para lograr **comunicación entre VLANs**.

Hasta este punto del curso, el estudiante ya ha trabajado:

- **Semana 1:** Conceptos básicos de redes, modelos OSI/TCP/IP, tipos de red.

- **Semana 2:** Direccionamiento IPv4, máscaras de subred, subneteo.

- **Semana 3:** Conmutación Ethernet, tablas MAC, configuración básica de switches.

- **Semana 4:** Enrutamiento estático IPv4 y configuración de routers.

- **Semana 5:** Enrutamiento dinámico con RIP.

- **Semana 6:** Enrutamiento dinámico con OSPF (área única).

En **Semana 7** el foco se desplaza de “una sola LAN plana” hacia una red **segmentada lógicamente**, donde diferentes grupos de usuarios se separan mediante VLANs aun estando conectados al mismo switch físico.

## 1. Objetivo general de la Semana 7

> **Comprender el concepto de VLAN, su utilidad para segmentar redes LAN, configurar VLANs en switches, establecer enlaces troncales 802.1Q y habilitar comunicación entre VLANs mediante enrutamiento inter-VLAN (router-on-a-stick).**

De este objetivo se desprenden varios **objetivos específicos**:

1. Definir qué es una **VLAN** y sus ventajas frente a una LAN plana.

2. Diferenciar entre:

- Puertos **acceso (access)**.

- Puertos **troncales (trunk)**.

3. Configurar **VLANs en un switch**:

- Crear VLANs.

- Asignar puertos a cada VLAN.

- Verificar la configuración.

4. Configurar **trunking 802.1Q** entre switches (o entre switch y router).

5. Implementar **enrutamiento entre VLANs**:

- Concepto de **router-on-a-stick** (subinterfaces).

- Direccionamiento IP por VLAN.

- Gateway por VLAN.

6. Probar la **comunicación intra-VLAN e inter-VLAN** usando herramientas como `ping`.

7. Documentar configuraciones y resultados en los archivos y capturas de la semana.

## 2. Estructura general sugerida de la carpeta `Semana7`

Aunque los nombres exactos pueden variar, una organización típica de la carpeta `Semana7` es:

```text

Semana7/

├─ docs/                          # Teoría de VLANs, trunking y enrutamiento inter-VLAN

├─ diagramas/                     # Topologías, esquemas de VLANs y trunking

├─ practicas/                     # Guías de laboratorio paso a paso

├─ simulaciones/                  # Archivos de Packet Tracer u otros simuladores

├─ configs_switch/                # Configuraciones de switches (VLANs, trunks, etc.)

├─ configs_router/                # Configuraciones de router-on-a-stick

└─ evidencias/                    # Capturas de pantalla y reportes de resultados

# # Semana 8 – Listas de Control de Acceso (ACL) IPv4, Filtrado de Tráfico y Seguridad Básica

> Carpeta: `Semana8`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana8** corresponde a la **octava semana** del curso de **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**.

En este punto, el estudiante ya ha avanzado por:

- **Semana 1:** Conceptos generales de redes, modelos OSI/TCP/IP, tipos de red.

- **Semana 2:** Direccionamiento IPv4, máscaras de subred y subneteo.

- **Semana 3:** Conmutación Ethernet, direcciones MAC, tablas MAC y switches.

- **Semana 4:** Enrutamiento estático IPv4 y configuración básica de routers.

- **Semana 5:** Enrutamiento dinámico con RIP.

- **Semana 6:** Enrutamiento dinámico con OSPF (área única).

- **Semana 7:** VLANs, trunking 802.1Q y enrutamiento inter-VLAN (router-on-a-stick).

Con esas bases, en **Semana 8** se introduce formalmente el tema de **seguridad básica en routers mediante Listas de Control de Acceso (ACL, Access Control Lists)**.

Las ACLs permiten **filtrar tráfico** según criterios como direcciones IP, protocolos y puertos, lo que convierte a los routers en un primer punto de defensa y control dentro de la red.

## 1. Objetivo general de la Semana 8

> **Comprender el concepto de Lista de Control de Acceso (ACL) en IPv4, diferenciar los tipos de ACL (estándar y extendidas), y configurar filtros de tráfico básicos en routers para controlar el acceso entre redes y VLANs.**

A partir de este objetivo general se desprenden varios **objetivos específicos**:

1. Definir qué es una **ACL** y para qué se utiliza.

2. Diferenciar entre:

- **ACL estándar**.

- **ACL extendida**.

- **ACL numeradas** y **ACL con nombre (named)**.

3. Entender la lógica de evaluación de una ACL:

- Orden de las líneas.

- Sentencias `permit` y `deny`.

- Sentencia implícita `deny any` al final.

4. Aprender a utilizar **wildcard masks** para especificar rangos de IP.

5. Colocar ACLs de manera adecuada:

- ACL estándar: cerca del destino.

- ACL extendida: cerca del origen (regla general).

6. Aplicar ACLs para:

- Restringir acceso entre redes y VLANs.

- Filtrar tráfico hacia/desde internet (según topología).

- Proteger segmentos sensibles.

7. Verificar el funcionamiento de las ACLs utilizando:

- `ping`, `tracert/traceroute`.

- Comandos de verificación en el router (`show access-lists`, `show ip interface`, etc.).

8. Documentar el diseño, la lógica y los resultados de las ACLs como parte de las **evidencias de la semana**.

## 2. Estructura general sugerida de la carpeta `Semana8`

Aunque los nombres exactos pueden variar, una organización ordenada de `Semana8` podría ser:

```text

Semana8/

├─ docs/                          # Teoría de ACLs IPv4, apuntes, presentaciones

├─ diagramas/                     # Topologías y esquemas de filtrado con ACL

├─ practicas/                     # Guías de laboratorio paso a paso

├─ simulaciones/                  # Archivos de Packet Tracer (.pkt) u otros simuladores

├─ configs_router/                # Configuraciones de ACLs en routers (texto)

└─ evidencias/                    # Capturas de pantalla y reportes de resultados

# # Semana 9 – NAT, PAT y Servicios de Infraestructura (DHCP / DNS) en Redes IPv4

> Carpeta: `Semana9`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana9** corresponde a una fase del curso donde se empieza a integrar todo lo visto hasta ahora con **servicios reales de infraestructura** que aparecen en prácticamente cualquier red moderna.

Hasta este punto, el estudiante ya ha trabajado:

- **Semana 1:** Conceptos de redes, modelos OSI/TCP/IP, componentes básicos.

- **Semana 2:** Direccionamiento IPv4, máscaras de subred y subneteo.

- **Semana 3:** Conmutación Ethernet y funcionamiento de switches.

- **Semana 4:** Enrutamiento estático IPv4 en routers.

- **Semana 5:** Enrutamiento dinámico con RIP.

- **Semana 6:** Enrutamiento dinámico con OSPF (área única).

- **Semana 7:** VLANs, trunking 802.1Q y enrutamiento inter-VLAN.

- **Semana 8:** Listas de Control de Acceso (ACLs) y filtrado básico de tráfico.

En **Semana 9** se introduce el uso de **NAT, PAT y servicios de infraestructura como DHCP y (de manera conceptual) DNS**, que permiten que las redes privadas se conecten a internet de forma eficiente y que los equipos obtengan configuración IP de manera automática.

## 1. Objetivo general de la Semana 9

> **Comprender los principios de NAT y PAT para la traducción de direcciones IPv4, así como el funcionamiento básico de servicios de infraestructura como DHCP y DNS, aplicando configuraciones en routers y simuladores para lograr conectividad hacia redes externas (Internet) y asignación dinámica de direcciones.**

### 1.1. Objetivos específicos

Al finalizar Semana9, el estudiante debe ser capaz de:

1. Explicar la necesidad de **traducción de direcciones** en redes IPv4 modernas.

2. Diferenciar entre:

- NAT estático.

- NAT dinámico.

- PAT (NAT sobrecargado / NAT con puertos).

3. Distinguir entre **direcciones privadas y públicas**, y entender por qué las privadas no son enrutable en internet.

4. Comprender el rol de un **router con NAT** como frontera entre la red LAN y la red WAN/Internet.

5. Configurar **NAT/PAT en un router** para permitir que hosts privados accedan a internet.

6. Explicar el propósito de **DHCP** y **DNS** como servicios de infraestructura:

- DHCP: asignación dinámica de IP, máscara, gateway, DNS, etc.

- DNS: traducción de nombres de dominio a direcciones IP.

7. Configurar un **servidor DHCP básico** en un router o dispositivo dedicado dentro del simulador.

8. Validar la operación de NAT/PAT y DHCP mediante pruebas de conectividad (`ping`, navegación simulada, etc.).

9. Documentar la topología, configuraciones y resultados en la carpeta de **evidencias**.

## 2. Estructura general sugerida de la carpeta `Semana9`

Una forma ordenada de estructurar el contenido de `Semana9` es:

```text

Semana9/

├─ docs/                         # Apuntes teóricos de NAT, PAT, DHCP, DNS

├─ diagramas/                    # Esquemas de topologías y flujo de traducción de direcciones

├─ practicas/                    # Guías de laboratorio (NAT/PAT, DHCP, conexión a Internet)

├─ simulaciones/                 # Archivos de Packet Tracer u otros simuladores (.pkt)

├─ configs_router/               # Configuraciones de ejemplo de routers (NAT/DHCP)

└─ evidencias/                   # Capturas de pantalla y reportes de resultados

# # Semana 10 – Redes WAN, Enlaces Seriales, PPP y Conceptos Básicos de VPN

> Carpeta: `Semana10`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana10** corresponde a una etapa del curso en la que se da el salto desde el enfoque de **redes locales (LAN)** hacia el mundo de las **redes de amplia área (WAN)** y las conexiones **entre sitios remotos**.

Hasta este punto, el estudiante ya trabajó con:

- **Semana 1:** Fundamentos de redes, modelos OSI/TCP/IP, tipos de redes.

- **Semana 2:** Direccionamiento IPv4, máscaras, subneteo y diseño de esquemas IP.

- **Semana 3:** Conmutación Ethernet y funcionamiento básico de switches.

- **Semana 4:** Enrutamiento estático IPv4 en routers.

- **Semana 5:** Enrutamiento dinámico con RIP.

- **Semana 6:** Enrutamiento dinámico con OSPF (área única).

- **Semana 7:** VLANs, trunking 802.1Q y enrutamiento inter-VLAN.

- **Semana 8:** ACLs IPv4 y filtrado básico de tráfico.

- **Semana 9:** NAT, PAT y servicios de infraestructura (DHCP / DNS).

En **Semana 10**, el enfoque se desplaza a:

> **Cómo se conectan entre sí redes que están físicamente lejos (WAN), cómo se configuran enlaces seriales con protocolos como PPP, y cuáles son los conceptos básicos detrás de las VPN (Redes Privadas Virtuales).**

## 1. Objetivo general de la Semana 10

> **Comprender los conceptos fundamentales de redes WAN, configurar enlaces seriales usando PPP en routers, y conocer los principios básicos de las VPN como solución para interconectar redes remotas de manera segura.**

### 1.1. Objetivos específicos

Al finalizar la Semana 10, el estudiante debe ser capaz de:

1. Definir qué es una **red WAN** y en qué se diferencia de una LAN.

2. Identificar tipos comunes de **enlaces WAN**:

- Enlaces seriales punto a punto.

- Enlaces con proveedores de servicio.

3. Diferenciar entre **encapsulaciones WAN** típicas:

- HDLC.

- PPP.

4. Explicar el funcionamiento de **PPP (Point-to-Point Protocol)**:

- Estructura general.

- Fases de establecimiento (LCP).

- Negociación de parámetros.

- Componentes de autenticación (PAP/CHAP).

5. Configurar **enlaces seriales** en routers:

- Direcciones IP.

- Encapsulación PPP.

- Velocidad de reloj (`clock rate`) en el lado DCE (en simulador).

6. Implementar **autenticación básica PPP** (PAP o CHAP) en un escenario simple.

7. Describir los conceptos esenciales de una **VPN**:

- Túnel lógico.

- Cifrado y confidencialidad (a nivel conceptual).

- Diferencia entre VPN *site-to-site* y VPN de acceso remoto.

8. Integrar los conceptos WAN/PPP con lo visto en semanas previas (enrutamiento, NAT, ACLs).

9. Generar **evidencias** de configuración y pruebas de conectividad para documentar el trabajo de la semana.

## 2. Estructura general sugerida de la carpeta `Semana10`

Una organización ordenada de `Semana10` puede ser:

```text

Semana10/

├─ docs/                          # Teoría de WAN, PPP y VPN

├─ diagramas/                     # Topologías WAN, enlaces seriales, esquemas de túneles

├─ practicas/                     # Guías de laboratorio paso a paso

├─ simulaciones/                  # Archivos de Packet Tracer u otros simuladores (.pkt)

├─ configs_router/                # Configs de routers (WAN, PPP, autenticación)

└─ evidencias/                    # Capturas de pantalla y reportes de resultados

# # Semana 11 – Proyecto integrador de redes LAN/WAN, seguridad y servicios

> Carpeta: `Semana11`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana11** corresponde a una fase del curso donde se busca **integrar en un solo escenario práctico** la mayoría de los temas vistos en las semanas anteriores.

Aquí ya no se trabaja con conceptos aislados, sino con **topologías completas** que combinan:

- Redes **LAN** con switches, VLANs y trunking.

- Redes **WAN** con enlaces entre sucursales.

- Servicios de infraestructura: **DHCP, NAT/PAT, ACLs, enrutamiento dinámico**, etc.

- Elementos de **seguridad básica** y **segmentación lógica**.

En otras palabras, Semana11 suele funcionar como un **proyecto integrador de laboratorio**, donde el estudiante debe demostrar que puede **diseñar, configurar, probar y documentar** una red que se parece a un entorno empresarial real, usando todo lo aprendido.

## 1. Contexto de Semana 11 dentro del curso

Antes de llegar a esta carpeta, el estudiante ya ha pasado por:

- **Semana 1:** Fundamentos de redes, modelos OSI/TCP/IP, tipos de red.

- **Semana 2:** Direccionamiento IPv4, máscaras de subred y subneteo.

- **Semana 3:** Conmutación Ethernet, direcciones MAC, tablas MAC, switches.

- **Semana 4:** Enrutamiento estático IPv4 y configuración básica de routers.

- **Semana 5:** Enrutamiento dinámico con **RIP**.

- **Semana 6:** Enrutamiento dinámico con **OSPF** (área única).

- **Semana 7:** **VLANs**, trunking 802.1Q y enrutamiento inter-VLAN (router-on-a-stick).

- **Semana 8:** **ACLs IPv4** y filtrado básico de tráfico.

- **Semana 9:** **NAT, PAT** y servicios de infraestructura (**DHCP / DNS** a nivel básico).

- **Semana 10:** **Redes WAN**, enlaces seriales, PPP y conceptos introductorios de VPN.

Con esa base, **Semana11** se utiliza para:

- Unir todos estos elementos en un **diseño de red completo**.

- Generar una **topología integradora** que incluya varias sucursales, VLANs, servicios y seguridad básica.

- Trabajar con **escenarios de prueba y fallas** para afinar habilidades de diagnóstico.

## 2. Objetivo general de la Semana 11

> **Diseñar, implementar, probar y documentar una red integrada LAN/WAN que combine direccionamiento IPv4, enrutamiento estático y dinámico, VLANs, ACLs, NAT/PAT y servicios de infraestructura (como DHCP), empleando routers, switches y enlaces WAN en un entorno de laboratorio/simulador.**

### 2.1. Objetivos específicos

Al finalizar Semana11, el estudiante debe ser capaz de:

1. **Diseñar una topología de red** que incluya:

- Múltiples redes LAN (por ejemplo, diferentes áreas de una empresa).

- Enlaces WAN que interconecten sucursales o sedes.

2. Aplicar un **esquema de direccionamiento IPv4** completo:

- Uso eficiente de subneteo.

- Asignación lógica por VLAN, edificio, departamento, etc.

3. Configurar:

- **VLANs** y puertos **access/trunk**.

- **Router-on-a-stick** o enrutamiento inter-VLAN equivalente.

- **Enrutamiento dinámico** (RIP u OSPF, según se indique en la práctica).

- **NAT/PAT** para salida de internet.

- **DHCP** en router o servidor para asignación dinámica de IP.

- **ACLs** para aplicar políticas de acceso entre redes.

4. Probar y **validar la conectividad**:

- Intra-VLAN (dentro del mismo segmento).

- Inter-VLAN (entre departamentos).

- Entre sucursales a través de la WAN.

- Hacia “internet” o un segmento de simulación.

5. Detectar y corregir errores de configuración mediante comandos de diagnóstico.

6. Documentar la red integradora:

- Diagramas.

- Tablas de direccionamiento.

- Descripción de políticas de seguridad (ACLs).

- Resultados de pruebas (`ping`, `traceroute`, etc.).

## 3. Estructura general sugerida de la carpeta `Semana11`

Aunque el contenido exacto puede variar, una organización ordenada de `Semana11` puede ser:

```text

Semana11/

├─ docs/                          # Descripción del proyecto integrador y teoría de apoyo

├─ diagramas/                     # Topologías lógicas y físicas de la red integrada

├─ practicas/                     # Guías de laboratorio del escenario integrador

├─ simulaciones/                  # Archivos de Packet Tracer u otro simulador

├─ configs_router/                # Configs finales de routers (RIP/OSPF, NAT, DHCP, ACLs)

├─ configs_switch/                # Configs de switches (VLANs, trunks, puertos)

└─ evidencias/                    # Capturas de pantalla, reportes, resultados de pruebas

# # Semana 12 – Troubleshooting de redes, monitoreo básico y simulacro de certificación

> Carpeta: `Semana12`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana12** está enfocada en un tema clave que muchas veces se aprende “a golpes” en la vida real:

> **Cómo diagnosticar y resolver problemas en redes de datos (troubleshooting), cómo monitorear el estado de la red y cómo prepararse para evaluaciones prácticas/teóricas de tipo certificación.**

Hasta aquí, el curso se ha centrado en **construir y configurar** redes:

- **Semana 1:** Fundamentos de redes, modelos OSI/TCP/IP, tipos de red.

- **Semana 2:** Direccionamiento IPv4, máscaras, subneteo.

- **Semana 3:** Conmutación Ethernet, tablas MAC, switches.

- **Semana 4:** Enrutamiento estático IPv4.

- **Semana 5:** Enrutamiento dinámico con RIP.

- **Semana 6:** Enrutamiento dinámico con OSPF (área única).

- **Semana 7:** VLANs, trunking 802.1Q, enrutamiento inter-VLAN.

- **Semana 8:** ACLs IPv4 y filtrado de tráfico.

- **Semana 9:** NAT, PAT, DHCP y servicios de infraestructura.

- **Semana 10:** Redes WAN, PPP y conceptos básicos de VPN.

- **Semana 11:** Proyecto integrador LAN/WAN con seguridad y servicios.

En **Semana12**, la perspectiva cambia:

ya no es solo crear la red, sino **mantenerla funcionando**, detectar fallas y **demostrar habilidades** en escenarios similares a exámenes de certificación (por ejemplo, estilo CCNA).

## 1. Objetivo general de la Semana 12

> **Aplicar metodologías de troubleshooting para detectar y corregir fallas en redes LAN/WAN configuradas previamente, utilizar comandos de verificación y monitoreo básicos, y resolver escenarios tipo “simulacro de certificación” integrando todos los temas del curso.**

### 1.1. Objetivos específicos

Al finalizar Semana12, el estudiante debe ser capaz de:

1. Describir un **proceso sistemático de troubleshooting**:

- Métodos top-down, bottom-up, por capas OSI, etc.

- Importancia de no “adivinar” y seguir pasos ordenados.

2. Utilizar **comandos de verificación y diagnóstico**:

- En switches: `show mac address-table`, `show vlan`, `show interfaces`, etc.

- En routers: `show ip interface brief`, `show ip route`, `show running-config`, `show ip ospf`, `show ip rip`, etc.

- En hosts: `ping`, `tracert/traceroute`, pruebas de puerta de enlace, etc.

3. Identificar y corregir problemas relacionados con:

- Direccionamiento IP incorrecto (IP, máscara, gateway).

- VLANs mal asignadas o trunking mal configurado.

- ACLs que bloquean tráfico de forma indebida.

- NAT/PAT mal configurado que impide salida a internet.

- Rutas estáticas o dinámicas ausentes o incorrectas.

- Enlaces WAN caídos o mal configurados (encapsulación, clock rate, etc.).

4. Interpretar salidas de comandos y **relacionarlas con el estado real de la red**.

5. Realizar **pruebas de escenario tipo examen**:

- El docente proporciona una topología “rota”.

- El estudiante debe localizar y corregir errores.

6. Documentar el proceso de troubleshooting:

- Problema detectado.

- Pruebas realizadas.

- Causa raíz.

- Solución aplicada.

- Verificación final.

## 2. Estructura general sugerida de la carpeta `Semana12`

Una organización recomendada para `Semana12` es:

```text

Semana12/

├─ docs/                          # Teoría de troubleshooting, metodologías y comandos clave

├─ diagramas/                     # Topologías con fallas, mapas lógicos/físicos de referencia

├─ practicas/                     # Guías de laboratorio de troubleshooting y simulacros

├─ simulaciones/                  # Escenarios de Packet Tracer u otros simuladores (.pkt)

├─ scripts_comandos/              # Listas de comandos útiles y “chuletas” (cheat sheets)

└─ evidencias/                    # Capturas de pantalla, reportes y soluciones documentadas

# # Semana 13 – Evaluación final, proyecto integrador avanzado y cierre del curso

> Carpeta: `Semana13`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana13** representa la **fase de cierre académico y técnico** del curso de **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**.

Aquí se combinan tres ejes principales:

1. **Evaluación final teórica y práctica** (tipo examen CCNA / examen final de la materia).

2. **Proyecto integrador avanzado**, donde se pulen o amplían características de la red diseñada en semanas anteriores.

3. **Cierre formal del curso**, con organización de evidencias, rúbricas, autoevaluación y proyección a certificaciones o materias posteriores.

Es la semana en la que el estudiante debe demostrar que no solo sabe configurar equipos **por receta**, sino que entiende **qué está haciendo y por qué** en una red realista.

## 1. Contexto de Semana 13 dentro de la secuencia del curso

Antes de llegar a `Semana13`, el curso ya recorrió un camino amplio:

- **Semana 1:** Fundamentos de redes, modelos OSI/TCP/IP, componentes básicos.

- **Semana 2:** Direccionamiento IPv4, máscaras de subred y subneteo.

- **Semana 3:** Conmutación Ethernet, direcciones MAC, tablas MAC y switches.

- **Semana 4:** Enrutamiento estático IPv4.

- **Semana 5:** Enrutamiento dinámico con **RIP**.

- **Semana 6:** Enrutamiento dinámico con **OSPF** (área única).

- **Semana 7:** **VLANs**, trunking 802.1Q y enrutamiento inter-VLAN.

- **Semana 8:** **ACLs IPv4** y filtrado de tráfico.

- **Semana 9:** **NAT, PAT, DHCP y DNS** a nivel de simulación.

- **Semana 10:** **Redes WAN**, enlaces seriales, PPP y conceptos básicos de VPN.

- **Semana 11:** **Proyecto integrador LAN/WAN** con seguridad y servicios.

- **Semana 12:** **Troubleshooting y monitoreo básico**, simulacros de examen por escenarios.

Con esa base, **Semana13** se utiliza para:

- Consolidar todos estos temas en **exámenes escritos y prácticos**.

- Ajustar y “graduar” el **proyecto integrador**: versión casi profesional.

- Generar y ordenar evidencias finales para el repositorio.

## 2. Propósito general de la Semana 13

> **Evaluar integralmente los conocimientos y habilidades adquiridos en conmutación y enrutamiento, consolidar el proyecto integrador con mejoras avanzadas, y dejar documentado el cierre formal del curso en términos de evidencias, rúbricas y proyección futura.**

### 2.1. Objetivos específicos

Al finalizar `Semana13`, el estudiante debe:

1. Resolver **cuestionamientos teóricos** sobre:

- Modelos OSI/TCP/IP.

- IPv4, subneteo, VLSM.

- Conmutación, enrutamiento estático/dinámico.

- VLANs, ACLs, NAT, WAN, etc.

2. Resolver **retos prácticos**:

- Corrección de topologías con errores.

- Ajuste de configuraciones en routers y switches.

- Verificación de políticas de seguridad, NAT, DHCP, etc.

3. Entregar un **proyecto integrador avanzado**:

- Topología completa LAN/WAN funcional.

- Servicios configurados.

- Políticas de seguridad básicas.

- Documentación, tablas de direcciones y capturas.

4. Organizar **evidencias finales**:

- Capturas de simulaciones.

- Resultados de exámenes.

- Documentos de reflexión y autoevaluación.

5. Tener una **visión clara** de:

- Cómo este curso se relaciona con certificaciones (ej. CCNA).

- Qué temas conviene reforzar a futuro (por cuenta propia o en cursos posteriores).

## 3. Estructura general sugerida de la carpeta `Semana13`

Una organización ordenada para `Semana13` podría ser:

```text

Semana13/

├─ docs/                        # Guías de evaluación, rúbricas, instrucciones finales

├─ banco_preguntas/            # Bancos de preguntas teóricas y prácticas

├─ practicas_examen/           # Escenarios de examen práctico y guías

├─ simulaciones_examen/        # Archivos .pkt u otros con topologías “para examen”

├─ proyecto_final_avanzado/    # Versión final mejorada del proyecto integrador

├─ diagramas/                  # Topologías, flujos y mapas lógicos/físicos finales

├─ rubricas_y_resultados/      # Rúbricas llenas, calificaciones, reportes (versión alumno)

└─ evidencias/                 # Capturas, reportes y conclusiones finales

# # Semana 14 – Temas avanzados de redes: IPv6 básico, redundancia, STP, EtherChannel y diseño de redes

> Carpeta: `Semana14`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana14** está pensada como una **semana de temas avanzados y de actualización**, donde se exploran conceptos que complementan todo lo visto en semanas anteriores y que son muy relevantes para redes modernas y certificaciones (como CCNA).

Hasta aquí el curso ha cubierto, principalmente en IPv4, una red empresarial completa:

- Direccionamiento, subneteo y enrutamiento (estático y dinámico).

- Conmutación Ethernet, VLANs y trunking.

- Enrutamiento inter-VLAN, ACLs, NAT/PAT, DHCP, WAN, PPP, VPN.

- Proyecto integrador LAN/WAN, seguridad básica y troubleshooting.

En **Semana14** se busca:

> **Dar un vistazo a temas avanzados como IPv6, redundancia de capa 2 (STP), agregación de enlaces (EtherChannel) y lineamientos de diseño de redes escalables.**

Esta semana suele ser mitad **teoría de actualización** y mitad **laboratorio exploratorio**.

## 1. Objetivo general de la Semana 14

> **Introducir al estudiante a conceptos avanzados de redes como IPv6 básico, mecanismos de redundancia en capa 2 (STP), agregación de enlaces (EtherChannel) y buenas prácticas de diseño de redes LAN/WAN, relacionándolos con lo ya aprendido y con escenarios reales de redes empresariales.**

### 1.1. Objetivos específicos

Al finalizar Semana14, el estudiante debe ser capaz de:

1. Explicar la motivación y los conceptos básicos de **IPv6**:

- Escasez de IPv4.

- Estructura general de una dirección IPv6.

- Tipos de direcciones (unicast, link-local, global, multicast).

2. Configurar **direcciones IPv6 básicas** en interfaces de routers y PCs dentro del simulador.

3. Comprender el problema de **bucles en capa 2** y la necesidad de **Spanning Tree Protocol (STP)**:

- Qué es un *loop* de capa 2.

- Cómo STP evita bucles creando una topología lógica en árbol.

4. Entender el propósito de **EtherChannel**:

- Agrupación de enlaces físicos en un único enlace lógico.

- Beneficios: ancho de banda y redundancia.

5. Relacionar estos conceptos con el **diseño de redes escalables**:

- Capas de acceso, distribución y núcleo (modelo jerárquico).

- Redundancia y alta disponibilidad.

6. Aplicar configuraciones **básicas de ejemplo** de IPv6, STP y EtherChannel en topologías de laboratorio (según el alcance del curso y las opciones del simulador).

7. Documentar resultados, comparaciones y conclusiones dentro de la carpeta de Semana14.

## 2. Estructura general sugerida de la carpeta `Semana14`

Una organización ordenada para `Semana14` puede ser:

```text

Semana14/

├─ docs/                          # Apuntes teóricos de IPv6, STP, EtherChannel y diseño

├─ diagramas/                     # Esquemas de topologías avanzadas y ejemplos

├─ practicas/                     # Guías de laboratorio de temas avanzados

├─ simulaciones/                  # Archivos de Packet Tracer u otros simuladores

├─ configs_equipo/                # Configuraciones ejemplo (routers/switches)

└─ evidencias/                    # Capturas de pantalla, reportes y conclusiones

# # Semana 15 – Síntesis global, preparación para certificación y portafolio profesional de redes

> Carpeta: `Semana15`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana15** representa el **cierre académico, técnico y profesional** del curso de **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**.

Aquí ya no se introducen tantos temas nuevos, sino que se busca:

- **Sintetizar** todos los conocimientos vistos a lo largo del semestre.

- **Preparar** al estudiante para exámenes tipo certificación (por ejemplo estilo CCNA).

- **Pulir y empaquetar** el proyecto(s) de red como parte de un **portafolio profesional**.

- **Ordenar y consolidar evidencias** para efectos académicos (acreditación) y personales (CV, entrevistas, etc.).

Es, en otras palabras:

> **La semana en la que se cierran los “ciclos sueltos” y se transforma todo el trabajo del semestre en un conjunto de evidencias claras de las competencias del estudiante en redes.**

## 1. Contexto de Semana 15 dentro del curso

Antes de llegar a `Semana15`, el estudiante ya pasó por:

- **Semana 1:** Fundamentos de redes, modelos OSI/TCP/IP, medios y dispositivos.

- **Semana 2:** Direccionamiento IPv4, máscaras de subred, subneteo.

- **Semana 3:** Conmutación Ethernet, tablas MAC, switches.

- **Semana 4:** Enrutamiento estático IPv4.

- **Semana 5:** Enrutamiento dinámico con RIP.

- **Semana 6:** Enrutamiento dinámico con OSPF (área única).

- **Semana 7:** VLANs, trunking 802.1Q y enrutamiento inter-VLAN.

- **Semana 8:** ACLs IPv4 y filtrado básico de tráfico.

- **Semana 9:** NAT, PAT, DHCP y DNS.

- **Semana 10:** Redes WAN, PPP, enlaces seriales y conceptos de VPN.

- **Semana 11:** Proyecto integrador LAN/WAN con seguridad y servicios.

- **Semana 12:** Troubleshooting, monitoreo básico y simulacros de fallas.

- **Semana 13:** Evaluación final, proyecto integrador avanzado y cierre técnico.

- **Semana 14:** Temas avanzados (IPv6 básico, STP, EtherChannel, diseño jerárquico).

Con todo ello, **Semana15** busca:

- **Cerrar el curso “en redondo”**: no solo aprobar, sino dejar evidencia clara de lo aprendido.

- Servir como **puente hacia el mundo profesional y las certificaciones**.

- Dejar el repositorio listo para que, meses después, el estudiante pueda regresar y decir:

- “Aquí está todo lo que hice en Conmutación y Enrutamiento”.

## 2. Objetivo general de la Semana 15

> **Integrar los contenidos teóricos y prácticos del curso en una síntesis global, preparar al estudiante para exámenes de certificación de nivel inicial (ej. estilo CCNA), y construir un portafolio profesional basado en los proyectos y prácticas realizadas en el semestre.**

### 2.1. Objetivos específicos

Al finalizar Semana15, el estudiante debe ser capaz de:

1. **Resumir** en sus propias palabras:

- Los temas principales del curso.

- La relación entre ellos (cómo pasan de LAN a WAN, de IPv4 a IPv6, etc.).

2. Identificar **qué sabe hacer** de manera concreta:

- Configurar switches y routers en entornos reales/simulados.

- Diseñar esquemas de direccionamiento.

- Implementar VLANs, ACLs, NAT, OSPF, RIP, etc.

3. Resolver **bancos de preguntas** similares a los de exámenes de certificación:

- Preguntas de opción múltiple.

- Preguntas de casos prácticos.

4. Elaborar un **portafolio de redes**:

- Seleccionar topologías y prácticas significativas.

- Documentar proyectos integradores (objetivo, diseño, configuraciones, resultados).

5. Organizar y etiquetar **evidencias finales**:

- Capturas de simulaciones.

- Reportes de prácticas.

- Documentos de reflexión y autoevaluación.

6. Diseñar un **plan personal de continuación**:

- Qué temas reforzar.

- Qué certificaciones le interesan.

- Qué proyectos personales podría realizar después del curso.

---

## 3. Estructura general sugerida de la carpeta `Semana15`

Una organización ordenada para `Semana15` puede ser:

```text

Semana15/

├─ docs_sintesis/              # Documentos de síntesis global del curso

├─ guia_certificacion/         # Guías y planes de estudio tipo certificación (CCNA-like)

├─ banco_preguntas/            # Bancos de preguntas teóricas y casos prácticos

├─ simulacros_examen/          # Escenarios de examen práctico (simulaciones, guías)

├─ portafolio_redes/           # Material para portafolio profesional

├─ mapas_contenido/            # Mapas mentales, resúmenes gráficos de temas

└─ evidencias_finales/         # Capturas, reportes y conclusiones finales

# # Semana 16 – Recuperación, regularización, reforzamiento y cierre total del curso

> Carpeta: `Semana16`

> Repositorio: `Conmiutacion-y-Enrutamiento-de-Computadoras`

> Materia: **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**

> Periodo: **Agosto–Diciembre 2025**

La carpeta **Semana16** representa la **última etapa operativa y administrativa** de la materia de **Conmutación y Enrutamiento de Computadoras**.

A diferencia de otras semanas, aquí ya no se busca introducir grandes temas nuevos, sino:

- Dar espacio a la **recuperación y regularización** de estudiantes que aún tienen actividades pendientes.

- Ofrecer **prácticas de reforzamiento** sobre los temas más importantes del curso.

- Completar y organizar todas las **evidencias** necesarias para la acreditación.

- Dejar el repositorio en un estado **limpio, completo y profesional**, listo para ser usado como **portafolio** o evidencia académica.

- Sugerir **líneas de investigación y continuidad** para quienes deseen profundizar en redes.

En otras palabras:

> **Semana16 es el “cierre operativo” del curso: se corrige lo que falta, se refuerza lo necesario y se organiza todo para que el trabajo del semestre quede bien documentado.**

---

## 1. Contexto de la Semana 16 dentro de la materia

Recapitulando, antes de `Semana16` el curso ya cubrió:

- **Semana 1:** Fundamentos de redes, modelos OSI/TCP/IP, tipos de red.

- **Semana 2:** Direccionamiento IPv4, máscaras, subneteo y diseño de esquemas IP.

- **Semana 3:** Conmutación Ethernet, direcciones MAC, tablas MAC y switches.

- **Semana 4:** Enrutamiento estático IPv4 y configuración inicial de routers.

- **Semana 5:** Enrutamiento dinámico con **RIP**.

- **Semana 6:** Enrutamiento dinámico con **OSPF** (área única).

- **Semana 7:** **VLANs**, trunking 802.1Q y enrutamiento inter-VLAN.

- **Semana 8:** **ACLs IPv4** y filtrado de tráfico.

- **Semana 9:** **NAT, PAT**, DHCP y nociones de DNS.

- **Semana 10:** Redes **WAN**, enlaces seriales, PPP y conceptos básicos de VPN.

- **Semana 11:** Proyecto integrador LAN/WAN con seguridad y servicios.

- **Semana 12:** **Troubleshooting**, monitoreo básico y escenarios con fallas.

- **Semana 13:** Evaluación final, proyecto integrador avanzado y cierre técnico.

- **Semana 14:** Temas avanzados (IPv6, STP, EtherChannel, diseño jerárquico).

- **Semana 15:** Síntesis global, preparación para certificación y portafolio profesional.

Con todo eso como base, **Semana16** se utiliza para:

- Regularizar entregas pendientes.

- Hacer **repasos focalizados** sobre los temas que resultaron más difíciles.

- Terminar de armar la **carpeta de evidencias** del curso.

- Documentar **recomendaciones finales** y planes personales de estudio.

---

## 2. Propósito general de la Semana 16

> **Brindar un espacio formal de recuperación y reforzamiento de contenidos, consolidar todas las evidencias y documentos del curso, y cerrar la materia tanto en el aspecto académico (acreditación) como en el aspecto profesional (portafolio y continuidad).**

### 2.1. Objetivos específicos

Al finalizar `Semana16`, el estudiante debe haber:

1. **Regularizado** las actividades importantes que tenía pendientes:

- Prácticas críticas de configuración.

- Entregas de simulaciones.

- Reportes o resúmenes clave.

2. Realizado **actividades de reforzamiento** sobre:

- Temas de direccionamiento y subneteo.

- Enrutamiento dinámico (RIP/OSPF).

- VLANs y enrutamiento inter-VLAN.

- ACLs, NAT/PAT y troubleshooting.

3. Tener su **repositorio completo**:

- Semanas 1 a 16 con contenido y/o README descriptivos.

- Simulaciones y configuraciones organizadas.

- Evidencias bien nombradas.

4. Contar con una carpeta de **evidencias finales** clara:

- Capturas de Packet Tracer.

- Resultados de pruebas de conectividad.

- Reportes y conclusiones.

5. Elaborado un **pequeño plan personal de continuidad**:

- Temas que quiere reforzar.

- Posibles certificaciones (CCNA u otras).

- Proyectos personales de red que le interesaría crear.

---

## 3. Competencias que se refuerzan en Semana 16

Aunque no sea una semana de “tema nuevo”, se fortalecen competencias clave:

### 3.1. Organización y cierre de proyectos

- Cerrar proyectos de laboratorio de forma:

- Ordenada.

- Documentada.

- Reutilizable.

- Entender que un trabajo profesional no solo es configurar, sino:

- **Guardar** configuraciones.

- **Etiquetar** evidencias.

- **Explicar** lo que se hizo.

### 3.2. Responsabilidad académica

- Cumplimiento de **entregas finales**.

- Aprovechamiento del espacio de **recuperación**:

- Regularizar sin dejar “huecos”.

- Mostrar compromiso con el curso.

### 3.3. Refuerzo técnico

- Repasar, con sentido práctico, los conceptos difíciles:

- Subneteo y VLSM.

- OSPF vs RIP.

- Diseño con VLANs y ACLs.

- Problemas típicos de NAT/PAT y WAN.

### 3.4. Autoevaluación y proyección

- Evaluar honestamente:

- Fortalezas.

- Áreas de mejora.

- Trazar metas:

- “Quiero presentar un examen tipo CCNA el próximo año”.

- “Quiero montar un laboratorio casero con routers/switches viejos o con GNS3/Packet Tracer”.

## 4. Estructura general sugerida de la carpeta `Semana16`

Una organización clara para `Semana16` puede ser:

```text

Semana16/

├─ docs_recuperacion/          # Instrucciones de recuperación, criterios y listas de pendientes

├─ practicas_refuerzo/         # Prácticas extra para reforzar temas clave

├─ simulaciones_refuerzo/      # Archivos .pkt u otros con topologías para repaso

├─ banco_preguntas_extra/      # Preguntas adicionales tipo examen teórico/práctico

├─ consolidacion_repositorio/  # Checklists y notas de revisión global del repo

└─ evidencias_finales_extra/   # Evidencias adicionales y reporte de cierre personal